“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

计算机网络

(第7版)

谢希仁  编著

電子  工業出  版 社   ·

Publishing House of Electronics Industry 北京 ·BEIJING

内 容 简 介

本书自1989年首次出版以来，曾于1994年、1999年、2003年、2008年和2013年分别出了修订版。 在2006年本书通过了教育部的评审，被纳入普通高等教育“十一五”国家级规划教材；2008年出版的第5 版获得了教育部2009年精品教材称号。2013年出版的第6版是“十二五”普通高等教育本科国家级规划 教材。现在的第7版又在第6版的基础上进行了一些修订。

全书分为9 章，比较全面系统地介绍了计算机网络的发展和原理体系结构、物理层、数据链路层(包 括局域网)、网络层、运输层、应用层、网络安全、互联网上的音频/视频服务，以及无线网络和移动网络 等内容。各章均附有习题(附录A 给出了部分习题的答案和提示)。全书课件(PowerPoint 文件)放在电子 工业出版社悦学多媒体课程资源平台上(http://yx.51zhy.cn/mtrcsRes/phei_cnetwork.jsp),  供读者下载参考。

本书的特点是概念准确、论述严谨、内容新颖、图文并茂，突出基本原理和基本概念的阐述，同时力 图反映计算机网络的一些最新发展。本书可供电气信息类和计算机类专业的大学本科生和研究生使用，对 从事计算机网络工作的工程技术人员也有参考价值。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP) 数据

计算机网络/谢希仁编著.—7版.—北京：电子工业出版社，2017.1 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

ISBN 978-7-121-30295-4

I.① 计 … Ⅱ . ①谢 … IⅢ.①计算机网络一高等学校一教材 IV.①TP393

中国版本图书馆CIP 数据核字(2016)第269601号

策划编辑：郝志恒

责任编辑：牛晓丽

印    刷：三河市华成印务有限公司

装    订：三河市华成印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱           邮编：100036

开    本：787×1092  1/16        印张：29       字数：742.4千字

版    次：1999年4月第2版

2017年1月第7版

印    次：2017年1月第1次印刷

定    价：45.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系， 联系及邮购电话：(010)88254888,88258888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn,   盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：QQ9616328。

前    言

本教材第6版被纳入“十二五”普通高等教育本科国家级教材规划。由于本教材所讲授 的是计算机网络最基本的原理，而这些基本原理是比较成熟和稳定的，因此，介绍基本原理 的部分相对稳定，不会有很大的变动。

第7版的教材有以下一些改动。

互联网的发展非常快，编者水平很有限，只能把最重要的一些新内容增加到新版教材 中。所有各章应参考的 RFC  文档和参考文献也都尽可能进行了更新。对于重点内容适当地 增加了一些习题。

删除了第10章。由于原第10章中的 IPv6  和 MPLS  已属于比较成熟的技术，现在改 放在第4章中介绍。原第10章中的P2P  应用，现在放在第6章中介绍，并增加了一些新 的内容。

另一个改动是 Internet   的译名不再使用推荐译名“因特网”,而改为目前大家已普遍使 用的“互联网”。虽然推荐译名“因特网”有其权威性，但实践证明，各界人士大都不愿意 用。考虑到我国的实际情况，编者决定从第7版起改用事实上的标准译名“互联网”。

此外，比特这个单位以前用英文字母 b 来表示，从第7版起改为 bit。这样可能更加清

楚明确些。

本教材的参考学时数为70学时左右。在课程学时数较少的情况下可以只学习前6章， 这样仍可获得有关互联网的最基本的知识。

书后共有三个附录，附录A 是部分习题解答(而不是详细解题步骤)、附录B 是英文缩 写词，附录C 是参考文献与网址。

考虑到现在从网上下载已非常方便，因此原附在书中的 CD-ROM   已非必要。读者可以 访问电子工业出版社悦学多媒体课程资源平台(http://yx.51zhy.cn/mtrcsRes/phei_cnetwork.jsp) 下载有关的参考内容。

为满足不同院校、不同学时、不同专业的教学需要，第7版同时推出了精简版，也就是 由电子工业出版社出版的《计算机网络简明教程》第3版。

林波博士对第7章网络安全提出了许多修改意见。吴自珠副教授一直对本教材的出版给 予全力支持。对此，编者均表示诚挚的谢意。由于编者水平所限，书中难免还存在一些缺点 和错误，殷切希望广大读者批评指正。

谢希仁

2016年8月

于解放军理工大学，南京

编者的电子邮件地址： xiexiren@tsinghua.org.cn

欢迎指出书中内容的不足和错误，但作者无法满足一些深入探讨和科研项目咨询的需求， 请予谅解。若需索取解题的详细步骤，请参考作者编著的《计算机网络释疑与习题解答》。

目     录

第 1 章 概 述 	 1

1.1   计算机网络在信息时代中的作用	1

1.2   互联网概述 	 4

1.2.1    网络的网络 	 4

1.2.2    互联网基础结构发展的三个阶段 	 5

1.2.3    互联网的标准化工作 	 8

1.3   互联网的组成 	10

1.3.1    互联网的边缘部分 	10

1.3.2    互联网的核心部分 	12

1.4   计算机网络在我国的发展 	17

1.5   计算机网络的类别 	19

1.5.1    计算机网络的定义 	19

1.5.2    几种不同类别的计算机网络 	20

1.6   计算机网络的性能 	21

1.6.1    计算机网络的性能指标 	21

1.6.2    计算机网络的非性能特征 	26

1.7   计算机网络体系结构 	27

1.7.1   计算机网络体系结构的形成 	27

1.7.2    协议与划分层次 	28

1.7.3    具有五层协议的体系结构 	30

1.7.4    实体、协议、服务和服务访问点 	34

1.7.5    TCP/IP的体系结构 	35

本章的重要概念 	37

习题 	38

第2章 物理层 	41

2.1   物理层的基本概念 	41

2.2   数据通信的基础知识 	42

2.2.1    数据通信系统的模型 	42

2.2.2    有关信道的几个基本概念 	43

2.2.3    信道的极限容量 	 45

2.3   物理层下面的传输媒体 	46

2.3.1    导引型传输媒体 	47

2.3.2    非导引型传输媒体 	51

2.4  信道复用技术 	 53

· IV ·

2.4.1   频分复用、时分复用和统计时分复用	53

2.4.2    波分复用	56

2.4.3    码分复用	57

2.5   数字传输系统 	59

2.6   宽带接入技术 	 60

2.6.1    ADSL 技术 	60

2.6.2   光纤同轴混合网(HFC 网 )	63

2.6.3   FTTx 技术 	65

本章的重要概念 	6

习题 	67

第 3 章 数据链路层 	69

3.1   使用点对点信道的数据链路层 	70

3.1.1    数据链路和帧 	70

3.1.2    三个基本问题 	71

3.2   点对点协议 PPP 	76

3.2.1    PPP 协议的特点 	76

3.2.2    PPP 协议的帧格式 	78

3.2.3    PPP 协议的工作状态 	80

3.3   使用广播信道的数据链路层 	82

3.3.1   局域网的数据链路层 	82

3.3.2    CSMA/CD 协议 	85

3.3.3    使用集线器的星形拓扑 	90

3.3.4    以太网的信道利用率 	 92

3.3.5    以太网的M A C 层 	93

3.4   扩展的以太网 	97

3.4.1   在物理层扩展以太网 	97

3.4.2    在数据链路层扩展以太网 	99

3.4.3   虚拟局域网 	 101

3.5 高速以太网 	103

3.5.1    100BASE-T 以太网 	103

3.5.2    吉比特以太网 	104

3.5.3    10吉比特以太网(10GE)和更快的以太网	106

3.5.4   使用以太网进行宽带接入 	107

本章的重要概念 	 108

习题 	109

第 4 章 网络层 	13

4.1   网络层提供的两种服务 	113

4.2   网际协议IP 	115

4.2.1   虚拟互连网络 	116

4.2.2    分类的IP 地址 	118

4.2.3   IP地址与硬件地址 	122

4.2.4   地址解析协议ARP 	124

4.2.5   IP数据报的格式 	128

4.2.6    IP层转发分组的流程 	132

4.3   划分子网和构造超网 	 135

4.3.1   划分子网 	 135

4.3.2    使用子网时分组的转发 	140

4.3.3    无分类编址 CIDR (构造超网)	141

4.4   网际控制报文协议 ICMP 	147

4.4.1    ICMP 报文的种类 	 148

4.4.2   ICMP 的应用举例 	149

4.5   互联网的路由选择协议 	 151

4.5.1   有关路由选择协议的几个基本概念 	 151

4.5.2    内部网关协议RIP 	153

4.5.3    内部网关协议OSPF 	159

4.5.4    外部网关协议 BGP 	163

4.5.5    路由器的构成 	 167

4.6   IPv6 	171

4.6.1    IPv6的基本首部 	171

4.6.2   IPv6的地址 	173

4.6.3    从IPv4 向IPv6过渡 	 176

4.6.4   ICMPv6 	177

4.7   IP多播 	178

4.7.1   IP多播的基本概念 	178

4.7.2   在局域网上进行硬件多播 	 179

4.7.3    网际组管理协议IGMP 和多播路由选择协议 	180

4.8   虚拟专用网 VPN 和网络地址转换NAT 	185

4.8.1    虚拟专用网VPN 	185

4.8.2   网络地址转换NAT 	187

4.9   多协议标记交换MPLS 	 189

4.9.1    MPLS 的工作原理 	 190

4.9.2   MPLS 首部的位置与格式 	 192

本章的重要概念 	 193

习题 	 195

第 5 章 运输层 	 203

5.1   运输层协议概述 	203

5.1.1    进程之间的通信	203

5.1.2    运输层的两个主要协议 	205

5.1.3    运输层的端口 	206

·  VI ·

5.2   用户数据报协议UDP 	208

5.2.1    UDP 概述 	208

5.2.2    UDP 的首部格式 	209

5.3   传输控制协议 TCP 概述 	210

5.3.1    TCP 最主要的特点 	210

5.3.2    TCP 的连接 	212

5.4   可靠传输的工作原理 	212

5.4.1    停止等待协议 	213

5.4.2    连续ARQ 协议 	 216

5.5   TCP 报文段的首部格式 	217

5.6   TCP 可靠传输的实现 	221

5.6.1    以字节为单位的滑动窗口	 221

5.6.2    超时重传时间的选择 	225

5.6.3    选择确认 SACK 	226

5.7   TCP 的流量控制 	227

5.7.1    利用滑动窗口实现流量控制 	227

5.7.2    TCP 的传输效率 	228

5.8   TCP 的拥塞控制 	229

5.8.1   拥塞控制的一般原理 	229

5.8.2    TCP 的拥塞控制方法 	232

5.8.3    主动队列管理AQM 	 236

5.9   TCP 的运输连接管理 	238

5.9.1   TCP 的连接建立 	238

5.9.2   TCP 的连接释放 	240

5.9.3    TCP 的有限状态机 	241

本章的重要概念 	 242

习题 	244

第 6 章 应用层 	 251

6.1   域名系统 DNS 	252

6.1.1    域名系统概述 	252

6.1.2    互联网的域名结构 	253

6.1.3    域名服务器 	 255

6.2   文件传送协议 	260

6.2.1    FTP 概述 	260

6.2.2    FTP 的基本工作原理 	261

6.2.3    简单文件传送协议 TFTP 	 262

6.3   远程终端协议 TELNET 	263

6.4   万维网 WWW 	264

6.4.1    万维网概述 	264

6.4.2    统一资源定位符URL 	266

6.4.3    超文本传送协议HTTP  	267

6.4.4    万维网的文档 	274

6.4.5    万维网的信息检索系统 	 279

6.4.6     博客和微博 	281

6.4.7     社交网站 	283

6.5    电子邮件 	284

6.5.1     电子邮件概述 	 284

6.5.2     简单邮件传送协议 SMTP  	 287

6.5.3     电子邮件的信息格式 	 289

6.5.4    邮件读取协议POP 3 和IMAP 	289

6.5.5    基于万维网的电子邮件 	 291

6.5.6     通用互联网邮件扩充MIME 	 291

6.6   动态主机配置协议 DHCP 	295

6.7   简单网络管理协议 SNMP  	297

6.7.1     网络管理的基本概念 	 297

6.7.2     管理信息结构 SMI 	 299

6.7.3     管理信息库MIB  	302

6.7.4    SNMP 的协议数据单元和报文 	 304

6.8   应用进程跨越网络的通信 	307

6.8.1     系统调用和应用编程接口	 307

6.8.2    几种常用的系统调用 	 309

6.9    P2P 应 用 	311

6.9.1     具有集中目录服务器的P 2P 工作方式 	311

6.9.2    具有全分布式结构的P 2P 文件共享程序 	313

6.9.3     P2P文件分发的分析 	315

6.9.4    在 P 2P 对等方中搜索对象 	 316

本章的重要概念 	319

习题 	 321

第 7 章 网络安全 	324

7.1    网络安全问题概述 	324

7.1.1    计算机网络面临的安全性威胁 	 324

7.1.2    安全的计算机网络 	 326

7.1.3    数据加密模型 	 327

7.2   两类密码体制 	328

7.2.1    对称密钥密码体制	328

7.2.2    公钥密码体制 	329

7.3   数字签名	30

7.4   鉴 别 	32

7.4.1    报文鉴别 	332

7.4.2    实体鉴别 	35

·  VIII ·

7.5   密钥分配 	37

7.5.1    对称密钥的分配 	337

7.5.2    公钥的分配 	339

7.6   互联网使用的安全协议 	340

7.6.1    网络层安全协议 	340

7.6.2    运输层安全协议 	344

7.6.3    应用层安全协议 	347

7.7   系统安全：防火墙与入侵检测 	 349

7.7.1    防火墙 	349

7.7.2   入侵检测系统 	 351

7.8   一些未来的发展方向 	 351

本章的重要概念 	 352

习题 	 353

第8章 互联网上的音频/视频服务 	355

8.1   概述 	355

8.2   流式存储音频/视频 	359

8.2.1    具有元文件的万维网服务器 	360

8.2.2    媒体服务器 	 360

8.2.3    实时流式协议RTSP 	362

8.3   交互式音频/视频 	364

8.3.1    IP电话概述 	364

8.3.2   IP电话所需要的几种应用协议 	368

8.3.3    实时运输协议 RTP 	369

8.3.4    实时运输控制协议 RTCP 	371

8.3.5   H.323 	372

8.3.6   会话发起协议 SIP 	373

8.4   改进“尽最大努力交付”的服务 	 375

8.4.1    使互联网提供服务质量 	375

8.4.2    调度和管制机制 	 377

8.4.3    综合服务IntServ 与资源预留协议 RSVP 	380

8.4.4    区分服务DiffServ 	383

本章的重要概念 	 385

习题 	 386

第9章 无线网络和移动网络 	390

9.1   无线局域网 WLAN 	390

9.1.1    无线局域网的组成 	391

9.1.2    802.11局域网的物理层 	 395

9.1.3    802.11局域网的MAC 层协议 	 397

9.1.4    802.11局域网的M A C 帧 	 403

9.2   无线个人区域网WPAN 	 406

9.3   无线城域网WMAN 	409

9.4   蜂窝移动通信网 	411

9.4.1     蜂窝无线通信技术简介 	411

9.4.2     移动IP 	414

9.4.3     蜂窝移动通信网中对移动用户的路由选择 	418

9.4.4    GSM 中的切换 	419

9.4.5    无线网络对高层协议的影响 	 420

9.5   两种不同的无线上网 	421

本章的重要概念 	422

习 题 	423

附录A  部分习题的解答 	426

附录B  英文缩写词 	442

附录C   参考文献与网址 	452

# 第 1 章   概述

本章是全书的概要。在本章的开始，先介绍计算机网络在信息时代的作用。接着对互 联网进行了概述，包括互联网基础结构发展的三个阶段，以及今后的发展趋势。然后，讨论 了互联网组成的边缘部分和核心部分。在简单介绍了计算机网络在我国的发展以及计算机网 络的类别后，讨论了计算机网络的性能指标。最后，论述了整个课程都要用到的重要概念—— 计算机网络的体系结构。

本章最重要的内容是：

(1)互联网边缘部分和核心部分的作用，其中包含分组交换的概念。

(2)计算机网络的性能指标。

(3)计算机网络分层次的体系结构，包含协议和服务的概念。这部分内容比较抽象。在 没有了解具体的计算机网络之前，很难完全掌握这些很抽象的概念。但这些抽象的概念又能 够指导后续的学习，因此也必须先从这些概念学起。建议读者在学习到后续章节时，经常再 复习一下本章中的基本概念。这对掌握好整个计算机网络的概念是有益的。

## 1.1  计算机网络在信息时代中的作用

我们知道，21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它 是 一个以网络为 核心的信息时代。要实现信息化就必须依靠完善的网络，因为网络可以非常迅速地传递信 息。因此网络现在已经成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。网络对社会生活的 很多方面以及对社会经济的发展已经产生了不可估量的影响。

有三大类大家很熟悉的网络，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。按照最初的 服务分工，电信网络向用户提供电话、电报及传真等服务。有线电视网络向用户传送各种电 视节目。计算机网络则使用户能够在计算机之间传送数据文件。这三种网络在信息化过程中 都起到十分重要的作用，但其中发展最快的并起到核心作用的则是计算机网络，而这正是本 书所要讨论的内容。

随着技术的发展，电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络的技术，扩 大了原有的服务范围，而计算机网络也能够向用户提供电话通信、视频通信以及传送视频节 目的服务。从理论上讲，把上述三种网络融合成一种网络就能够提供所有的上述服务，这就 是很早以前就提出来的“三网融合”。然而事实并不如此简单，因为这涉及到各方面的经济 利益和行政管辖权的问题。

自从20世纪90年代以后，以Internet为代表的计算机网络得到了飞速的发展，已从最 初的仅供美国人使用的免费教育科研网络，逐步发展成为供全球使用的商业网络(有偿使 用),成为全球最大的和最重要的计算机网络。可以毫不夸大地说， Internet  是人类自印刷术 发明以来在存储和交换信息的领域中的最大变革。

Internet的中文译名并不统一。现有的 Internet 译名有两种：

(1)因特网，这个译名是全国科学技术名词审定委员会推荐的。虽然因特网这个译名较

为准确，但却长期未得到推广。本书的前几版都采用因特网这个译名。

(2) 互联网，这是目前流行最广的、事实上的标准译名。现在我国的各种报刊杂志、政 府文件以及电视节目中都毫无例外地使用这个译名。Internet  是由数量极大的各种计算机网 络互连起来的，采用互联网这个译名能够体现出 Internet 最主要的特征。本书从第7版开 始，改用“互联网”作为Internet 的译名。

也有些人愿意直接使用英文名词 Internet,而不使用中文译名。这避免了译名的误解。 但编者认为，在中文教科书中，常用的重要名词应当使用中文的。当然，对国际通用的英文 缩写词，我们还是要尽量多使用。例如，直接使用更简洁的 “TCP”,    比使用冗长的中文译 名“传输控制协议”要方便得多。这样做也更加便于阅读外文技术资料。

曾人把 Internet  译为国际互联网。其实互联网本来就是覆盖全球的，因此“国际”二字 显然是多余的。

对于仅在局部范围互连起来的计算机网络，只能称之为互连网，而不是互联网。

有时，我们往往使用更加简洁的方式表示互联网，这就是只用一个“网”字。例如， “上网”就是表示使用某个电子设备连接到互联网，而不是连接到其他的网络上。还有如网 民、网吧、网银(网上银行)、网购(网上购物)等。这里的“网”,一般都不是指电信网或 有线电视网，而是指当今世界上最大的计算机网络Internet——互联网。

那么,什么是互联网呢?很难用几句话说清楚。但我们可以从两个不同的方面来认识 互联网。这就是互联网的应用和互联网的工作原理。

绝大多数人认识互联网都是从接触互联网的应用开始的。现在小孩就会上网玩游戏， 看网上视频，或和朋友在微信上聊天。而更多的成年人则经常在互联网上搜索和查阅各种信 息。现在人们经常利用互联网的电子邮件相互通信(包括传送各种照片和视频文件),这就 使得传统的邮政信函的业务量大大减少。在互联网上购买各种物品，既方便又经济实惠，改 变了必须到商店购物的方式。在互联网上购买机票或火车票，可以节省大量排队的时间，极 大地方便了旅客。在金融方面，利用互联网进行转账或买卖股票等交易，都可以节省大量时 间。需要注意的是，互联网的应用并不是固定不变的，而是不断会有新的应用出现。本书不 可能详细地介绍互联网的各种应用，这需要有另一本专门的书。

从应用这个方面认识互联网的门槛较低，因为这不需要懂得很多的互联网工作原理。 现在很多小学生都能够非常熟练地使用手机上的各种应用程序(比编者要熟练得多)。但 本书是大学的计算机网络教材，要着重讲解计算机网络的工作原理。通过掌握计算机网络的 基本工作原理，可以使我们更好地理解互联网是怎样工作的。这就是从另一个角度来认识互 联 网 。

互联网之所以能够向用户提供许多服务，就是因为互联网具有两个重要基本特点，即

连通性和共享。

所谓连通性(connectivity),   就是互联网使上网用户之间，不管相距多远(例如，相距数 千公里),都可以非常便捷、非常经济(在很多情况下甚至是免费的)地交换各种信息(数 据，以及各种音频视频),好像这些用户终端都彼此直接连通一样。这与使用传统的电信网 络有着很大的区别。我们知道，传统的电信网向用户提供的最重要的服务就是人与人之间的 电话通信，因此电信网也具有连通性这个特点。但使用电信网的电话用户，往往要为此向电 信网的运营商缴纳相当昂贵的费用，特别是长距离的越洋通信。但应注意，互联网具有虚拟

的特点。例如，当你从互联网上收到一封电子邮件时，你可能无法准确知道对方是谁(朋友 还是骗子),也无法知道发信人的地点(在附近，还是在地球对面)。

所谓共享就是指资源共享。资源共享的含义是多方面的。可以是信息共享、软件共 享，也可以是硬件共享。例如，互联网上有许多服务器(就是一种专用的计算机)存储了大 量有价值的电子文档(包括音频和视频文件),可供上网的用户很方便地读取或下载(无偿 或有偿)。由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。

现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不开互联网。设想一下，某一天我们所在 城市的互联网突然瘫痪不能工作了，这会出现什么结果呢?这时，我们将无法购买机票或火 车票，因为在售票处无法通过互联网得知目前还有多少余票可供出售；我们也无法到银行存 钱或取钱，无法交纳水电费和煤气费等；股市交易都将停顿；在图书馆我们也无法检索所需 要的图书和资料。互联网瘫痪后，我们既不能上网查询有关的资料，也无法使用电子邮件和 朋友及时交流信息，网上购物也将完全停顿。总之，这样的城市将会是一片混乱。由此还可 看出，人们的生活越是依赖于互联网，互联网的可靠性也就越重要。现在互联网已经成为社 会最为重要的基础设施。

互联网现在可以向广大用户提供休闲娱乐的服务，如各种音频和视频节目。上网的用 户可以利用鼠标随时点击各种在线节目。互联网还可进行一对一或多对多的网上聊天(文字 的、声音的或包括视频的交流),使人们的社交方式发生了重大的变化。

现在常常可以看到一种新的提法，即“互联网+”。它的意思就是“互联网+各个传统行  业”,因此可以利用信息通信技术和互联网平台来创造新的发展生态。实际上“互联网+” 代表一种新的经济形态，其特点就是把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，  这就大大地提升了实体经济的创新力和生产力。我们也必须看到互联网的各种应用对各行各  业的巨大冲击。例如，电子邮件迫使传统的电报业务退出市场。网络电话的普及使得传统的  长途电话(尤其是国际长途电话)的通信量急剧下降。对日用商品快捷方便的网购造成了不  少实体商店的停业。原来必须排长队购买火车票的网点已被非常方便的网购所替代。网约车  的问世对出租车行业产生了的巨大冲击。这些例子说明了互联网应用已对整个社会的各领域  产生了很大的影响。

互联网也给人们带来了一些负面影响。有人肆意利用互联网传播计算机病毒，破坏互 联网上数据的正常传送和交换；有的犯罪分子甚至利用互联网窃取国家机密和盗窃银行或储 户的钱财；网上欺诈或在网上肆意散布谣言、不良信息和播放不健康的视频节目也时有发 生；有的青少年弃学而沉溺于网吧的网络游戏中；等等。

虽然如此，互联网的负面影响毕竟还是次要的。随着对互联网的管理的加强，互联网 给社会带来的正面积极的作用已成为互联网的主流。

由于互联网已经成为世界上最大的计算机网络，因此下面我们先进行互联网概述，包 括互联网的主要构件，这样就可以对计算机网络有一个最初步的了解。

## 1.2  互联网概述

### 1.2.1  网络的网络

起源于美国的互联网°现已发展成为世界上最大的覆盖全球的计算机网络。

我们先给出关于网络、互连网、互联网(因特网)的一些最基本的概念。

请读者注意：在本书中，为了方便，下面凡是“网络”就是“计算机网络”的简称， 而不是表示电信网或有线电视网。

图例

计算机

集线器

路由器

网络

计算机网络 (简称为网络)由若干结点(node)②和连接这些结点的链路(link)组成。网络 中的结点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等(在后续的两章我们将会介绍集线器、 交换机和路由器等设备的作用)。图1-1(a)给出了一个具有四个结点和三条链路的网络。我 们看到，有三台计算机通过三条链路连接到一个集线器上，构成了一个简单的计算机网络 	(简称为网络)。在很多情况下，我们可以用一朵云表示一个网络。这样做的好处是可以不 去关心网络中的相当复杂的细节问题，因而可以集中精力研究涉及到与网络互连有关的一些 问 题 。

计算机网络(网络)

互连网(网络的网络)

网络      网   络

网 络

网 络       网 缀

(a)                                                           (b)

图1- 1  简单的网络(a)和由网络构成的互连网(b)

网络之间还可以通过路由器互连起来，这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络。 这样的网络称为互连网(internetwork 或 internet), 如图1-1(b)所示。因此互连网是“网络的 网络”(network of networks)。

请读者注意，当我们使用一朵云来表示网络时，可能会有两种不同的情况。 一种情况 如图1-1所示，用云表示的网络已经包含了和网络相连的计算机。但有时为了讨论问题的方 便(例如，要讨论几个计算机之间如何进行通信),也可以把有关的计算机画在云的外面，

① 注：1994年全国自然科学名词审定委员会公布的名词中，interconnection是“互连”,interconnection network 是“互连 网络”,internetworking 是“网际互连”[MINGCI94]。但1997年8月全国科学技术名词审定委员会在其推荐名(一)中，将 internet,internetwork,interconnection network 的译名均推荐为“互联网”,而在注释中说“又称互连网”,即“互联网”与“互连 网”这两个名词均可使用，但请注意，“联”和“连”并不是同义字。术语“互连”一定不能用“互联”代替。“连接”也一定 不能用“联接”代替。

② 注：根据[MINGCI94]第112页，名词 node的标准译名是：节点08.078,结点12.023。再查一下12.023这一节是计算 机网络，因此，在计算机网络领域，node  显然应当译为结点，而不是节点。但不知由于何种原因，在网络领域中，很多人宁愿 使用不太准确的“节点”,也不愿使用标准译名“结点”。

图1-2  互连网与所连接的主机

如图1-2 所示。习惯上，与网络相连的计算机常称 为主机(host) 。这样，用云表示的互连网里面就只剩 下许多路由器和连接这些路由器的链路了。

这样，我们初步建立了下面的基本概念：

网络把许多计算机连接在一起，而互连网则把 许多网络通过路由器连接在一起。与网络相连的计 算机常称为主机。

还有一点也必须注意，就是网络互连并不是把

计算机仅仅简单地在物理上连接起来，因为这样做并不能达到计算机之间能够相互交换信息 的目的。我们还必须在计算机上安装许多使计算机能够交换信息的软件才行。因此当我们谈 到网络互连时，就隐含地表示在这些计算机上已经安装了适当的软件，因而在计算机之间可 以通过网络交换信息。

现在使用智能手机上网已非常普遍。由于智能手机中有中央处理机 CPU,   因此也可以 把连接在计算机网络上的智能手机称为主机。实际上，智能手机已经不是个单一功能的设 备，它既是电话机，但也是计算机、照相机、摄像机、电视机、导航仪等综合多种功能于一 体的智能机器。

### 1.2.2  互联网基础结构发展的三个阶段

互联网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。但这三个阶段在时间划分上并非截 然分开而是有部分重叠的，这是因为网络的演进是逐渐的，而并非在某个日期发生了突变。

第一阶段是从单个网络 ARPANET   向互连网发展的过程。1969年美国国防部创建的第 一个分组交换网 ARPANET 最初只是一个单个的分组交换网(并不是一个互连的网络)。所 有要连接在 ARPANET 上的主机都直接与就近的结点交换机相连。但到了20世纪70年代 中期，人们已认识到不可能仅使用一个单独的网络来满足所有的通信问题。于是 ARPA  开 始研究多种网络(如分组无线电网络)互连的技术，这就导致了互连网络的出现。这就成为 现今互联网(Internet)的雏形。1983年TCP/IP 协议成为ARPANET 上的标准协议，使得所有 使用TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信，因而人们就把1983年作为互联网的诞 生时间。1990年ARPANET 正式宣布关闭，因为它的实验任务已经完成。

请读者注意以下两个意思相差很大的名词 internet 和 Internet [RFC 1208]:

以小写字母 i  开始的 internet   (互连网)是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互 连而成的计算机网络。在这些网络之间的通信协议(即通信规则)可以任意选择，不一定非 要使用TCP/IP 协议。

以大写字母 I 开始的 Internet  (互联网，或因特网)则是一个专用名词，它指当前全球 最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定互连网，它采用 TCP/IP 协议族作为通信 的规则，且其前身是美国的ARPANET。

可见，任意把几个计算机网络互连起来(不管采用什么协议),并能够相互通信，这样 构成的是一个互连网(internet), 而不是互联网(Internet)。

第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网。从1985年起，美国国家科学基金会NSF  (National  Science  Foundation)就围绕六个大型计算机中心建设计算机网络，即国家科学基金

网 NSFNET。 它是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网(或企业网)。这种 三级计算机网络覆盖了全美国主要的大学和研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。 1991年，NSF 和美国的其他政府机构开始认识到，互联网必将扩大其使用范围，不应仅限 于大学和研究机构。世界上的许多公司纷纷接入到互联网，网络上的通信量急剧增大，使互 联网的容量已满足不了需要。于是美国政府决定将互联网的主干网转交给私人公司来经营， 并开始对接入互联网的单位收费。1992年互联网上的主机超过100万台。1993年互联网主 干网的速率提高到45 Mbit/s(T3   速率)。

第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。从1993年开始，由美国政府 资助的 NSFNET  逐渐被若干个商用的互联网主干网替代，而政府机构不再负责互联网的运 营。这样就出现了一个新的名词：互联网服务提供者 ISP (Internet  Service  Provider)。在许多 情况下，ISP 就是一个进行商业活动的公司，因此 ISP 又常译为互联网服务提供商。例如， 中国电信、中国联通和中国移动等公司都是我国最有名的ISP。

ISP 可以从互联网管理机构申请到很多IP 地址(互联网上的主机都必须有IP 地址才能 上网，这一概念我们将在第4章的4.2.2节详细讨论),同时拥有通信线路(大ISP 自己建造 通信线路，小ISP 则向电信公司租用通信线路)以及路由器等连网设备，因此任何机构和个 人只要向某个 ISP 交纳规定的费用，就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权，并可通过该 ISP 接入到互联网。所谓“上网”就是指“(通过某ISP 获得的IP 地址)接入到互联网”。IP 地址的管理机构不会把一个单个的 IP 地址分配给单个用户(不“零售”IP 地址),而是把 一批IP 地址有偿租赁给经审查合格的 ISP (只“批发”IP 地址)。由此可见，现在的互联网 已不是某个单个组织所拥有而是全世界无数大大小小的ISP 所共同拥有的，这就是互联网也 称为“网络的网络”的原因。

根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，ISP 也分为不同层次 的 ISP:   主干ISP 、地区ISP 和本地ISP。

主干 ISP  由几个专门的公司创建和维持，服务面积最大(一般都能够覆盖国家范围), 并且还拥有高速主干网(例如10 Gbit/s 或更高)。有一些地区ISP  网络也可直接与主干ISP 相 连 。

地区ISP 是一些较小的 ISP 。这些地区 ISP 通过一个或多个主干 ISP 连接起来。它们位 于等级中的第二层，数据率也低一些。

本地 ISP  给用户提供直接的服务(这些用户有时也称为端用户，强调是末端的用户)。 本地 ISP 可以连接到地区 ISP,   也可直接连接到主干 ISP 。绝大多数的用户都是连接到本地 ISP 的。本地 ISP 可以是一个仅仅提供互联网服务的公司，也可以是一个拥有网络并向自己 的雇员提供服务的企业，或者是一个运行自己的网络的非营利机构(如学院或大学)。本地 ISP可以与地区ISP 或主干ISP 连接。

图1-3是具有三层ISP 结构的互联网的概念示意图，但这种示意图并不表示各ISP 的地 理位置关系。图中给出了主机A 经过许多不同层次的ISP 与主机 B 通信的示意图。

从原理上讲，只要每一个本地 ISP 都安装了路由器连接到某个地区 ISP, 而每一个地区 ISP 也有路由器连接到主干ISP,   那么在这些相互连接的 ISP  的共同合作下，就可以完成互 联网中的所有的分组转发任务。但随着互联网上数据流量的急剧增长，人们开始研究如何更 快地转发分组，以及如何更加有效地利用网络资源。于是， 互联网交换点 IXP(Internet eXchange Point)就应运而生了。

主干ISP

主干ISP                                                                          主干ISP

地区ISP                          地区ISP                                  地区ISP   IXP            地区ISP

本地ISP …     本地ISP        本地ISP        本地ISP        本地ISP      本地ISP    本地ISP

大公司                                   A                                                                  B

主机A→ 本地ISP→ 地区ISP→ 主干ISP→ 地区ISP→ 本地ISP→ 主机B

校园网  校园网    公司

图1-3 基于 ISP 的多层结构的互联网的概念示意图

互联网交换点 IXP   的主要作用就是允许两个网络直接相连并交换分组，而不需要再通 过第三个网络来转发分组。例如，在图1-3中右方的两个地区 ISP 通过一个 IXP 连接起来 了。这样，主机 A 和主机 B 交换分组时，就不必再经过最上层的主干 ISP, 而是直接在两 个地区ISP  之间用高速链路对等地交换分组。这样就使互联网上的数据流量分布更加合理， 同时也减少了分组转发的迟延时间，降低了分组转发的费用。现在许多 IXP  在 进 行 对 等 交 换分组时，都互相不收费。但本地 ISP 或地区 ISP 通过 IXP 向高层的 IXP 转发分组时，则 需要交纳 一 定的费用。 IXP  的结构非常复杂。典型的IXP   由 一 个或多个网络交换机组成，许 多 ISP  再连接到这些网络交换机的相关端口上。IXP  常采用工作在数据链路层的网络交换 机，这些网络交换机都用局域网互连起来。

据统计，到2016年3月，全球已经有226个 IXP, 分布在172个国家和地区。图1-4 是目前 IXP   在全球的分布图。可以看出，互联网的发展在全世界还是很不平衡的[W-IXP]。

现在，世界上最大的 IXP  于1995年建造在德国的法兰克福，名字是 DE-CIX        [W-DECIX],

其峰值吞吐量在2015年9月就已达到4 . 859 Tbit/s。这 个IXP 已成为互联网在欧洲的枢纽。

图1-4  互联网交换点 IXP 在全球的分布图(2016年)

互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最快的计算机网络，没有人能够准确说出 互联网究竟有多大。互联网的迅猛发展始于20世纪90年代。由欧洲原子核研究组织CERN

开发的万维网 WWw   (World  Wide  Web)被广泛使用在互联网上，大大方便了广大非网络专 业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。万维网的站点数目也急 剧增长。互联网上准确的通信量是很难估计的，但有文献介绍，互联网上的数据通信量每月 约增加10%。图1-5是从1993年至2016年互联网用户数的增长情况。这里的用户是指在家 中上网的人，而数据的统计时间是在每年的7月1日(正好是每年的中间),其中2015年和 2016年的数据是估算的[W-INTER]。 可以看出，在2005年互联网的用户数超过了10亿， 在2010年超过了20亿，而在2014年已接近30亿。

互联网的用户数

4,000,000,000

3.000,000,000

2.000,000,000

1.000,000,000

0

心                                       5

图1-5 1993年至2016年互联网用户的增长情况

表1-1是统计到2005年互联网上的网络数、主机数、用户数和管理机构数的简单概括 [COME06]。

表1-1 互联网的发展概况

| 年份 | 网络数 | 主机数 | 用户数 | 管理机构数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 10 | 10² | 10² | 10° |
| 1990 | 10³ | 10⁵ | 10⁶ | 10' |
| 2000 | 10⁵ | 10⁷ | 10⁸ | 10² |
| 2005 | 10⁶ | 10* | 109 | 10³ |

### 1.2.3  互联网的标准化工作

互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。我们知道，标准化工作 的好坏对一种技术的发展有着很大的影响。缺乏国际标准将会使技术的发展处于比较混乱的 状态，而盲目自由竞争的结果很可能形成多种技术体制并存且互不兼容的状态(如过去形成 的彩电三大制式),给用户带来较大的不方便。但国际标准的制定又是一个非常复杂的问 题，这里既有很多技术问题，也有很多属于非技术问题，如不同厂商之间经济利益的争夺问 题等。标准制定的时机也很重要。标准制定得过早，由于技术还没有发展到成熟水平，会使 技术比较陈旧的标准限制了产品的技术水平。其结果是以后不得不再次修订标准，造成浪 费。反之，若标准制定得太迟，也会使技术的发展无章可循，造成产品的互不兼容，也不利 于产品的推广。互联网在制定其标准上很有特色。其中的一个很大的特点是面向公众。互联 网所有的 RFC  文档都可从互联网上免费下载，而且任何人都可以用电子邮件随时发表对某 个文档的意见或建议。这种开放方式对互联网的迅速发展影响很大。

1992年由于互联网不再归美国政府管辖，因此成立了一个国际性组织叫做互联网协会 (Internet  Society,  简称为ISOC)[W-ISOC],    以便对互联网进行全面管理以及在世界范围内促 进其发展和使用。 ISOC  下面有一个技术组织叫做互联网体系结构委员会 IAB (Internet Architecture Board)①, 负责管理互联网有关协议的开发。IAB 下面又设有两个工程部：

(1) 互联网工程部IETF( Internet Engineering Task Force)

IETF 是由许多工作组WG  (Working  Group)组成的论坛(forum),   具体工作由互联网工程 指导小组 IESG(Internet   Engineering   Steering   Group)管理。这些工作组划分为若干个领域 (area),每个领域集中研究某一特定的短期和中期的工程问题，主要是针对协议的开发和标 准 化 。

(2)互联网研究部IRTF(Internet Research Task Force)

IRTF 是由一些研究组RG(Research    Group)组成的论坛，具体工作由互联网研究指导小 组 IRSG  (Internet  Research  Steering  Group)管理。IRTF 的任务是研究一些需要长期考虑的问 题，包括互联网的一些协议、应用、体系结构等。

所有的互联网标准都是以RFC 的形式在互联网上发表的。RFC(Request  For  Comments) 的意思就是“请求评论”。所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载[W-RFC]。但应注意， 并非所有的 RFC  文档都是互联网标准。互联网标准的制定往往要花费漫长的时间，并且是 一件非常慎重的工作。只有很少部分的 RFC 文档最后能变成互联网标准。RFC 文档按发表 时间的先后编上序号(即RFC  xxxx, 这里的xxxx 是阿拉伯数字)。一个RFC 文档更新后就 使用一个新的编号，并在文档中指出原来老编号的 RFC  文档已成为陈旧的或被更新，但陈 旧的 RFC 文档并不会被删除，而是永远保留着，供用户参考。现在RFC 文档的数量增长得 很快，到2016年7月RFC 的编号就已经高达7694了。

制定互联网的正式标准要经过以下三个阶段：

(1) 互联网草案(Internet Draft)——互联网草案的有效期只有六个月。在这个阶段还不能 算是RFC 文档。

(2) 建议标准(Proposed Standard)——从这个阶段开始就成为RFC 文档。

(3) 互联网标准(Internet  Standard)——达到正式标准后，每个标准就分配到一个编号 STD  xx。一个标准可以和多个 RFC  文档关联。截止到2016年7月，互联网标准的最大编 号是STD83 。 可见要成为互联网标准还是很不容易的。

要成为互联网标准，原先必须经过三个阶段，即建议标准→草案标准→互联网标准。 由于“草案标准”容易和“互联网草案”混淆，从2011年10月起取消了“草案标准”这个 阶段[RFC  6410]。这样，现在制定互联网标准的过程变为两个阶段，即建议标准→互联网标 准。在新的规定以前就已发布的草案标准，将按照以下原则进行处理：若已达到互联网标 准，就升级为互联网标准；对目前尚不够互联网标准条件的，则仍称为发布时的名称“草案 标准”。我们可以很方便地在网上查到有哪些 RFC 文档是互联网标准或建议标准[W-  RFCS]。

除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档外，还有三种RFC 文档，即历史的、实验 的和提供信息的RFC 文档。历史的 RFC 文档或者是被后来的规约所取代，或者是从未到达

① 注：最初的IAB中的A曾经代表Activities(活动)。在一些旧的RFC中使用的是这个旧名词。

必要的成熟等级因而未变成为互联网标准。实验的RFC  文档表示其工作属于正在实验的情况， 而不能够在任何实用的互联网服务中进行实现。提供信息的 RFC  文档包括与互联网有关的一 般的、历史的或指导的信息。

RFC 文档的数量很大，为便于查找，应利用其索引文档“RFC      INDEX”[W-RFCX]。这

个文档给出了已经发布的所有的RFC  文档的标题、发表时间、类别，以及这个RFC  文档更 新了哪个老的RFC  文档，或者被在它以后发表的哪个RFC  文档更新了。

## 1.3  互联网的组成

互联网的拓扑结构虽然非常复杂，并且在地理上覆盖了全球，但从其工作方式上看， 可以划分为以下两大块：

(1) 边缘部分  由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用 来 进 行通信(传送数据、音频或视频)和资源共享。

(2) 核心部分  由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服 务的 (提供连通性和交换)。

图1-6给出了这两部分的示意图。下面分别讨论这两部分的作用和工作方式。

主机

网络

互联网的边缘部分

路由器

互联网的核心部分

图1-6  互联网的边缘部分与核心部分

### 1.3.1  互 联 网 的 边 缘 部 分

处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system), “端”就是“末端”的意思(即互联网的末端)。端系统在功能上可能有很大的差 别，小的端系统可以是一 台普通个人电脑(包括笔记本电脑或平板电脑)和具有上网功能的 智能手机，甚至是一个很小的网络摄像头(可监视当地的天气或交通情况，并在互联网上实 时发布),而大的端系统则可以是 一 台非常昂贵的大型计算机。端系统的拥有者可以是个 人，也可以是单位(如学校、企业、政府机关等),当然也可以是某个 ISP ( 即 ISP 不 仅 仅 是向端系统提供服务，它也可以拥有一些端系统)。边缘部分利用核心部分所提供的服务， 使众多主机之间能够互相通信并交换或共享信息。

我们先要明确下面的概念。我们说：“主机A 和主机B  进行通信”,实际上是指：“运行 在主机A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。由于“进程”就是“运 行着的程序”,因此这也就是指：“主 机A 的某个进程和主机B  上的另一个进程进行通信”。

这 种 比 较 严 密 的 说 法 通 常 可 以简称为“计算机之间通信”。

在网络边缘的端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：客户-服务器方式 (C/S   方 式)和对等方式 (P2P  方式)①。下面分别对这两种方式进行介绍。

1. 客户-服务器方式

这种方式在互联网上是最常用的，也是传统的方式。我们在上网发送电子邮件或在网 站上查找资料时，都是使用客户-服务器方式(有时写为客户/服务器方式)。

当我们打电话时，电话机的振铃声使被叫用户知道现在有一个电话呼叫。计算机通信 的对象是应用层中的应用进程，显然不能用响铃的办法来通知所要找的对方的应用进程。然 而采用客户 - 服务器方式可以使两个应用进程能够进行通信。

客 户(client)和 服 务 器(server)都 是 指 通 信 中 所 涉 及 的 两 个 应 用 进 程 。 客 户- 服 务 器 方 式 所 描述的是进程之间服务和被服务的关系。在图1-7中，主机 A 运行客户程序而主机 B 运行 服务器程序。在这种情况下，A 是客户而B 是服务器。客户A 向服务器B 发出服务请求， 而服务器B 向客户A 提供服务。这里最主要的特征就是：

客户是服务请求方 ， 服务器是服务提供方 。

服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务 。

网络边缘

请求服务

运行客户程序

A.

B         运行服务器程序

客户

得到服务 网络核心

服务器

图1-7  客户-服务器工作方式

在实际应用中，客户程序和服务器程序通常还具有以下一些主要特点。

客户程序 ：

(1)被用户调用后运行，在通信时主动向远地服务器发起通信(请求服务)。因此，客 户程序必须知道服务器程序的地址 。

(2)不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

服务器程序 ：

(1)是一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。

( 2 ) 系 统 启 动 后 即 自 动 调 用 并 一 直 不 断 地 运 行 着 ， 被 动 地 等 待 并 接 受 来 自 各 地 的 客 户 的

① 注：CIS 方式表示 Client/Server 方式，P2P 方式表示 Peer-to-Peer 方式。有时还可看到另外一种叫做浏览器-服务器方 式，即B/S方式(Browser/Server方式),但这仍然是C/S方式的一种特例。

通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。

(3)一般需要有强大的硬件和高级的操作系统支持。

客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收 数据。

顺便要说一 下，上面所说的客户和服务器本来都指的是计算机进程 ( 软 件)。使用计算 机的人是计算机的“用户”(user)而不是“客户”(client)。但在许多国外文献中，经常也把 运行客户程序的机器称为 client   (在这种情况下也可把 client   译为“客户机”),把运行服务 器程序的机器称为 server 。 因此我们应当根据上下文来判断 client  或 server   是指软件还是硬 件。在本书中，在表示机器时，我们也使用“客户端”(或“客户机”)或“服务器端”(或 服务器)来表示“运行客户程序的机器”或“运行服务器程序的机器”。

2. 对等连接方式

对等连接 (peer-to-peer,      简 写 为P2P 。 这里使用数字2是因为英文的2是 two,    其 读 音 与 to  同，因此英文的 to 常缩写为数字2)是指两台主机在通信时并不区分哪一个是服务请 求方哪一个是服务提供方。只要两台主机都运行了对等连接软件 (P2P  软件),它们就可以 进行平等的、对等连接通信。这时，双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。因 此这种工作方式也称为P2P  方式。 在图1- 8中，主机C,D,E     和 F 都运行了P2P  软件，因此 这几台主机都可进行对等通信(如 C 和 D,E   和 F, 以 及 C 和 F)。 实际上，对等连接方式 从本质上看仍然是使用客户-服务器方式，只是对等连接中的每一台主机既是客户又同时是 服务器。例如主机 C,  当 C  请 求 D  的 服 务 时 ，C   是 客 户 ，D  是服务器。但如果 C  又同时向 F 提供服务，那么C 又同时起着服务器的作用。

运行P2P程序

网络核心

F

运行P2P程序

运行P2P程 序

E      网络边缘

运行P2P程序

D

图1-8 对等连接工作方式 (P2P 方式)

对等连接工作方式可支持大量对等用户(如上百万个)同时工作。关于这种工作方式 我们将在后面第6章的6 .9节进一步讨论。

### 1.3.2  互联网的核心部分

网络核心部分是互联网中最复杂的部分，因为网络中的核心部分要向网络边缘中的大 量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一台主机都能够向其他主机通信。

在网络核心部分起特殊作用的是路 由 器(router),    它是 一 种专用计算机(但不叫做主 机)。路由器是实现分组交换(pack et    switching)的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是

网络核心部分最重要的功能。为了弄清分组交换，下面先介绍电路交换的基本概念。

1. 电路交换的主要特点

在电话问世后不久，人们就发现，要让所有的电话机都两两相连接是不现实的。图1-9(a)表 示两部电话只需要用一对电线就能够互相连接起来。但若有5部电话要两两相连，则需要 10对电线，见图1-9(b)所示。显然，若N 部电话要两两相连，就需要N(N-1)/2    对电线。当 电话机的数量很大时，这种连接方法需要的电线数量就太大了(与电话机的数量的平方成正 比)。于是人们认识到，要使得每一部电话能够很方便地和另一部电话进行通信，就应当使 用电话交换机将这些电话连接起来，如图1-9(c)所示。每一部电话都连接到交换机上，而交 换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。电话发明后的一百多年来， 电话交换机虽然经过多次更新换代，但交换的方式一直都是电路交换(circuit  switching)。

(a)两部电话直接相连       (b)5 部电话两两直接相连    (c) 用交换机连接许多部电话

图1-9  电话机的不同连接方法

当电话机的数量增多时，就要使用很多彼此连接起来的交换机来完成全网的交换任 务。用这样的方法，就构成了覆盖全世界的电信网。

从通信资源的分配角度来看，交换(switching) 就是按照某种方式动态地分配传输线路的 资源。在使用电路交换通话之前，必须先拨号请求建立连接。当被叫用户听到交换机送来的 振铃音并摘机后，从主叫端到被叫端就建立了一条连接，也就是一条专用的物理通路。这条 连接保证了双方通话时所需的通信资源，而这些资源在双方通信时不会被其他用户占用。此 后主叫和被叫双方就能互相通电话。通话完毕挂机后，交换机释放刚才使用的这条专用的物 理通路(即把刚才占用的所有通信资源归还给电信网)。这种必须经过“建立连接 (占用通 信资源) → 通话 (一直占用通信资源) → 释放连接 (归还通信资源)”三个步骤的交换方式 称为电路交换①。如果用户在拨号呼叫时电信网的资源已不足以支持这次的呼叫，则主叫用 户会听到忙音，表示电信网不接受用户的呼叫，用户必须挂机，等待一段时间后再重新拨 号。

图1-10为电路交换的示意图。为简单起见，图中没有区分市话交换机和长途电话交换 机。应当注意的是，用户线是电话用户到所连接的市话交换机的连接线路，是用户独占的传 送模拟信号的专用线路，而交换机之间拥有大量话路的中继线(这些传输线路早已都数字化 了)则是许多用户共享的，正在通话的用户只占用了中继线里面的一个话路。电路交换的一 个重要特点就是在通话的全部时间内，通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。

① 注：电路交换最初指的是连接电话机的双绞线对在交换机上进行的交换(交换机有人工的、步进的和程控的，等等)。 后来随着技术的进步，采用了多路复用技术，出现了频分多路、时分多路、码分多路等，这时电路交换的概念就扩展到在双绞  线、铜缆、光纤、无线媒体中多路信号中的某一路(某个频率、某个时隙、某个码序等)和另一路的交换。

电信网

交换机     交 换 机     交 换 机     交换机

C nnuLun   D   nuuu   E  mrum   F

用户线

中继线

用户线

WWw—

Ww

A

B

图1 - 10  电路交换的用户始终占用端到端的通信资源

当使用电路交换来传送计算机数据时，其线路的传输效率往往很低。这是因为计算机 数据是突发式地出现在传输线路上的，因此线路上真正用来传送数据的时间往往不到10% 甚至1%。已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。例如，当用户阅读终 端屏幕上的信息或用键盘输入和编辑一份文件时，或计算机正在进行处理而结果尚未返回 时，宝贵的通信线路资源并未被利用而是白白被浪费了。

2. 分组交换的主要特点

分组交换则采用存储转发技术①。图1-11 表示把一个报文划分为几个分组后再进行传 送。通常我们把要发送的整块数据称为一个报 文(m essage) 。 在发送报文之前，先把较长的 报文划分成为一个个更小的等长数据段，例如，每个数据段为1024 bit②。在每一个数据段 前面，加上一些由必要的控制信息组成的首部(header) 后，就构成了一个分组(packet) 。 分 组 又称为“包”,而分组的首部也可称为“包头”。分组是在互联网中传送的数据单元。分组中 的“首部”是非常重要的，正是由于分组的首部包含了诸如目的地址和源地址等重要控制信 息，每一个分组才能在互联网中独立地选择传输路径，并被正确地交付到分组传输的终点。

报  文  —

101001110101100……………001010011101000

| 发送在前 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 首部 数 据 分 组 | 首部 数 据 — — 分 组 — | 首 部 数 据 分组 |

图1- 11  以分组为基本单位在网络中传送

图1- 12(a)强调互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成的，而

① 注：存储转发的概念最初是在1964年8月由巴兰(Baran)在美国兰德(Rand)公司的“论分布式通信”的研究报告中提出 的。在1962~1965年，美国国防部远景研究规划局 DARPA  和英国的国家物理实验室 NPL  都在对新型的计算机通信网进行研 究。1966年6月， NPL  的戴维斯(Davies) 首次提出“分组”(packet) 这一名词[DAVI86] 。1969  年12月，美国的分组交换网 ARPANET   (当时仅4个结点)投入运行。从此，计算机网络的发展就进入了一个崭新的纪元。1973年英国国家物理实验室 NPL 也开通了分组交换试验网。现在大家都公认ARPANET 为分组交换网之父。除英美两国外，法国也在1973年开通其分组交 换网CYCLADES。

② 注：在本书中，bit  表示“比特”。在计算机领域中，bit  常译为“位”。在许多情况下，“比特”和“位”可以通用。在 使用“位”作为单位时，请根据上下文特别注意是二进制的“位”还是十进制的“位”。请注意，bit 在表示信息量(比特)或信 息传输速率(比特/秒)时不能译为“位”。

主机处在互联网的边缘部分。在互联网核心部分的路由器之间一般都用高速链路相连接，而 在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。

位于网络边缘的主机和位于网络核心部分的路由器都是计算机，但它们的作用却很 不一样。主机是为用户进行信息处理的，并且可以和其他主机通过网络交换信息。 路由器则 是用来转发分组的，即进行分组交换的。路由器收到一个分组，先暂时存储一下，检查其首 部，查找转发表，按照首部中的目的地址，找到合适的接口转发出去，把分组交给下一个路 由器。这样一步一步地(有时会经过几十个不同的路由器)以存储转发的方式，把分组交付 最终的目的主机。各路由器之间必须经常交换彼此掌握的路由信息，以便创建和动态维护路 由器中的转发表，使得转发表能够在整个网络拓扑发生变化时及时更新。

(a)                                                             (b)

(a) 核心部分的路由器把网络互连起来      (b) 核心部分中的网络可用一条链路表示

图1-12 分组交换的示意图

当我们讨论互联网的核心部分中的路由器转发分组的过程时，往往把单个的网络简化 成一条 链 路 ，而路由器成为核心部分的结点，如图1-12(b) 所示。这种简化图看起来可以更 加突出重点，因为在转发分组时最重要的就是要知道路由器之间是怎样连接起来的。

现在假定图1-12(b)中的主机 H₁ 向主机H₅ 发送数据。主机 H₁ 先将分组逐个地发往与它 直接相连的路由器 A 。此时，除链路 H₁-A    外，其他通信链路并不被目前通信的双方所占 用。需要注意的是，即使是链路 H₁-A,  也只是当分组正在此链路上传送时才被占用。在各 分组传送之间的空闲时间，链路H₁-A  仍可为其他主机发送的分组使用。

路由器A 把主机H₁ 发来的分组放入缓存。假定从路由器A 的转发表中查出应把该分组 转发到链路 A-C 。 于是分组就传送到路由器 C 。当分组正在链路 A-C  传送时，该分组并不 占用网络其他部分的资源。

路由器 C  继续按上述方式查找转发表，假定查出应转发到路由器 E 。当分组到达路由 器E 后，路由器E 就最后把分组直接交给主机Hs。

假定在某一个分组的传送过程中，链路A-C  的通信量太大，那么路由器A 可以把分组沿 另一个路由传送，即先转发到路由器 B, 再转发到路由器 E, 最后把分组送到主机 Hs。在网 络中可同时有多台主机进行通信，如主机H₂  也可以经过路由器B 和 E 与主机H₆  通信。

这里要注意，路由器暂时存储的是一个个短分组，而不是整个的长报文。短分组是暂 存在路由器的存储器(即内存)中而不是存储在磁盘中的。这就保证了较高的交换速率。

在图中只画了一对主机H₁  和 H₅  在进行通信。实际上，互联网可以容许非常多的主机同

时进行通信，而一台主机中的多个进程(即正在运行中的多个程序)也可以各自和不同主机 中的不同进程进行通信。

应当注意，分组交换在传送数据之前不必先占用一条端到端的链路的通信资源。分组 在哪段链路上传送才占用这段链路的通信资源。分组到达一个路由器后，先暂时存储下来，  查找转发表，然后从一条合适的链路转发出去。分组在传输时就这样一段一段地断续占用通 信资源，而且还省去了建立连接和释放连接的开销，因而数据的传输效率更高。

互联网采取了专门的措施，保证了数据的传送具有非常高的可靠性(在第5章5.4节介 绍运输层协议时要着重讨论这个问题)。当网络中的某些结点或链路突然出现故障时，在各 路由器中运行的路由选择协议(protocol) 能够自动找到转发分组最合适的路径。这些将在第4 章4.5节中详细讨论。

从以上所述可知，采用存储转发的分组交换，实质上是采用了在数据通信的过程中断 续(或动态)分配传输带宽的策略(关于带宽的进一步讨论见后面的1.6.1节)。这对传送突 发式的计算机数据非常合适，使得通信线路的利用率大大提高了。

为了提高分组交换网的可靠性，互联网的核心部分常采用网状拓扑结构，使得当发生 网络拥塞或少数结点、链路出现故障时，路由器可灵活地改变转发路由而不致引起通信的中 断或全网的瘫痪。此外，通信网络的主干线路往往由一些高速链路构成，这样就可以较高的 数据率迅速地传送计算机数据。

综上所述，分组交换的主要优点可归纳如表1-2 所示。

表1-2 分组交换的优点

| 优点 | 所采用的手段 |
| --- | --- |
| 高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用 |
| 灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由 |
| 迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组 |
| 可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性 |

分组交换也带来一些新的问题。例如，分组在各路由器存储转发时需要排队，这就会 造成一定的时延。因此，必须尽量设法减少这种时延。此外，由于分组交换不像电路交换那 样通过建立连接来保证通信时所需的各种资源，因而无法确保通信时端到端所需的带宽。

分组交换带来的另 一 个问题是各分组必须携带的控制信息也造成了 一 定的开 销 (overhead) 。 整个分组交换网还需要专门的管理和控制机制。

应当指出，从本质上讲，这种断续分配传输带宽的存储转发原理并非是完全新的概 念。自古代就有的邮政通信，就其本质来说也属于存储转发方式。而在20世纪40年代，电 报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message   switching)。在报文交换中心， 一份 份电报被接收下来，并穿成纸带。操作员以每份报文为单位，撕下纸带，根据报文的目的站 地址，拿到相应的发报机转发出去。这种报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现 在报文交换已不使用了。分组交换虽然也采用存储转发原理，但由于使用了计算机进行处 理，就使分组的转发非常迅速。例如 ARPANET   建网初期的经验表明，在正常的网络负荷 下，当时横跨美国东西海岸的端到端平均时延小于0.1秒。这样，分组交换虽然采用了某些 古老的交换原理，但实际上已变成了一种崭新的交换技术。

图1-13表示电路交换、报文交换和分组交换的主要区别。图中的A 和 D 分别是源点和

终点，而B 和 C 是在A 和 D 之间的中间结点。图中的最下方归纳了三种交换方式在数据传 送阶段的主要特点 ：

电路交换——整个报文的比特流连续地从源点直达终点，好像在一个管道中传送。

报文交换 ——整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一 个 结 点 。

分组交换——单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻结点，存储下来后查 找转发表 ， 转发到下一个结点 。

电路交换

| 连接建立 数据传送 连接释放 数据传送 的特点 | 报文 A B C D 比特流直达终点 |
| --- | --- |

分组交换

P₁

P₂C

P

A        B        C        D

分组 分组 分组

存储 存储 转发 转发

报文交换

操

A       B        C         D 报文 报文 报文

存储 存储 转发 转发

报文

报文

图1-13  三种交换的比较。电路交换；报文交换；分组交换， P₁~P₄    表示4个分组

从图1-13可看出，若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则 电路交换的传输速率较快。报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据 时可提高整个网络的信道①利用率。由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此 分组交换比报文交换的时延小 ， 同时也具有更好的灵活性 。

## 1.4  计算机网络在我国的发展

下面简单介绍一下计算机网络在我国的发展情况 。

最早着手建设专用计算机广域网的是铁道部。铁道部在1980 年即开始进行计算机联网 实验。1989年11月我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。在20世纪80年代后 期，公安、银行、军队以及其他一些部门也相继建立了各自的专用计算机广域网。这对迅速 传递重要的数据信息起着重要的作用。另一方面，从20世纪80年代起，国内的许多单位相 继安装了大量的局域网 。 局域网的价格便宜 ， 其所有权和使用权都属于本单位 ， 因此便于开

① 注：信道(channel)是指以传输媒体为基础的信号通路(包括有线或无线电线路),其作用是传输信号。

发、管理和维护。局域网的发展很快，对各行各业的管理现代化和办公自动化已起了积极的 作 用 。

这里应当特别提到的是，1994年4月20日我国用64 kbit/s 专线正式连入互联网。从 此，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。同年5月中国科学院高能物理研究所设立 了我国的第一个万维网服务器。同年9月中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。到 目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算 机网络，其中规模最大的就是下面这五个：

(1)中国电信互联网 CHINANET (也就是原来的中国公用计算机互联网)

(2)中国联通互联网UNINET

(3)中国移动互联网CMNET

(4)中国教育和科研计算机网CERNET

(5)中国科学技术网CSTNET

2004年2月，我国的第一个下一代互联网 CNGI  的主干网 CERNET2  试验网正式开 通，并提供服务。试验网以2.5~10 Gbit/s  的速率连接北京、上海和广州三个CERNET 核心 结点，并与国际下一代互联网相连接。这标志着中国在互联网的发展过程中，已逐渐达到与 国际先进水平同步。

中国互联网络信息中心CNNIC(China  Network  Information   Center)每年两次公布我国互 联网的发展情况。读者可在其网站 www.cnnic.cn  上查到最新的和过去的历史文档。CNNIC 把过去半年内使用过互联网的6周岁及以上的中国居民称为网民。根据2016年1月 CNNIC 发表的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年12月底，我国网民已达到6.88 亿，互联网普及率已达到50.3%。家庭电脑上网使用宽带上网的比例为98.9%,说明家庭电 脑上网基本上都是在使用宽带上网。在网民中，手机网民的规模已达到6.20 亿，占总体网 民的比例为90.1%。但农村网民只有1.95亿，占整体网民的28.4%。

现在微博和网络视频的用户明显增多。移动互联网营销发展迅速，当前网民最主要的 网络应用就是搜索引擎(即在互联网上使用搜索引擎来查找所需的信息)、即时通信、网络 音乐、网络新闻和博客等。此外，更多的经济活动已步入了互联网时代。网上购物、网上支 付和网上银行的使用率也迅速提升。到2016年底，我国的国际出口带宽已接近5.4 Tbit/s (1      Tbit/s=10³Gbit/s),这里中国电信的CHINANET 占有出口总带宽的近60%。

对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件不少，限于篇幅，下面仅列举几个例子。

1996 年，张朝阳创立了中国第一家以风险投资资金建立的互联网公司——爱特信公 司。两年后，爱特信公司推出“搜狐”产品，并更名为搜狐公司(Sohu) 。搜狐公司最主要的 产品就是搜狐网站(Sohu.com),   是中国首家大型分类查询搜索引擎。1999年，搜狐网站增加 了新闻及内容频道，成为一个综合门户网站。

1997年，丁磊创立了网易公司(NetEase),推出了中国第一家中文全文搜索引擎。网易 公司开发的超大容量免费邮箱(如163和126等),由于具有高效的杀毒和拦截垃圾邮件的 功能，邮箱的安全性很好，已成为国内最受欢迎的中文邮箱。网易网站现在也是全国出名的 综合门户网站。

1998  年，王志东创立新浪网站(Sina.com), 该网站现已成为全球最大的中文综合门户网 站。新浪的微博是全球使用最多的微博之一。

同年，马化腾、张志东创立了腾讯公司(Tencent) 。1999 年腾讯就推出了用在个人电脑  上的即时通信软件 QICQ,  简称为 QQ 。QQ  的功能不断更新，现在已成为一款集话音、短 信、文章、音乐、图片和视频于一体的网络沟通交流工具，成为几乎所有网民都在电脑中安 装的软件，腾讯也因此成为中国最大的互联网综合服务提供商之一。

2011 年，腾讯推出了专门供智能手机使用的即时通信软件“微信”(WebChat) 。这个软 件是在张小龙(著名的电子邮件客户端软件 Foxmail  的作者)领导下成功研发的。微信能够 通过互联网快速发送话音短信、视频、图片和文字，并且支持多人群聊。由于微信能在各种 不同操作系统的智能手机中运行，因此目前几乎所有的智能手机用户都在使用微信。微信的 功能也在不断翻新。装有微信软件的智能手机，已从简单的社交工具演变成一个具有支付能 力的全能钱包。

2000 年，李彦宏和徐勇创建了百度网站(Baidu.com), 现在已成为全球最大的中文搜索 引擎。自谷歌于2010年退出中国后，在中国最大的搜索引擎无疑就是百度了。现在，百度 网站也可以用主题分类的方法进行查找，非常便于网民对各种信息的浏览。

1999年，马云创建了阿里巴巴网站(Alibaba.com),   是一个企业对企业的网上贸易市场 平台。2003 年，马云创立了个人网上贸易市场平台——淘宝网(Taobao.com) 。2004  年，阿 里巴巴集团创立了第三方支付平台——支付宝(Alipay.com),   为中国电子商务提供了简单、 安全、快速的在线支付手段。现在淘宝网已成为中国最大的、深受欢迎的网购零售平台。

上述的一些事件对互联网应用在我国的推广普及，起着非常积极的作用。

## 1.5  计算机网络的类别

### 1.5.1  计算机网络的定义

计算机网络的精确定义并未统一。

关于计算机网络的较好的定义是这样的[PETE11]: 计算机网络主要是由一些通用的、 可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的(例如，传送数据或 视频信号)。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益 增长的应用。

根据这个定义：(1)计算机网络所连接的硬件，并不限于一般的计算机，而是包括了智 能手机。(2)计算机网络并非专门用来传送数据，而是能够支持很多种的应用(包括今后可 能出现的各种应用)。

请注意，上述的“可编程的硬件”表明这种硬件一定包含有中央处理机CPU。

我们知道，起初，计算机网络的确是用来传送数据的。但随着网络技术的发展，计算 机网络的应用范围不断增大，不仅能够传送音频和视频文件，而且应用的范围已经远远超过 一般通信的范畴。

有时我们也能见到“计算机通信网”这一名词。但这个名词容易使人误认为这是一种 专门为了通信而设计的计算机网络。计算机网络显然应具有通信的功能，但这种通信功能并 非计算机网络最主要的功能。因此本书不使用“计算机通信网”这一名词。

### 1.5.2  几种不同类别的计算机网络

计算机网络有多种类别，下面进行简单的介绍。

1. 按照网络的作用范围进行分类

(1)广域网WAN (Wide  Area  Network)       广域网的作用范围通常为几十到几千公里， 因而有时也称为远程网(long haul network)。广域网是互联网的核心部分，其任务是通过长距 离(例如，跨越不同的国家)运送主机所发送的数据。连接广域网各结点交换机的链路一般 都是高速链路，具有较大的通信容量。本书不专门讨论广域网。

(2) 城域网MAN (Metropolitan  Area  Network)       城域网的作用范围一般是一个城市， 可跨越几个街区甚至整个城市，其作用距离约为5~50 km。 城域网可以为一个或几个单位 所拥有，但也可以是一种公用设施，用来将多个局域网进行互连。目前很多城域网采用的是 以太网技术，因此有时也常并入局域网的范围进行讨论。

(3) 局域网 LAN  (Local  Area  Network)        局域网一般用微型计算机或工作站通过高速 通信线路相连(速率通常在10 Mbit/s  以上),但地理上则局限在较小的范围(如1 km  左 右)。在局域网发展的初期，一个学校或工厂往往只拥有一个局域网，但现在局域网已非常 广泛地使用，学校或企业大都拥有许多个互连的局域网(这样的网络常称为校园网或企业 网)。我们将在第3章3.3至3.5节详细讨论局域网。

(4)个人区域网PAN  (Personal  Area  Network)        个人区域网就是在个人工作的地方把 属于个人使用的电子设备(如便携式电脑等)用无线技术连接起来的网络，因此也常称为无 线个人区域网WPAN (Wireless PAN), 其范围很小，大约在10m 左右。我们将在第9章9.2 节对这种网络进行简单的介绍。

顺便指出，若中央处理机之间的距离非常近(如仅1 米的数量级或甚至更小些),则一 般就称之为多处理机系统而不称它为计算机网络。

2. 按照网络的使用者进行分类

(1)公用网(public network)       这是指电信公司(国有或私有)出资建造的大型网络。 “公用”的意思就是所有愿意按电信公司的规定交纳费用的人都可以使用这种网络。因此公 用网也可称为公众网。

(2)专用网(private  network)        这是某个部门为满足本单位的特殊业务工作的需要而建 造的网络。这种网络不向本单位以外的人提供服务。例如，军队、铁路、银行、电力等系统 均有本系统的专用网。

公用网和专用网都可以提供多种服务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机 网络和专用计算机网络。

3. 用来把用户接入到互联网的网络

这种网络就是接入网 AN(Access  Network), 它又称为本地接入网或居民接入网。这是 一类比较特殊的计算机网络。我们在前面的1.2.2节已经介绍了用户必须通过 ISP 才能接入 到互联网。由于从用户家中接入到互联网可以使用的技术有许多种，因此就出现了可以使用 多种接入网技术连接到互联网的情况。接入网本身既不属于互联网的核心部分，也不属于互

联网的边缘部分。接入网是从某个用户端系统到互联网中的第一个路由器(也称为边缘路由 器)之间的一种网络。从覆盖的范围看，很多接入网还属于局域网。从作用上看，接入网只 是起到让用户能够与互联网连接的“桥梁”作用。在互联网发展初期，用户多用电话线拨号 接入互联网，速率很低(每秒几千比特到几十千比特),因此那时并没有使用接入网这个名 词。直到最近，由于出现了多种宽带接入技术，宽带接入网才成为互联网领域中的一个热门 课题。我们将在第2章2.6节讨论宽带接入技术。

## 1.6  计算机网络的性能

计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标 。 但除了这些重要的性能指标 外，还有 一 些非性能特征(nonperformance          characteristics)也对计算机网络的性能有很大的影 响。本节将讨论这两个方面的问题。

### 1.6.1  计算机网络的性能指标

性能指标从不同的方面来度量计算机网络的性能。下面介绍常用的七个性能指标。

1. 速率

我们知道，计算机发送出的信号都是数字形式的。比特(bit)来 源 于 binary  digit,意 思 是 一个“二进制数字”,因此一个比特就是二进制数字中的一个1 或0。比特也是信息论中使 用的信息量的单位。网络技术中的速率指的是数据的传送速率，它也称为数据率(data  rate) 或比特率(bit rate) 。速率是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 bit/s (比特 每秒)(或b/s,有时也写为bps, 即 bit per second)。当数据率较高时，就常常在bit/s的前 面加上一个字母。例如，k(kilo)=10³=  千 ，M(Mega)=10⁶=     兆 ，G(Giga)=10⁹=   吉，T  (Tera)=10¹²=    太 ，P(Peta)=10¹⁵=        拍 ，E(Exa)=10¹⁸=       艾 ，Z(Zetta)=10²¹=         泽 ，Y(Yotta)  =10²⁴=尧①。这样，4×10¹⁰  bit/s  的数据率就记为40 Gbit/s 。 现在人们在谈到网络速率时， 常省略了速率单位中应有的 bit/s,   而使用不太正确的说法，如“40 G 的速率”。另外要注意 的是，当提到网络的速率时，往往指的是额定速率或标称速率，而并非网络实际上运行的 速率 。

2. 带宽

“带宽”(ban  dwidth)  有以下两种不同的意义：

(1)带宽本来是指某个信号具有的频带宽度。信号的带宽是指该信号所包含的各种不同 频率成分所占据的频率范围。例如，在传统的通信线路上传送的电话信号的标准带宽是3 . 1 kHz (从300 Hz 到3.4 kHz,   即话音的主要成分的频率范围)。这种意义的带宽的单位是赫

① 注：在计算机领域中，数的计算使用二进制。因此，千=K=2¹⁰=1024,  兆 =M=2²°,  吉 =G=23,    太 =T=2⁴0,

拍 =P=250,艾 =E=260,泽 =Z=27, 尧 =Y=280。此外，计算机中的数据量往往用字节B 作为度量的单位(B 代表

byte)。通常一个字节代表8个比特。例如，15 GB 的数据块以10G 的速率传送，表明有15×2³⁰×8比特的数据块以10×10°  bit/s的速率传送。在计算机领域中，所有的这些单位都使用大写字母，但在通信领域中，只有“1000”使用小写 “k”,  其余的也 都用大写。请注意，也有的书不这样严格区分，大写K 既可表示1000,又可表示1024,因此这时要特别小心，不要弄错。

(或千赫、兆赫、吉赫等)。在过去很长的一段时间，通信的主干线路传送的是模拟信号 (即连续变化的信号)。因此，表示某信道允许通过的信号频带范围就称为该信道的带宽 (或通频带)。

(2)在计算机网络中，带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力，因此网络带宽表示 在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。在本书中提到“带宽”时，主要 是指这个意思。这种意义的带宽的单位就是数据率的单位bit/s,是“比特每秒”。

在“带宽”的上述两种表述中，前者为频域称谓，而后者为时域称谓，其本质是相同 的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

3. 吞吐量

吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际的数据 量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据 量能够通过网络。显然，吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。例如，对于一个1 Gbit/s 的以太网，就是说其额定速率是1 Gbit/s,那么这个数值也是该以太网的吞吐量的绝 对上限值。因此，对1 Gbit/s 的以太网，其实际的吞吐量可能也只有100 Mbit/s,或甚至更 低，并没有达到其额定速率。请注意，有时吞吐量还可用每秒传送的字节数或帧数来表示。

4. 时延

时延(delay  或latency) 是指数据(一个报文或分组，甚至比特)从网络(或链路)的一 端传送到另一端所需的时间。时延是个很重要的性能指标，它有时也称为延迟或迟延。

需要注意的是，网络中的时延是由以下几个不同的部分组成的：

(1)发送时延    发送时延(transmission delay)是主机或路由器发送数据帧所需要的时 间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。 因此发送时延也叫做传输时延 (我们尽量不采用传输时延这个名词，因为它很容易和下面要 讲到的传播时延弄混)。发送时延的计算公式是：

(1-1)

由此可见，对于一定的网络，发送时延并非固定不变，而是与发送的帧长(单位是比 特)成正比，与发送速率成反比。

(2)传播时延    传播时延(propagation delay)是电磁波在信道中传播一定的距离需要花 费的时间。传播时延的计算公式是：

(1-2)

电磁波在自由空间的传播速率是光速，即3.0×10⁵ km/s。电磁波在网络传输媒体中的传  播速率比在自由空间要略低一些：在铜线电缆中的传播速率约为2.3×10⁵km/s, 在光纤中的  传播速率约为2.0×10⁵km/s。例如，1000 km 长的光纤线路产生的传播时延大约为5ms。

以上两种时延有本质上的不同。但只要理解这两种时延发生的地方就不会把它们弄 混。发送时延发生在机器内部的发送器中(一般就是发生在网络适配器中，见第3 章3.3.1

节), 与传输信道的长度(或信号传送的距离)没有任何关系。但传播时延则发生在机器外 部的传输信道媒体上，而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远，传播时延就越大。 可以用一个简单的比喻来说明。假定有10辆车按顺序从公路收费站入口出发到相距50公里 的目的地。再假定每一辆车过收费站要花费6秒钟，而车速是每小时100公里。现在可以算 出这10辆车从收费站到目的地总共要花费的时间：发车时间共需60秒(相当于网络中的 发送时延),在公路上的行车时间需要30分钟(相当于网络中的传播时延)。因此从第一 辆车到收费站开始计算，到最后一辆车到达目的地为止，总共花费的时间是二者之和，即 31分钟。

下面还有两种时延也需要考虑，但比较容易理解。

(3)处理时延    主机或路由器在收到分组时要花费一定的时间进行处理，例如分析分 组的首部、从分组中提取数据部分、进行差错检验或查找适当的路由等，这就产生了处理时 延。

(4)排队时延    分组在经过网络传输时，要经过许多路由器。但分组在进入路由器后 要先在输入队列中排队等待处理。在路由器确定了转发接口后，还要在输出队列中排队等待 转发。这就产生了排队时延。排队时延的长短往往取决于网络当时的通信量。当网络的通信 量很大时会发生队列溢出，使分组丢失，这相当于排队时延为无穷大。

这样，数据在网络中经历的总时延就是以上四种时延之和：

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延            (1-3)

一般说来，小时延的网络要优于大时延的网络。在某些情况下， 一个低速率、小时延 的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络。

图1-14画出了这几种时延所产生的地方，希望读者能够更好地分清这几种时延。

在这里产生发送时延(即传输时延)

在这里产生处理时延

在这里产生传播时延

链 路 发送器

队列

结点A

和排队时延

结点B

图1-14 几种时延产生的地方不一样

必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。下面举个例子。

现在我们暂时忽略处理时延和排队时延。假定有一个长度为100 MB  的数据块(这里 的 M 显然不是指10⁶而是指2²⁰。B 是字节，1字节=8比特)。在带宽为1 Mbit/s 的信道上 	(这里的M 显然是10⁶)连续发送(即发送速率为1 Mbit/s),其发送时延是

100×2²⁰×8÷10⁶=838.9s

现在把这个数据块用光纤传送到1000 km 远的计算机。由于在1000 km 的光纤上的传

① 注：当计算机网络中的通信量过大时，网络中的许多路由器的处理时延和排队时延将会大大增加，因而处理时延和排 队时延有可能在总时延中占据主要成分。这时整个网络的性能就变差了。

播时延约为5 ms,   因此在这种情况下，发送100 MB  的数据块的总时延=838 .9+0 .005≈

838.9s。可见对于这种情况，发送时延决定了总时延的数值。

如果我们把发送速率提高到100倍，即提高到100 Mbit/s,   那么总时延就变为8.389+ 0.005=8.394s,  缩小到原有数值的1/100。

但是，并非在任何情况下，提高发送速率就能减小总时延。例如，要传送的数据仅有1 个字节(如键盘上键入的一个字符，共8 bit)。当发送速率为1 Mbit/s时，发送时延是

8÷10⁶=8×10⁶s=8μs

若传播时延仍为5 ms, 则总时延为5.008 ms。 在这种情况下，传播时延决定了总时 延。如果我们把数据率提高到1000倍(即将数据的发送速率提高到1 Gbit/s),不难算出， 总时延基本上仍是5 ms,   并没有明显减小。这个例子告诉我们，不能笼统地认为：“数据的 发送速率越高，其传送的总时延就越小”。这是因为数据传送的总时延是由公式(1-3)右端的 四项时延组成的，不能仅考虑发送时延一项。

如果上述概念没有弄清楚，就很容易产生这样错误的概念：“在高速链路(或高带宽链 路)上，比特会传送得更快些”。但这是不对的。我们知道，汽车在路面质量很好的高速公 路上可明显地提高行驶速率。然而对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而 不是比特在链路上的传播速率。荷载信息的电磁波在通信线路上的传播速率(这是光速的数 量级)取决于通信线路的介质材料，而与数据的发送速率并无关系。提高数据的发送速率只 是减小了数据的发送时延。还有一点也应当注意，就是数据的发送速率的单位是每秒发送多 少个比特，这是指在某个点或某个接口上的发送速率。而传播速率的单位是每秒传播多少公 里，是指在某一段传输线路上比特的传播速率。因此， 通常所说的“光纤信道的传输速率 高”是指可以用很高的速率向光纤信道发送数据，而光纤信道的传播速率实际上还要比铜线 的传播速率略低一点 。这是因为经过测量得知，光在光纤中的传播速率约为每秒20.5 万公 里，它比电磁波在铜线(如5类线)中的传播速率(每秒23. 1万公里)略低一些。

上述的重要概念请读者务必弄清。

5. 时延带宽积

把以上讨论的网络性能的两个度量-—传播时延和带宽——相乘，就得到另一个很有 用的度量：传播时延带宽积，即

时延带宽积=传播时延×带宽                     (1-4)

我们可以用图1-15的示意图来表示时延带宽积。这是一个代表链路的圆柱形管道，管 道的长度是链路的传播时延(请注意，现在以时间作为单位来表示链路长度),而管道的截 面积是链路的带宽。因此时延带宽积就表示这个管道的体积，表示这样的链路可容纳多少个 比特。例如，设某段链路的传播时延为20 ms,   带宽为10 Mbit/s 。 算出

时延带宽积=20×10³×10×10⁶=2×10⁵  bit

这就表明，若发送端连续发送数据，则在发送的第一个比特即将达到终点时，发送端 就已经发送了20万个比特，而这20万个比特都正在链路上向前移动。因此，链路的时延带 宽积又称为以比特为单位的链路长度。

图1-15 链路像一条空心管道

不难看出，管道中的比特数表示从发送端发出的但尚未到达接收端的比特。对于一条 正在传送数据的链路，只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到充分的利用。

6. 往返时间RTT

在计算机网络中，往返时间RTT(Round-Trip Time)也是一个重要的性能指标。这是因为 在许多情况下，互联网上的信息不仅仅单方向传输而是双向交互的。因此，我们有时很需要 知道双向交互一次所需的时间。例如，A 向 B 发送数据。如果数据长度是100 MB,   发送速 率是100 Mbit/s,   那么

如果B 正确收完100 MB 的数据后，就立即向A 发送确认。再假定A 只有在收到B 的 确认信息后，才能继续向 B 发送数据。显然，这需要等待一个往返时间 RTT (这里假定确

认信息很短，可忽略B 发送确认的时间)。如果RTT=2s,    那么可以算出A 向 B 发送数据

的有效数据率。

比原来的数据率100 Mbit/s小不少。

在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发 送时延。当使用卫星通信时，往返时间RTT 相对较长，是很重要的一个性能指标。

7. 利用率

利用率有信道利用率和网络利用率两种。信道利用率指出某信道有百分之几的时间是 被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零。网络利用率则是全网络的信道利 用率的加权平均值。信道利用率并非越高越好。这是因为，根据排队论的理论，当某信道的 利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。这和高速公路的情况有些相似。当高速公 路上的车流量很大时，由于在公路上的某些地方会出现堵塞，因此行车所需的时间就会变 长。网络也有类似的情况。当网络的通信量很少时，网络产生的时延并不大。但在网络通信 量不断增大的情况下，由于分组在网络结点(路由器或结点交换机)进行处理时需要排队等 候，因此网络引起的时延就会增大。如果令 Do 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的 时延，那么在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式(1-5)来表示 D,Do   和利用率 U 之 间的关系：

(1-5)

这里 U 是网络的利用率，数值在0到1之间。当网络的利用率达到其容量的1/2时， 时延就要加倍。特别值得注意的就是：当网络的利用率接近最大值1时，网络的时延就趋于 无穷大。因此我们必须有这样的概念：信道或网络的利用率过高会产生非常大的时延。图1- 16给出了上述概念的示意图。因此一些拥有较大主干网的 ISP  通常控制信道利用率不超过 50%。如果超过了就要准备扩容，增大线路的带宽。

时延D

时延

急剧

增大

D 。                      利用率U

0                1

图1-16 时延与利用率的关系

### 1.6.2  计算机网络的非性能特征

计算机网络还有一些非性能特征也很重要。这些非性能特征与前面介绍的性能指标有 很大的关系。下面简单地加以介绍。

1. 费用

网络的价格(包括设计和实现的费用)总是必须考虑的，因为网络的性能与其价格密 切相关。一般说来，网络的速率越高，其价格也越高。

2. 质量

网络的质量取决于网络中所有构件的质量，以及这些构件是怎样组成网络的。网络的 质量影响到很多方面，如网络的可靠性、网络管理的简易性，以及网络的一些性能。但网络 的性能与网络的质量并不是一回事。例如，有些性能一般的网络，运行一段时间后就出现了 故障，变得无法再继续工作，说明其质量不好。高质量的网络往往价格也较高。

3. 标准化

网络的硬件和软件的设计既可以按照通用的国际标准，也可以遵循特定的专用网络标 准。最好采用国际标准的设计，这样可以得到更好的互操作性，更易于升级换代和维修，也 更容易得到技术上的支持。

4. 可靠性

可靠性与网络的质量和性能都有密切关系。高速网络的可靠性不一定很差。但高速网 络要可靠地运行，则往往更加困难，同时所需的费用也会较高。

5. 可扩展性和可升级性

在构造网络时就应当考虑到今后可能会需要扩展(即规模扩大)和升级(即性能和版 本的提高)。网络的性能越高，其扩展费用往往也越高，难度也会相应增加。

6. 易于管理和维护

网络如果没有良好的管理和维护，就很难达到和保持所设计的性能。

## 1.7  计算机网络体系结构

在计算机网络的基本概念中，分层次的体系结构是最基本的。计算机网络体系结构的 抽象概念较多，在学习时要多思考。这些概念对后面的学习很有帮助。

### 1.7.1  计算机网络体系结构的形成

计算机网络是个非常复杂的系统。为了说明这一点，可以设想一种最简单的情况：连 接在网络上的两台计算机要互相传送文件。

显然，在这两台计算机之间必须有一条传送数据的通路。但这还远远不够。至少还有 以下几项工作需要去完成：

(1)发起通信的计算机必须将数据通信的通路进行激活(activate)。所谓“激活”就是要 发出一些信令，保证要传送的计算机数据能在这条通路上正确发送和接收。

(2)要告诉网络如何识别接收数据的计算机。

(3)发起通信的计算机必须查明对方计算机是否已开机，并且与网络连接正常。

(4)发起通信的计算机中的应用程序必须弄清楚，在对方计算机中的文件管理程序是否 已做好接收文件和存储文件的准备工作。

(5)若计算机的文件格式不兼容，则至少其中一台计算机应完成格式转换功能。

(6)对出现的各种差错和意外事故，如数据传送错误、重复或丢失，网络中某个结点交 换机出现故障等，应当有可靠的措施保证对方计算机最终能够收到正确的文件。

还可以列举出一些要做的其他工作。由此可见，相互通信的两个计算机系统必须高度 协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。为了设计这样复杂的计算机网络，早在最初 的 ARPANET   设计时即提出了分层的方法。“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较 小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

1974年，美国的IBM 公司宣布了系统网络体系结构SNA(System Network Architecture)。 这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。现在用 IBM  大型机构建的专用网络仍在使 用SNA。 不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构。

不同的网络体系结构出现后，使用同一个公司生产的各种设备都能够很容易地互连成 网。这种情况显然有利于一个公司垄断市场。但由于网络体系结构的不同，不同公司的设备 很难互相连通。

然而，全球经济的发展使得不同网络体系结构的用户迫切要求能够互相交换信息。为 了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于1977年成立了专门机构 研究该问题。他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名 的开放系统互连基本参考模型OSI/RM(Open   Systems   Interconnection  Reference  Model),简 称为 OSI。“开放”是指非独家垄断的。因此只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世 界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。这一点很像世界范围的有线 电话和邮政系统，这两个系统都是开放系统。“系统”是指在现实的系统中与互连有关的各 部分(我们知道，并不是一个系统中的所有部分都与互连有关。OSI/RM  把与互连无关的部

分除外，而仅仅考虑与互连有关的那些部分)。所以OSI/RM 是个抽象的概念。在1983年形 成了开放系统互连基本参考模型的正式文件，即著名的 ISO  7498 国际标准，也就是所谓的 七层协议的体系结构。

OSI 试图达到一种理想境界，即全球计算机网络都遵循这个统一标准，因而全球的计算 机将能够很方便地进行互连和交换数据。在20世纪80年代，许多大公司甚至一些国家的政 府机构纷纷表示支持OSI 。当时看来似乎在不久的将来全世界一定会按照OSI 制定的标准来 构造自己的计算机网络。然而到了20世纪90年代初期，虽然整套的 OSI 国际标准都已经 制定出来了，但由于基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了，而与 此同时却几乎找不到有什么厂家生产出符合 OSI  标准的商用产品。因此人们得出这样的结 论：OSI 只获得了一些理论研究的成果，但在市场化方面则事与愿违地失败了。现今规模最

大的、覆盖全球的、基于TCP/IP 的互联网并未使用OSI 标准。OSI 失败的原因可归纳为：

(1)OSI  的专家们缺乏实际经验，他们在完成OSI标准时缺乏商业驱动力；

(2)OSI 的协议实现起来过分复杂，而且运行效率很低；

(3)OSI 标准的制定周期太长，因而使得按OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；

(4)OSI 的层次划分不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

按照一般的概念，网络技术和设备只有符合有关的国际标准才能大范围地获得工程上 的应用。但现在情况却反过来了。得到最广泛应用的不是法律上的国际标准 OS I,而是非国 际标准 TCP/IP 。这样，TCP/IP  就常被称为是事实上的国际标准。从这种意义上说，能够占 领市场的就是标准。在过去制定标准的组织中往往以专家、学者为主。但现在许多公司都纷 纷加入各种标准化组织，使得技术标准具有浓厚的商业气息。一个新标准的出现，有时不一 定反映其技术水平是最先进的，而是往往有着一定的市场背景。

顺便说一下，虽然 OSI 标准在一开始由 ISO 来制定，但后来的许多标准都是 ISO 与原 来的国际电报电话咨询委员会 CCITT①联合制定的。从历史上来看，CCITT 原来是从通信的 角度考虑一些标准的制定的，而 ISO  则关心信息的处理。但随着科学技术的发展，通信与 信息处理的界限变得比较模糊了。于是，通信与信息处理就都成为CCITT 与 ISO  所共同关 心的领域。CCITT 的建议书X.200 就是关于开放系统互连参考模型的，它和上面提到的ISO  7498基本上是相同的。

### 1.7.2  协议与划分层次

在计算机网络中要做到有条不紊地交换数据，就必须遵守一些事先约定好的规则。这 些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。这里所说的同步不是狭义的 	(即同频或同频同相)而是广义的，即在一定的条件下应当发生什么事件(例如，应当发送 一个应答信息),因而同步含有时序的意思。这些为进行网络中的数据交换而建立的规则、

① 注：鉴于“有线电”和“无线电”的关系日益密切，国际电信联盟 ITU  (International  Telecommunication  Union)已将国 际电报电话咨询委员会 CCITT 和国际无线电咨询委员会 CCIR 合并为电信标准化部门 TSS  (Telecommunication  Standardization Sector)。从1993年3月1日起， CCITT 和 CCIR 就不复存在。今后有关电信的标准就由国际电联(ITU)的电信标准化部门颁布， 并在每个建议书的前面加上ITU-T 这几个字，例如，原来的CCITT X.25 现在就称为ITU-T  X25。为了节约经费，以后不再是每 隔四年就出版全套的建议书，而是只出版新通过的建议书或旧建议书中有变化的部分。CCITT 虽然不存在了，但过去 CCITT  所 制定的标准并未作废，凡未过时的标准我们在需要时都可继续引用。

标准或约定称为网络协议(network protocol)。网络协议也可简称为协议。更进一步讲，网络 协议主要由以下三个要素组成 ：

(1) 语 法， 即 数 据 与 控 制 信 息 的 结 构 或 格 式 ；

(2) 语义，即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应；

(3) 同 步， 即 事 件 实 现 顺 序 的 详 细 说 明 。

由此可见，网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分。实际上，只要我们想让连接 在网络上的另一台计算机做点什么事情(例如，从网络上的某台主机下载文件),我们都需 要有协议。但是当我们经常在自己的个人电脑上进行文件存盘操作时，就不需要任何网络协 议，除非这个用来存储文件的磁盘是网络上的某个文件服务器的磁盘。

协议通常有两种不同的形式。 一种是使用便于人来阅读和理解的文字描述。另一种是 使用让计算机能够理解的程序代码。这两种不同形式的协议都必须能够对网络上的信息交换 过程做出精确的解释 。

ARPANET 的研制经验表明，对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式 的。我们可以举一个简单的例子来说明划分层次的概念。

现在假定我们在主机1 和主机2之间通过一个通信网络传送文件。这是一项比较复杂 的工作 ， 因为需要做不少的工作 。

我们可以将要做的工作划分为三类。第一类工作与传送文件直接有关。例如，发送端的 文件传送应用程序应当确信接收端的文件管理程序已做好接收和存储文件的准备。若两台主 机所用的文件格式不一样，则至少其中的一台主机应完成文件格式的转换。这两项工作可用 一个文件传送模块来完成。这样，两台主机可将文件传送模块作为最高的一层(图1-17)。在 这两个模块之间的虚线表示两台主机系统交换文件和一些有关文件交换的命令。

文件及文件传送命令

与通信有关的报文

通信网络

主机2

文件传送模块

通信服务模块

网络接入模块

主机1

文件传送模块

通信服务模块

网络接入模块

网络 接口

网络 接口

图1-17 划分层次的举例

但是，我们并不想让文件传送模块完成全部工作的细节，这样会使文件传送模块过于 复杂。可以再设立一个通信服务模块，用来保证文件和文件传送命令可靠地在两个系统之间 交换。也就是说，让位于上面的文件传送模块利用下面的通信服务模块所提供的服务。我们 还可以看出，如果将位于上面的文件传送模块换成电子邮件模块，那么电子邮件模块同样可 以利用在它下面的通信服务模块所提供的可靠通信的服务。

同样道理，我们再构造一个网络接入模块，让这个模块负责做与网络接口细节有关的 工作，并向上层提供服务，使上面的通信服务模块能够完成可靠通信的任务。

从上述简单例子可以更好地理解分层可以带来很多好处。如：

(1) 各层之间是独立的。某一层并不需要知道它的下一层是如何实现的，而仅仅需要知 道 该 层 通 过 层 间 的 接 口 ( 即 界 面 ) 所 提 供 的 服 务 。 由 于 每 一 层 只 实 现 一 种 相 对 独 立 的 功 能 ，

因而可将一个难以处理的复杂问题分解为若干个较容易处理的更小一些的问题。这样，整个 问题的复杂程度就下降了。

(2) 灵活性好。当任何一层发生变化时(例如由于技术的变化),只要层间接口关系保 持不变，则在这层以上或以下各层均不受影响。此外，对某一层提供的服务还可进行修改。 当某层提供的服务不再需要时，甚至可以将这层取消。

(3) 结构上可分割开。各层都可以采用最合适的技术来实现。

(4) 易于实现和维护。这种结构使得实现和调试一个庞大而又复杂的系统变得易于处 理，因为整个的系统已被分解为若干个相对独立的子系统。

(5)能促进标准化工作。因为每一层的功能及其所提供的服务都已有了精确的说明。

分层时应注意使每一层的功能非常明确。若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。

但层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。通常各层所要完 成的功能主要有以下一些(可以只包括一种，也可以包括多种):

① 差错控制    使相应层次对等方的通信更加可靠。

② 流量控制    发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。

③ 分 段和重装    发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。

④ 复用和分用    发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。

⑤ 连接建立和释放    交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

分层当然也有一些缺点，例如，有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额

外开销。

计算机网络的各层及其协议的集合就是网络的体系结构(architecture)。换种说法，计算 机网络的体系结构就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义[GREE82] 。 需  要强调的是：这些功能究竟是用何种硬件或软件完成的，则是一个遵循这种体系结构的实现 (implementation)的问题。体系结构的英文名词 architecture 的原意是建筑学或建筑的设计和 风格。它和一个具体的建筑物的概念很不相同。例如，我们可以走进一个明代的建筑物中， 但却不能走进一个明代的建筑风格之中。同理，我们也不能把一个具体的计算机网络说成是 一个抽象的网络体系结构。总之， 体系结构是抽象的.而实现则是具体的，是真正在运行的 计算机硬件和软件。

### 1.7.3  具有五层协议的体系结构

OSI 的七层协议体系结构(图1- 18(a)) 的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不 实用。TCP/IP   体系结构则不同，但它现在却得到了非常广泛的应用。 TCP/IP  是一个四层的 体系结构(图1- 18(b)),它包含应用层、运输层、网际层和网络接口层(用网际层这个名字 是强调这一层是为了解决不同网络的互连问题)。不过从实质上讲， TCP/IP   只有最上面的三 层，因为最下面的网络接口层并没有什么具体内容。因此在学习计算机网络的原理时往往采取 折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构(图1-18(c)),

这样既简洁又能将概念阐述清楚①。有时为了方便，也可把最底下两层称为网络接口层。

① 注 ：五层协议的体系结构只是为介绍网络原理而设计的，实际应用还是TCP/IP四层体系结构。

OSI的体系结构             TCP/IP的体系结构          五层协议的体系结构

应用层

(各种应用层协议如

TELNET,FTP,SMTP 等)

运输层(TCP或UDP)

网际层IP

网络接口层

7    应用层

6             表示层

5             会话层

4             运输层

3             网络层

2   数据链路层

1              物理层

5             应用层

4              运输层

3             网络层

2   数据链路层

1               物理层

(a)OSI  的七层协议       (b)TCP/IP 的四层协议         (c)  五层协议

图1-18  计算机网络体系结构

现在结合互联网的情况，自上而下地、非常简要地介绍一下各层的主要功能。实际 上，只有认真学习完本书各章的协议后才能真正弄清各层的作用。

(1) 应 用 层(application layer)

应用层是体系结构中的最高层。应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网 络应用。应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则。这里的进程就是指主机中正在 运行的程序。对于不同的网络应用需要有不同的应用层协议。在互联网中的应用层协议很 多，如域名系统 DNS,   支持万维网应用的 HTTP  协议，支持电子邮件的 SMTP   协议，等 等 。 我 们 把 应 用 层 交 互 的 数 据 单 元 称 为报 文(message)。

(2)运输层(transport layer)

运输层的任务就是负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。应用 进程利用该服务传送应用层报文。所谓“通用的”,是指并不针对某个特定网络应用，而是 多种应用可以使用同一个运输层服务。由于一台主机可同时运行多个进程，因此运输层有复 用和分用的功能。复用就是多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务，分用和复用相 反，是运输层把收到的信息分别交付上面应用层中的相应进程。

运输层主要使用以下两种协议 ：

●   传 输 控 制 协 议 TCP(Transmission    Control    Protocol)——提 供 面 向 连 接 的 、 可 靠 的 数 据 传 输 服 务 ， 其 数 据 传 输 的 单 位 是报 文 段(segment)。

●  用户数据报协议 UDP  (User  Datagram  Protocol)——提供无连接的、 尽最大努力 (best-effort)的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性),其数据传输的单位是用

户数据报 。

顺便指出，有人愿意把运输层称为传输层，理由是这一层使用的 TCP 协议就叫做传输 控制协议。从意思上看，传输和运输差别也不大。但 OSI 定 义 的 第 4 层 使 用 的 是 Transport,  而不是 Transmission 。这两个字的含义还是有些差别。因此，使用运输层这个译 名较为准确 。

(3) 网络层(network layer)

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。在发送数据时，网络层把运输 层 产 生 的 报 文 段 或 用 户 数 据 报 封 装 成分 组 或 包进 行 传 送 。 在 TCP/IP  体 系 中 ， 由 于 网 络 层 使

用 IP 协议，因此分组也叫做IP 数据报，或简称为数据报。本书把“分组”和“数据报”作 为同义词使用。

请注意：不要将运输层的“用户数据报 UDP”   和网络层的 “IP   数据报”弄混。此外，

无论在哪一层传送的数据单元，都可笼统地用“分组”来表示。

网络层的另一个任务就是要选择合适的路由，使源主机运输层所传下来的分组，能够 通过网络中的路由器找到目的主机。

这里要强调指出，网络层中的“网 络 ”二字，已不是我们通常谈到的具体网络，而是 在计算机网络体系结构模型中的第3层的名称。

互联网是由大量的异构(heterogeneous)网络通过路由器(router)相互连接起来的。互联网 使用的网络层协议是无连接的网际协议IP(Internet Protocol)和许多种路由选择协议，因此互 联网的网络层也叫做网际层或IP 层。在本书中，网络层、网际层和IP 层都是同义语。

(4)数据链路层(data link layer)

数据链路层常简称为链路层。我们知道，两台主机之间的数据传输，总是在一段一段 的链路上传送的，这就需要使用专门的链路层的协议。在两个相邻结点之间传送数据时，数 据链路层将网络层交下来的 IP  数据报组装成帧(framing),    在两个相邻结点间的链路上传送 帧(frame) 。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息、地址信息、差错控制等)。

在接收数据时，控制信息使接收端能够知道一个帧从哪个比特开始和到哪个比特结 束。这样，数据链路层在收到一个帧后，就可从中提取出数据部分，上交给网络层。

控制信息还使接收端能够检测到所收到的帧中有无差错。如发现有差错，数据链路层 就简单地丢弃这个出了差错的帧，以免继续在网络中传送下去白白浪费网络资源。如果需要 改正数据在数据链路层传输时出现的差错(这就是说，数据链路层不仅要检错，而且要纠 错),那么就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链路层的协议复 杂些。

(5)物理层(physical layer)

在物理层上所传数据的单位是比特。发送方发送1(或0)时，接收方应当收到1(或 0)而不是0(或1)。因此物理层要考虑用多大的电压代表“1”或“0”,以及接收方如何识 别出发送方所发送的比特。物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各引脚应 如何连接。当然，解释比特代表的意思，就不是物理层的任务。请注意，传递信息所利用的 一些物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内而是在物 理层协议的下面。因此也有人把物理层下面的物理媒体当作第0层。

在互联网所使用的各种协议中，最重要的和最著名的就是TCP 和 IP 两个协议。现在人 们经常提到的 TCP/IP  并不一定是单指 TCP  和 IP  这两个具体的协议，而往往是表示互联网 所使用的整个TCP/IP  协议族(protocol suite)@。

图1-19说明的是应用进程的数据在各层之间的传递过程中所经历的变化。这里为简单 起见，假定两台主机通过一台路由器连接起来。

① 注：请注意 suite 这个字的特殊读音/swi:t/,   不要读错。

| 主机1 |  |  |  | 主机2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 首部 |  |  | 数据 | AP |
| 5 | 数据 |  | 数据 | 5 |
| 4 | H 数据 | 路由器 | H₄ 数据 | 4 个 |
| 3 | 数据 尾部 | 3 | 数据 | 3 |
| 2 | T | 2 2 | H₂ 数据 T₂ | 2 |
| 1 | 10100 … 比特流 … 110100 物理传 或光信号 | 1" | 10100 … 比特流 … 110100 电信号 物理傣 | 1 |

或光信号            输媒体

输媒体

E

电信号

AP,

数据

H₅

H₅

H₃

H₂

图1-19 数据在各层之间的传递过程

假定主机1的应用进程AP₁ 向主机2的应用进程 AP₂ 传送数据。AP₁ 先将其数据交给本 主机的第5层(应用层)。第5层加上必要的控制信息 H₅  就变成了下一层的数据单元。第4 层(运输层)收到这个数据单元后，加上本层的控制信息H₄, 再交给第3层(网络层),成 为第3层的数据单元。依此类推。不过到了第2层(数据链路层)后，控制信息被分成两部 分，分别加到本层数据单元的首部(H₂) 和尾部(T₂); 而第1层(物理层)由于是比特流的传 送，所以不再加上控制信息。请注意，传送比特流时应从首部开始传送。

OSI  参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU   (Protocol Data  Unit)。这个名词现已被许多非OSI 标准采用。

当这一串的比特流离开主机1经网络的物理媒体传送到路由器时，就从路由器的第1 层依次上升到第3层。每一层都根据控制信息进行必要的操作，然后将控制信息剥去，将该 层剩下的数据单元上交给更高的一层。当分组上升到了第3层时，就根据首部中的目的地址 查找路由器中的转发表，找出转发分组的接口，然后往下传送到第2层，加上新的首部和尾 部后，再到最下面的第1层，然后在物理媒体上把每一个比特发送出去。

当这一串的比特流离开路由器到达目的站主机2时，就从主机2的第1层按照上面讲 过的方式，依次上升到第5层。最后，把应用进程 AP₁   发送的数据交给目的站的应用进程 AP₂。

可以用一个简单例子来比喻上述过程。有一封信从最高层向下传。每经过一层就包上 一个新的信封，写上必要的地址信息。包有多个信封的信件传送到目的站后，从第1层起， 每层拆开一个信封后就把信封中的信交给它的上一层。传到最高层后，取出发信人所发的信 交给收信人。

虽然应用进程数据要经过如图1-19所示的复杂过程才能送到终点的应用进程，但这些 复杂过程对用户来说，却都被屏蔽掉了，以致应用进程 AP₁  觉得好像是直接把数据交给了 应用进程AP₂ 。 同理，任何两个同样的层次(例如在两个系统的第4层)之间，也好像如同 图1- 19 中的水平虚线所示的那样，把数据(即数据单元加上控制信息)通过水平虚线直接 传递给对方。这就是所谓的 “对等层”(peer   layers)之间的通信。我们以前经常提到的各层 协议，实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

在文献中也还可以见到术语“协议栈”(protocol    stack)。这是因为几个层次画在一起很 像 一 个 栈(stack) 的 结 构 。

### 1.7.4  实体、协议、服务和服务访问点

当 研 究 开 放 系 统 中 的 信 息 交 换 时 ， 往 往 使 用 实 体(entity)这 一 较 为 抽 象 的 名 词 表 示任 何 可 发 送 或 接 收 信 息 的 硬 件 或 软 件 进 程。 在 许 多 情 况 下 ， 实 体 就 是 一 个 特 定 的 软 件 模 块 。

协议是控制两个对等实体 (或多个实体)进行通信的规则的集合。协议的语法方面的 规则定义了所交换的信息的格式，而协议的语义方面的规则就定义了发送者或接收者所要完 成的操作 ， 例如 ， 在何种条件下 ， 数据必须重传或丢弃 。

在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本 层协议 ， 还需要使用下面一层所提供的服务 。

一定要弄清楚 ， 协议和服务在概念上是很不一样的 。

首先，协议的实现保证了能够向上一层提供服务。使用本层服务的实体只能看见服务 而无法看见下面的协议。也就是说，下面的协议对上面的实体是透明的。

其次，协议是“水平的”,即协议是控制对等实体之间通信的规则。 但服务是“垂直 的”, 即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。另外，并非在一个层内完成的全部功能 都称为服务。只有那些能够被高一层实体“看得见”的功能才能称之为“服务”。上层使用 下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令，这些命令在OSI 中称为服务原语。

在同一系统中相邻两层的实体进行交互(即交换信息)的地方，通常称为服务访问点 SAP  (Service  Access  Point)。服务访问点SAP 是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接 口，有点像邮政信箱(可以把邮件放入信箱和从信箱中取走邮件),但这种层间接口和两个 设 备 之 间 的 硬 件 接 口 ( 并 行 的 或 串 行 的 ) 并 不 一 样 。OSI  把 层 与 层 之 间 交 换 的 数 据 的 单 位 称 为服务数据单元 SDU (Service  Data  Unit), 它可以与PDU 不一样。例如，可以是多个 SDU  合成为一个PDU,   也可以是一个 SDU 划分为几个PDU。

这样，在任何相邻两层之间的关系可概括为图1-20所示的那样。这里要注意的是，第 n层的两个“实体(n)”  之间通过“协议(n)”  进行通信，而第n+1    层的两个“实体(n+1)”

之间则通过另外的“协议(n+1)” 进行通信(每一层都使用不同的协议)。第n 层向上面的第 n+1    层所提供的服务实际上已包括了在它以下各层所提供的服务。第n 层的实体对第n+1

层的实体就相当于一个服务提供者。在服务提供者的上一层的实体又称为“服务用户”, 因 为它使用下层服务提供者所提供的服务 。

实体(n+1)----           协议(n+1)---        实体(n+1)

第n+1 层

交换服务原语      交换服务原语

SAP

服务提供者

实体(n)      -- 协议(n)

服务用户

实体(n)

第n 层

SAPY

图1-20 相邻两层之间的关系

计算机网络的协议还有一个很重要的特点，就是协议必须把所有不利的条件事先都估 计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。例如，两个朋友在电话中约好，下午3时 在某公园门口碰头，并且约定“不见不散”。这就是一个很不科学的协议，因为任何一方临 时 有 急 事 来 不 了 而 又 无 法 通 知 对 方 时 ( 如 对 方 的 电 话 或 手 机 都 无 法 接 通 ) , 则 另 一 方 按 照 协

议就必须永远等待下去。因此，看一台计算机网络协议是否正确，不能只看在正常情况下是 否正确，而且还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

下面是一个有关网络协议的非常著名的例子。

【例1 - 1】占据东、西两个山顶的蓝军1和蓝军2与驻扎在山谷的白军作战。其力量对 比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军1和蓝军2协同作战则可战胜白军。现蓝 军1拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军2。但通信线路很不好， 电文出错或丢失的可能性较大(没有电话可使用)。因此要求收到电文的友军必须送回一个 确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军1和蓝军2 能够实现协同作战因而一 定(即100%而不是99 .999 . … %)取得胜利?

【解】 蓝军1先发送：“拟于明日正午向白军发起攻击。请协同作战和确认。”

假定蓝军2收到电文后发回了确认。

然而现在蓝军1和蓝军2都不敢下决心进攻。因为，蓝军2不知道此确认电文对方是 否正确地收到了。如未正确收到，则蓝军1必定不敢贸然进攻。在此情况下，自己单方面发 起进攻就肯定要失败。因此，必须等待蓝军1发送“对确 认的确认”。

假定蓝军2收到了蓝军1发来的确认。但蓝军1同样关心自己发出的确认是否已被对 方正确地收到。因此还要等待蓝军2的“对确认的确认的确认”。

这样无限循环下去，蓝军1 和蓝军2都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已 经收到(图1- 21)。因此，在本例题给出的条件下，没有 一种协议可以使蓝军1和蓝军2能 够100%地确保胜利。

西边蓝军                    东边蓝军

明日正午向白军发起攻击

确认

对“确认”的确认

对(“确认”的确认)的确认

图1-21 无限循环的协议

这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

### 1.7.5  TCP/IP 的体系结构

前面已经说过， TCP/IP   的体系结构比较简单，它只有四层。图1-22给出了用这种四层 协议表示方法的例子。请注意，图中的路由器在转发分组时最高只用到网络层而没有使用运 输层和应用层。

主机A

应用层 运输层

网际层

网络  接口层

网络1

应用层 运输层

网际层

网络 接口层

网际层

网络  接口层

路由器

网络2

主机B

图1 - 22 TCP/IP 四层协议的表示方法举例

应当指出，技术的发展并不是遵循严格的 OSI  分层概念。实际上现在的互联网使用的 TCP/IP  体系结构有时已经演变成为图1-23 所示的那样，即某些应用程序可以直接使用 IP  层，或甚至直接使用最下面的网络接口层[PETE11],   图1-23 是这种表示方法。在图中，网 络接口层有时也称为子网层。但本书不采用“子网层”这种容易弄混淆的表示方法，因为这 里的“子网”是指一些局域网和某些广域网(如 ATM 网),但从IP 层来看，这些网络属于 数据链路层，也就是属于网络接口层。我们在第4章讲到 IP  地址时，将会讲到“子网划 分”。但子网划分中的“子网”和图1-23中“子网层”中的“子网”是完全不同的概念。

应用层

TCP       UDP

IP

网络接口层(子网层)

图1 - 23 TCP/IP 体系结构的另一种表示方法

还有一种方法，就是分层次画出具体的协议来表示 TCP/IP  协议族(图1-24),它的特点 是上下两头大而中间小：应用层和网络接口层都有多种协议，而中间的 IP 层很小，上层的各 种协议都向下汇聚到一个 IP  协议中。这种很像沙漏计时器形状的 TCP/IP  协议族表明： TCP/IP协议可以为各式各样的应用提供服务(所谓的everything over IP), 同时 TCP/IP协议也 允 许IP  协 议 在 各 式 各 样 的 网 络 构 成 的 互 联 网 上 运 行 ( 所 谓 的IP       over       everything)。正 因 为 如 此 ，

互 联 网 才 会 发 展 到 今 天 的 这 种 全 球 规 模 。 从 图 1 - 2 4 不 难 看 出IP 协 议 在 互 联 网 中 的 核 心 作 用 。

应用层

…

运输层

r

IP

网络接口1     网络接口2       网络接口3

网际层

网络接口层

HTTP    …  SMTP

DNS

UDP

TCP

RTP

图1-24  沙漏计时器形状的TCP/IP 协议族示意

【例1-2】利用协议栈的概念，说明在互联网中常用的客户-服务器工作方式。

【解】图1 -25中的主机A  和 主 机B  都各有自己的协议栈。主机A  中的应用进程(即客 户进程)的位置在最高的应用层。这个客户进程向主机 B  应用层的服务器进程发出请求， 请求建立连接(图中的0)。然后，主机 B  中的服务器进程接受 A  的客户进程发来的请求 	(图中的2)。所有这些通信，实际上都需要使用下面各层所提供的服务。但若仅仅考虑客 户进程和服务器进程的交互，则可把它们之间的交互看成是如图中的水平虚线所示的那样。

主机B

应用层

服务器

②接受连接建立请求

运输层

网络层

数据链路层

物理层

互联网

主机A

应用层

客 户

运输层

网络层

数据链路层

物理层

0发起连接建立请求

图1-25 在应用层的客户进程和服务器进程的交互

图1-26画出了三台主机的协议栈。主机 C 的应用层中同时有两个服务器进程在通信。 服务器1在和主机A  中的客户1通信，而服务器2在和主机B   中的客户2通信。有的服务 器进程可以同时向几百个或更多的客户进程提供服务。

主机C

应用层

服务器     服务器

1          2

运输层

网络层

数据链路层

物理层

互联网

主机B

应用层

客户2

运输层

网络层

数据链路层

物理层

主机A

应用层

客 户 1

运输层

网络层

数据链路层

物理层

图1-26  主 机C  的两个服务器进程分别向A  和 B  的客户进程提供服务

## 本 章 的 重 要 概 念

●   计算机网络(可简称为网络)把许多计算机连接在一起，而互连网则把许多网络连 接在一起，是网络的网络。

●   以小写字母 i 开 始 的 internet (互连网)是通用名词，它泛指由多个计算机网络互 连而成的网络。在这些网络之间的通信协议(即通信规则)可以是任意的。

●   以大写字母 I 开 始 的 Internet(互联网)是专用名词，它指当前全球最大的、开放

|  | 的、由众多网络相互连接而成的特定互连网，并采用 TCP/IP 协议族作为通信规 则，且其前身是美国的 ARPANET。Internet 的推荐译名是“因特网”,但很少被 使用。 |
| --- | --- |
| ● | 互联网现在采用存储转发的分组交换技术，以及三层ISP 结构。 |
| ● | 互联网按工作方式可划分为边缘部分与核心部分。主机在网络的边缘部分，其作 用是进行信息处理。路由器在网络的核心部分，其作用是按存储转发方式进行分 组交换。 |
| ● | 计算机通信是计算机中的进程(即运行着的程序)之间的通信。计算机网络采用的 通信方式是客户-服务器方式和对等连接方式 (P2P 方式)。 |
| ● | 客户和服务器都是指通信中所涉及的应用进程。客户是服务请求方，服务器是服务 提供方。 |
| ● | 按作用范围的不同，计算机网络分为广域网WAN、 城域网MAN、 局域网LAN 和 个人区域网PAN。 |
| ● | 计算机网络最常用的性能指标是：速率、带宽、吞吐量、时延(发送时延、传播时 延、处理时延、排队时延)、时延带宽积、往返时间和信道(或网络)利用率。 |
| ● | 网络协议即协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则。计算机网络的各层及 其协议的集合，称为网络的体系结构。 |
| ● | 五层协议的体系结构由应用层、运输层、网络层(或网际层)、数据链路层和物理 层组成。运输层最重要的协议是 TCP 和 UDP 协议，而网络层最重要的协议是 IP 协议。 |
| ## 习 题 1-01 | 计算机网络可以向用户提供哪些服务? |
| 1-02 | 试简述分组交换的要点。 |
| 1-03 | 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。 |
| 1-04 | 为什么说互联网是自印刷术以来人类在存储和交换信息领域中的最大变革? |
| 1-05 | 互联网基础结构的发展大致分为哪几个阶段?请指出这几个阶段最主要的特点。 |
| 1-06 | 简述互联网标准制定的几个阶段。 |
| 1-07 | 小写和大写开头的英文名字internet和Internet在意思上有何重要区别? |
| 1-08 | 计算机网络都有哪些类别?各种类别的网络都有哪些特点? |
| 1-09 | 计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么? |
| 1-10 | 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x(bit) 。 从源点到终点共 经过k 段链路，每段链路的传播时延为d(s), 数据率为b(bit/s) 。 在电路交换时电路 的建立时间为s(s) 。 在分组交换时分组长度为p(bit), 且各结点的排队等待时间可忽 略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小?(提示：画一下草 图观察k 段链路共有几个结点。) |
| 1-11 | 在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为x 和(p+h)(bit), 其中p 为分 组的数据部分的长度，而h 为每个分组所带的控制信息固定长度，与p 的大小无关。 通信的两端共经过k 段链路。链路的数据率为 b(bit/s), 但传播时延和结点的排队时 间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度p 应取为多大? |

(提示：参考图1-12的分组交换部分，观察总的时延由哪几部分组成。)

1-12  互联网的两大组成部分(边缘部分与核心部分)的特点是什么?它们的工作方式各有

什么特点?

1-13    客户-服务器方式与P2P 对等通信方式的主要区别是什么?有没有相同的地方?

1-14  计算机网络有哪些常用的性能指标?

1-15  假定网络的利用率达到了90%。试估算一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍?

1-16  计算机通信网有哪些非性能特征?非性能特征与性能指标有什么区别?

1-17  收发两端之间的传输距离为1000 km, 信号在媒体上的传播速率为2×10⁸m/s。试计

算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1)数据长度为10⁷bit,   数据发送速率为100 kbit/s。

(2)数据长度为10³bit,  数据发送速率为1 Gbit/s。

从以上计算结果可得出什么结论?

1-18  假设信号在媒体上的传播速率为2.3×10⁸m/s。媒体长度1分别为：

(1)10cm  (网络接口卡)

(2)100m  (局域网)

(3)100 km (城域网)

(4)5000  km(广域网)

试计算当数据率为1 Mbit/s 和10 Gbit/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

1-19    长度为100字节的应用层数据交给运输层传送，需加上20字节的TCP 首部。再交给

网络层传送，需加上20字节的IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首 部和尾部共18字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据 除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。

若应用层数据长度为1000字节，数据的传输效率是多少?

1-20  网络体系结构为什么要采用分层次的结构?试举出一些与分层体系结构的思想相似的

日常生活的例子。

1-21  协议与服务有何区别?有何关系?

1-22  网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?

1-23  为什么一个网络协议必须把各种不利的情况都考虑到?

1-24  试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

1-25  试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

1-26  试解释以下名词：协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务

器、客户-服务器方式。

1-27    试解释 everything over IP 和 IP over everything 的含义。

1-28  假定要在网络上传送1.5 MB 的文件。设分组长度为1 KB,  往返时间RTT=80   ms。

传送数据之前还需要有建立TCP 连接的时间，这时间是2×RTT=160   ms。试计算在 以下几种情况下接收方收完该文件的最后一个比特所需的时间。

(1)数据发送速率为10 Mbit/s,   数据分组可以连续发送。

(2)数据发送速率为10 Mbit/s,   但每发送完一个分组后要等待一个 RTT  时间才能再 发送下一个分组。

(3)数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个RTT 往返

时间内只能发送20个分组。

(4)数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需的时间。但在第一个RTT 往返时间 内只能发送一个分组，在第二个 RTT内可发送两个分组，在第三个RTT 内可发送四 个分组(即2³ -1=2²=4个分组)。(这种发送方式见教材第5章TCP 的拥塞控制部 分。)

1-29  有一个点对点链路，长度为50 km。 若数据在此链路上的传播速度为2×10⁸m/s, 试

问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送100字节的分组的发送时延一样大?如 果发送的是512字节长的分组，结果又应如何?

1-30    有一个点对点链路，长度为20000 km 。数据的发送速率是1 kbit/s,   要发送的数据有

100  bit。数据在此链路上的传播速度为2×108m/s 。假定我们可以看见在线路上传输 的比特，试画出我们看到的线路上的比特(画两个图， 一个在100 bit  刚刚发送完 时，另一个是再经过0.05s 后)。

1-31  条件同上题。但数据的发送速率改为1 Mbit/s。和上题的结果相比较，你可以得出什

么结论?

1-32    以1 Gbit/s 的速率发送数据。试问在以距离或时间为横坐标时，一个比特的宽度分别

是多少?

1-33  我们在互联网上传送数据经常是从某个源点传送到某个终点，而并非传送过去又再传

送回来。那么为什么往返时间RTT 是个很重要的性能指标呢?

# 第2章  物理层

本章首先讨论物理层的基本概念。然后介绍有关数据通信的重要概念，以及各种传输 媒体的主要特点，但传输媒体本身并不属于物理层的范围。在讨论几种常用的信道复用技术 后，对数字传输系统进行简单介绍。最后再讨论几种常用的宽带接入技术。

对于已具备一些必要的通信基础知识的读者，可以跳过本章的许多部分的内容。

本章最重要的内容是：

(1)物理层的任务。

(2)几种常用的信道复用技术。

(3)几种常用的宽带接入技术，主要是ADSL 和 FTTx。

## 2.1  物理层的基本概念

首先要强调指出，物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据 比特流，而不是指具体的传输媒体。大家知道，现有的计算机网络中的硬件设备和传输媒体 的种类非常繁多，而通信手段也有许多不同方式。物理层的作用正是要尽可能地屏蔽掉这些 传输媒体和通信手段的差异，使物理层上面的数据链路层感觉不到这些差异，这样就可使数 据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务，而不必考虑网络具体的传输媒体和通信手 段是什么。用于物理层的协议也常称为物理层规程(procedure)。其实物理层规程就是物理层 协议。只是在“协议”这个名词出现之前人们就先使用了“规程”这一名词。

可以将物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性，即：

(1) 机械特性    指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装 置，等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。

(2) 电气特性    指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

(3) 功能特性    指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。

(4)过程特性    指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

大家知道，数据在计算机内部多采用并行传输方式。但数据在通信线路(传输媒体) 上的传输方式一般都是串行传输 (这是出于经济上的考虑),即逐个比特按照时间顺序传 输。因此物理层还要完成传输方式的转换。

具体的物理层协议种类较多。这是因为物理连接的方式很多(例如，可以是点对点 的，也可以采用多点连接或广播连接),而传输媒体的种类也非常之多(如架空明线、双绞 线、对称电缆、同轴电缆、光缆，以及各种波段的无线信道等)。因此在学习物理层时，应 将重点放在掌握基本概念上。

考虑到使用本教材的一部分读者可能没有学过“接口与通信”或有关数据通信的课 程，因此我们利用下面的2.2节简单地介绍一下有关现代通信的一些最基本的知识和最重要 的结论(不给出证明)。已具有这部分知识的读者可略过这部分内容。

## 2.2   数 据 通 信 的 基 础 知 识

### 2.2.1  数据通信系统的模型

下面我们通过一个最简单的例子来说明数据通信系统的模型。这个例子就是两个计算 机经过普通电话机的连线，再经过公用电话网进行通信。

如图2-1 所示，一个数据通信系统可划分为三大部分，即源系统 (或发送端、发送 方)、传输系统(或传输网络)和目的系统(或接收端、接收方)。

—                         — 数据通信系统

数字比特流 L

公用电话网

计算机     调制解调器

源系统                    传输系统                   目的系统

源点         发送器

输入 数据

接收器 接收的信号

终点 输出L

数据

调制解调器        计算机

数字比特流     显示汉字

模拟信号 wMw

发送的信号

输出 信息

输入 信息

输入汉字

传输系统

模拟信号

JuLIL

图2- 1  数据通信系统的模型

源 系 统 一 般 包 括 以 下 两 个 部 分 ：

●  源点(source)   源点设备产生要传输的数据，例如，从计算机的键盘输入汉字， 计算机产生输出的数字比特流。源点又称为源站，或信源。

●   发送器    通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能够在传输系统中进 行传输。典型的发送器就是週制器。现在很多计算机使用内置的调制解调器(包含 调制器和解调器),用户在计算机外面看不见调制解调器。

目 的 系 统 一 般 也 包 括 以 下 两 个 部 分 ：

●  接收器   接收传输系统传送过来的信号，并把它转换为能够被目的设备处理的信 息。典型的接收器就是解调器，它把来自传输线路上的模拟信号进行解调，提取出 在发送端置入的消息，还原出发送端产生的数字比特流。

●   终点(destination)   终点设备从接收器获取传送来的数字比特流，然后把信息输 出 (例如，把汉字在计算机屏幕上显示出来)。终点又称为目的站，或信宿。

在源系统和目的系统之间的传输系统可以是简单的传输线，也可以是连接在源系统和 目 的 系 统 之 间 的 复 杂 网 络 系 统 。

图2-1所示的数据通信系统，说它是计算机网络也可以。这里我们使用数据通信系统这 个名词，主要是为了从通信的角度来介绍一个数据通信系统中的一些要素，而有些数据通信 的 要 素 在 计 算 机 网 络 中 可 能 就 不 去 讨 论 它 们 了 。

下 面 我 们 先 要 介 绍 一 些 常 用 术 语 。

通信的目的是传送消息(message)。如话音、文字、图像、视频等都是消息。数据(data)  是 运 送 消 息 的 实 体 。 根 据 RFC        4949 给 出 的 定 义 ， 数 据 是 使 用 特 定 方 式 表 示 的 信 息 ， 通 常 是

有意义的符号序列。这种信息的表示可用计算机或其他机器(或人)处理或产生。信号 (signal)则是数据的电气或电磁的表现。

根据信号中代表消息的参数的取值方式不同，信号可分为以下两大类：

(1) 模拟信号，或连续信号——代表消息的参数的取值是连续的。例如在图2-1 中，用 户家中的调制解调器到电话端局之间的用户线上传送的就是模拟信号。

(2) 数字信号，或离散信号——代表消息的参数的取值是离散的。例如在图2-1 中，用 户家中的计算机到调制解调器之间，或在电话网中继线上传送的就是数字信号。在使用时间 域 (或简称为时域)的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形就称为码元①。 在使用二进制编码时，只有两种不同的码元， 一种代表0状态而另一种代表1状态。

下面我们介绍有关信道的几个基本概念。

### 2.2.2  有关信道的几个基本概念

在许多情况下，我们要使用“信道(channel)”   这一名词。信道和电路并不等同。信道一 般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。因此， 一条通信电路往往包含一条发送信道 和一条接收信道。

从通信的双方信息交互的方式来看，可以有以下三种基本方式：

(1) 单向通信    又称为单工通信，即只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。无 线电广播或有线电广播以及电视广播就属于这种类型。

(2)双向交替通信    又称为半双工通信，即通信的双方都可以发送信息，但不能双方 同时发送(当然也就不能同时接收)。这种通信方式是一方发送另一方接收，过一段时间后 可以再反过来。

(3)双向同时通信    又称为全双工通信，即通信的双方可以同时发送和接收信息。

单向通信只需要一条信道，而双向交替通信或双向同时通信则都需要两条信道(每个 方向各一条)。显然，双向同时通信的传输效率最高。

这里要提醒读者注意，有时人们也常用“单工”这个名词表示“双向交替通信”。如常 说的“单工电台”并不是只能进行单向通信。正因为如此，ITU-T  才不采用“单工”、“半 双工”和“全双工”这些容易弄混的术语作为正式的名词。

来自信源的信号常称为基带信号 (即基本频带信号)。像计算机输出的代表各种文字或 图像文件的数据信号都属于基带信号。基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成 分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题，就必须对基带信 号进行调制(modulation)。

调制可分为两大类。 一类是仅仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相 适应。变换后的信号仍然是基带信号。这类调制称为基带调制。 由于这种基带调制是把数字 信号转换为另一种形式的数字信号，因此大家更愿意把这种过程称为编码(coding) 。另一类 调制则需要使用载波(carrier)进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换 为模拟信号，这样就能够更好地在模拟信道中传输。经过载波调制后的信号称为带通信号 	(即仅在一段频率范围内能够通过信道),而使用载波的调制称为带通调制。

① 注：一个码元所携带的信息量是不固定的，而是由调制方式和编码方式决定的。

(1) 常 用 编 码 方 式

1      0              0     0             1     0             0      1             1        1

常用编码方式如图2 - 2所示。

比特流 不归零制 归零制

曼彻斯特 差分曼彻斯特

图2-2  数字信号常用的编码方式

●  不归零制   正电平代表1,负电平代表0。

●  归零制   正脉冲代表1,负脉冲代表0。

●   曼彻斯特编码    位周期中心的向上跳变代表0,位周期中心的向下跳变代表1。 但也可反过来定义。

●  差分曼彻斯特编码    在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表1。

从信号波形中可以看出，曼彻斯特(Manchester) 编码产生的信号频率比不归零制高。从 自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫做没有自同步能 力),而曼彻斯特编码具有自同步能力。

(2)基本的带通调制方法

图2 - 3给出了最基本的调制方法。

基带信号  00        1                          100       1   1         0

调幅    —W——WMM— WMANW

调频

VwMWw         MW

调相

图2-3 最基本的三种调制方法

●   调 幅(AM)       即 载 波 的 振 幅 随 基 带 数 字 信 号 而 变 化 。 例 如 ， 0 或 1 分别对应于无 载波或有载波输出。

●   调 频(FM)     即载波的频率随基带数字信号而变化。例如，0或1分别对应于频率

fi或f₂。

●   调 相(PM )    即载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如，0或1分别对应于 相位0度或180度。

为了达到更高的信息传输速率，必须采用技术上更为复杂的多元制的振幅相位混合调 制 方 法 。 例 如 ，正 交 振 幅 调 制Q AM(Quadrature       Amplitude       Modulation)。

有了上述的 一 些基本概念之后，我们再讨论信道的极限容量。

### 2.2.3  信道的极限容量

几十年来，通信领域的学者一直在努力寻找提高数据传输速率的途径。这个问题很复  杂，因为任何实际的信道都不是理想的，都不可能以任意高的速率进行传送。我们知道，数  字通信的优点就是：虽然信号在信道上传输时会不可避免地产生失真，但在接收端只要我们  从失真的波形中能够识别出原来的信号，那么这种失真对通信质量就没有影响。例如，图2-4(a) 表示信号通过实际的信道传输后虽然有失真，但在接收端还可识别并恢复出原来的码元。但  图2 - 4(b)就不同了，这时信号的失真已很严重，在接收端无法识别码元是1还是0。码元传  输的速率越高，或信号传输的距离越远，或噪声干扰越大，或传输媒体质量越差，在接收端  的波形的失真就越严重。

实际的信道

(带宽受限、有噪声、干扰和失真)

接收信号波形

(a)有失真但可识别

实际的信道

(带宽受限、有噪声、干扰和失真)

接收信号波形

(b)失真大，无法识别

有失真  但可识别

失真大  无法识别

发送信号波形

发送信号波形

图2-4  数字信号通过实际的信道

从概念上讲，限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个。

(1) 信道能够通过的频率范围

具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信 道。像图2-4所示的发送信号是一种典型的矩形脉冲信号，它包含很丰富的高频分量。如果 信号中的高频分量在传输时受到衰减，那么在接收端收到的波形前沿和后沿就变得不那么陡 峭了，每一个码元所占的时间界限也不再是很明确的，而是前后都拖了“尾巴”。这样，在 接收端收到的信号波形就失去了码元之间的清晰界限。这种现象叫做码间串扰。严重的码间 串扰使得本来分得很清楚的一 串码元变得模糊而无法识别。早在1924年，奈奎斯特(Nyquist) 就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传  输速率的上限值。奈氏准则的推导已超出本书的范围，这可在通信原理教科书中查阅到。我 们需要知道的就是：在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，传输速率超过此上限，就  会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。

如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速 率传送码元而不出现码间串扰。

(2)信噪比

噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。由于噪声是随机产生的，它的瞬时值有时 会很大，因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误(1误判为0或0误判为1)。但噪声的 影响是相对的。如果信号相对较强，那么噪声的影响就相对较小。因此，信噪比就很重要。 所谓信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比，常记为 S/N,  并用分贝(dB) 作为度 量单位。即：

信噪比(dB)=10       log₁o(S/N)(dB)                                          (2-1)

例如，当S/N=10   时，信噪比为10dB,   而当S/N=1000   时，信噪比为30dB。

在1948年，信息论的创始人香农(Shannon)推导出了著名的香农公式。香农公式指出：

信道的极限信息传输速率C 是

C=W         log₂(1+S/N)(bit/s)                                                 (2-2)

式 中 ，W为信道的带宽(以Hz 为单位); S 为信道内所传信号的平均功率；N 为信道内 部的高斯噪声功率。香农公式的推导可在通信原理教科书中找到。这里只给出其结果。

香农公式表明，信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率就越高。 香 农公式指出了信息传输速率的上限。香农公式的意义在于：只要信息传输速率低于信道的极 限信息传输速率，就一定存在某种办法来实现无差错的传输。不过，香农没有告诉我们具体 的实现方法。这要由研究通信的专家去寻找。

从以上所讲的不难看出，对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比也不能再提高了， 并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有什么办法提高信息的传输速率呢?这就是用编 码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。我们可以用个简单的例子来说明这个问题。

假定我们的基带信号是：

101011000110111010…

如果直接传送，则每一个码元所携带的信息量是1 bit 。现将信号中的每3个比特编为 一个组，即101,011,000,110,111,010,.….。3个比特共有8种不同的排列。我们可以用不同 的调制方法来表示这样的信号。例如，用8种不同的振幅，或8种不同的频率，或8种不同 的相位进行调制。假定我们采用相位调制，用相位φo表示000,φ1表示001,φ2表示010,.., φ7表示111。这样，原来的18个码元的信号就转换为由6个新的码元(即由原来的每三个 bit 构成一个新的码元)组成的信号：

101011000110111010…=φ5φ390φ6φ7φ2 …

也就是说，若以同样的速率发送码元，则同样时间所传送的信息量就提高到了3倍。

自从香农公式发表后，各种新的信号处理和调制方法不断出现，其目的都是为了尽可 能地接近香农公式给出的传输速率极限。在实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的 极限传输速率低不少。这是因为在实际信道中，信号还要受到其他一些损伤，如各种脉冲干 扰和在传输中产生的失真，等等。这些因素在香农公式的推导过程中并未考虑。

## 2.3 物理层下面的传输媒体

传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间 的物理通路。传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体和非导引型传输媒体 ( 这里的“导 引型”的英文就是guided,   也可译为“导向传输媒体”)。在导引型传输媒体中，电磁波被导 引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播，而非导引型传输媒体就是指自由空间，在非导引型传 输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。图2-5是电信领域使用的电磁波的频谱。

10¹2   10¹4 1016 1018 1020 1022 10²4  红外线        X射线      Y射线

可见光 紫外线

f(Hz)10410⁵        106  107  108  109  1010  10   1012  10¹³ 10¹4101⁵1016

双绞线               卫星                  光纤

同轴电缆       地面微波

海事   调幅    调频  移动

无线电无线电    无线电无线电

电视

波段    LF     MF HF VHF UHF SHF EHF THF

f(Hz)10°10²10⁴10⁶1081010

低频    无线电  微波

图2-5  电信领域使用的电磁波的频谱

### 2.3.1  导引型传输媒体

1. 双绞线

双绞线也称为双扭线，是最古老但又是最常用的传输媒体。把两根互相绝缘的铜导线 并排放在一起，然后用规则的方法绞合(twist)起来就构成了双绞线。绞合可减少对相邻导线 的电磁干扰。使用双绞线最多的地方就是到处都有的电话系统。几乎所有的电话都用双绞线 连接到电话交换机。这段从用户电话机到交换机的双绞线称为用户线或用户环路(subscriber loop)。通常将一定数量的这种双绞线捆成电缆，在其外面包上护套。

模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几到十几公里。距离太长 时就要加放大器以便将衰减了的信号放大到合适的数值(对于模拟传输),或者加上中继器 以便对失真了的数字信号进行整形(对于数字传输)。导线越粗，其通信距离就越远，但导 线的价格也越高。在数字传输时，若传输速率为每秒几个兆比特，则传输距离可达几公里。 由于双绞线的价格便宜且性能也不错，因此使用十分广泛。

为了提高双绞线抗电磁干扰的能力，可以在双绞线的外面再加上一层用金属丝编织成 的屏蔽层。这就是屏蔽双绞线，简称为 STP(Shielded Twisted Pair)。它的价格当然比无屏蔽 双绞线 UTP(Unshielded   Twisted   Pair) 要贵一些。图2-6是无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的示 意图。

聚氯乙    绝缘层    铜线 烯套层

(a)无屏蔽双绞线             (b)屏蔽双绞线         (c)不同的绞合度的双绞线

图2-6 双绞线的示意图

1991年，美国电子工业协会 EIA (Electronic Industries Association)和电信行业协会 TIA (Telecommunications Industries Association)联合发布了标准 EIA/TIA-568, 它的名称是“商用 建筑物电信布线标准”(Commercial Building Telecommunications Cabling Standard)。这个标 准规定了用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准。1995年将布线标准更新

为 EIA/TIA-568-A。此标准规定了5个种类的UTP 标准(从1类线到5类线)。对传送数据 来说，现在最常用的UTP 是5类线 (Category   5或 CAT5) 。5 类线与3类线的最主要的区别 就是大大增加了每单位长度的绞合次数。3类线的绞合长度是7.5至10 cm,   而5类线的绞 合长度是0.6至0.85 cm 。图2-6(c)表示5类线具有比3类线更高的绞合度。此外，5类线在 线对间的绞合度和线对内两根导线的绞合度都经过了更精心的设计，并在生产中加以严格的 控制，使干扰在一定程度上得以抵消，从而提高了线路的传输速率。表2-1给出了常用的绞 合线的类别、带宽和典型应用。

表2-1 常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

| 绞合线类别 | 带宽 | 线缆特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 16 MHz | 2对4芯双绞线 | 模拟电话；曾用于传统以太网(10 Mbit/s) |
| 4 | 20 MHz | 4对8芯双绞线 | 曾用于令牌局域网 |
| 5 | 100 MHz | 与4类相比增加了绞合度 | 传输速率不超过100 Mbit/s的应用 |
| 5E(超5类) | 125 MHz | 与5类相比衰减更小 | 传输速率不超过1 Gbit/s的应用 |
| 6 | 250 MHz | 与5类相比改善了串扰等性能 | 传输速率高于1 Gbit/s的应用 |
| 7 | 600 MHz | 使用屏蔽双绞线 | 传输速率高于10 Gbit/s的应用 |

无论是哪种类别的双绞线，衰减都随频率的升高而增大。使用更粗的导线可以降低衰 减，但却增加了导线的重量和价格。信号应当有足够大的振幅，以便在噪声干扰下能够在接 收端正确地被检测出来。双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。

2. 同轴电缆

同轴电缆由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体 屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层所组成(图2-7)。由于外导体屏蔽层的作 用，同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。

图2-7  同轴电缆的结构

在局域网发展的初期曾广泛地使用同轴电缆作为传输媒体。但随着技术的进步，在局 域网领域基本上都采用双绞线作为传输媒体。目前同轴电缆主要用在有线电视网的居民小区 中。同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。目前高质量的同轴电缆的带宽已接近1 GHz。

3. 光缆

从20世纪70年代到现在，通信和计算机都发展得非常快。据统计，计算机的运行速 度大约每10年提高10倍。 但在通信领域里，信息的传输速率则提高得更快，从20世纪70 年代的56 kbit/s  提高到现在的100 Gbit/s  (使用光纤通信技术),并且这个速率还在继续提 高。因此光纤通信就成为现代通信技术中的一个十分重要的领域。

光纤通信就是利用光导纤维(以下简称为光纤)传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相 当于1,而没有光脉冲相当于0。由于可见光的频率非常高，约为10⁸ MHz 的量级，因此一

个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。

光纤是光纤通信的传输媒体。在发送端有光源，可以采用发光二极管或半导体激光 器，它们在电脉冲的作用下能产生出光脉冲。在接收端利用光电二极管做成光检测器，在检 测到光脉冲时可还原出电脉冲 。

光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝，主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体。 纤芯很细，其直径只有8~100 μm(1        μm=10⁶m)。光波正是通过纤芯进行传导的。包层较 纤芯有较低的折射率。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入 射角(图2-8)。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，即光线碰到包层时就会折射

回纤芯 。 这个过程不断重复 ， 光也就沿着光纤传输下去 。

包层

纤芯

折射角

包层(低折射率的媒体)

纤芯(高折射率的媒体)

入射角

包层(低折射率的媒体)

图2-8 光线在光纤中的折射

图2-9 画出了光波在纤芯中传播的示意图。现代的生产工艺可以制造出超低损耗的光 纤，即做到光线在纤芯中传输数公里而基本上没有什么衰耗。这一点乃是光纤通信得到飞速 发展的最关键因素 。

图2-9 光波在纤芯中的传播

图2-9中只画了一条光线。实际上，只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某 个临界角度，就可产生全反射。因此，可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传 输。这种光纤就称为多模光纤(图2- 10(a))。光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽，造成 失真。因此多模光纤只适合于近距离传输。若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤 就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为单模 光纤 (图2- 10(b))。单模光纤的纤芯很细，其直径只有几个微米，制造起来成本较高。同时 单模光纤的光源要使用昂贵的半导体激光器，而不能使用较便宜的发光二极管。但单模光纤 的衰耗较小，在100 Gbit/s 的高速率下可传输100公里而不必采用中继器。

在光纤通信中常用的三个波段的中心分别位于850 nm,1300  nm和1550 nm①。后两种情 况的衰减都较小。850 nm 波段的衰减较大，但在此波段的其他特性均较好。所有这三个波 段都具有25000~30000 GHz  的 带 宽 ， 可 见 光 纤 的 通 信 容 量 非 常 大 。

① 注：单位nm 是“纳米”,即10⁹米。1310 nm=1.31 μm。

(a)

输入脉冲                                                           输出脉冲

(b)

图2-10  多模光纤(a)和单模光纤(b)的比较

由于光纤非常细，连包层一起的直径也不到0.2 mm 。 因此必须将光纤做成很结实的光 缆。 一根光缆少则只有一根光纤，多则可包括数十至数百根光纤，再加上加强芯和填充物就 可以大大提高其机械强度。必要时还可放入远供电源线。最后加上包带层和外护套，就可以 使抗拉强度达到几公斤，完全可以满足工程施工的强度要求。图2-11 为四芯光缆剖面的示 意图。

外护套

远供电源线  光纤及其包层

填充物 加强芯

包带层

图2-11 四芯光缆剖面的示意图

光纤不仅具有通信容量非常大的优点，而且还具有其他的一些特点：

(1)传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。

(2)抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。

(3)无串音干扰，保密性好，也不易被窃听或截取数据。

(4)体积小，重量轻。这在现有电缆管道已拥塞不堪的情况下特别有利。例如，1 km 长 的1000对双绞线电缆约重8000 kg,   而同样长度但容量大得多的一对两芯光缆仅重100 kg 。 但要把两根光纤精确地连接起来，需要使用专用设备。

由于生产工艺的进步，光纤的价格不断降低，因此现在已经非常广泛地应用在计算机 网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中，因为它提供了很高的带宽，而且性价比很 高。在高速局域网中也使用得很多。

最后要提一下，在导引型传输媒体中，还有一种是架空明线 (铜线或铁线)。这是在20 世纪初就已大量使用的方法——在电线杆上架设的互相绝缘的明线。架空明线安装简单，但 通信质量差，受气候环境等影响较大。在许多国家现在都已停止了铺设架空明线。目前在我 国的一些农村和边远地区的通信仍使用架空明线。

### 2.3.2  非导引型传输媒体

前面介绍了三种导引型传输媒体。但是，若通信线路要通过一些高山或岛屿，有时就 很难施工。即使是在城市中，挖开马路敷设电缆也不是一件很容易的事。当通信距离很远 时，敷设电缆既昂贵又费时。但利用无线电波在自由空间的传播就可较快地实现多种通信。 由于这种通信方式不使用上一节所介绍的各种导引型传输媒体，因此就将自由空间称为“非 导引型传输媒体”。

特别要指出的是，由于信息技术的发展，社会各方面的节奏变快了。人们不仅要求能 够在运动中进行电话通信(即移动电话通信),而且还要求能够在运动中进行计算机数据通 信(俗称上网)。因此在最近十几年无线电通信发展得特别快，因为利用无线信道进行信息 的传输，是在运动中通信的唯一手段。

无线传输可使用的频段很广。从前面给出的图2-5可以看出，人们现在已经利用了好几 个波段进行通信。紫外线和更高的波段目前还不能用于通信。图2-5的最下面一行还给出了 ITU对波段取的正式名称。例如， LF 波段的波长是从1 km 到10 km  (对应于30 kHz～300  kHz) 。LF,MF   和 HF 的中文名字分别是低频、中频(300 kHz～3    MHz)和高频(3 MHz～30   MHz) 。更高的频段中的V,U,S   和 E 分别对应于Very,Ultra,Super   和 Extremely,  相应的频段 的中文名字分别是甚高频(30 MHz～300  MHz)、特高频(300 MHz~3GHz) 、  超高频(3 GHz~ 30 GHz)和极高频(30 GHz～300    GHz), 最高的一个频段中的T 是 Tremendously,  目前尚无标 准译名。在低频LF 的下面其实还有几个更低的频段，如甚低频VLF 、特低频ULF 、超低频 SLF 和极低频 ELF 等，因不用于一般的通信，故未画在图中。

短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射。但电离层的不稳定所产生的衰落现象 和电离层反射所产生的多径效应①,使得短波信道的通信质量较差。因此，当必须使用短波无 线电台传送数据时，一般都是低速传输，即速率为一个标准模拟话路传几十至几百比特/秒。 只有在采用复杂的调制解调技术后，才能使数据的传输速率达到几千比特/秒。

无线电微波通信在数据通信中占有重要地位。微波的频率范围为300 MHz~300  GHz 	(波长1m~1mm),      但主要使用2~40 GHz 的频率范围。微波在空间主要是直线传播。由 于微波会穿透电离层而进入宇宙空间，因此它不像短波那样可以经电离层反射传播到地面上 很远的地方。传统的微波通信主要有两种方式，即地面微波接力通信和卫星通信。

由于微波在空间是直线传播的，而地球表面是个曲面，因此其传播距离受到限制， 一 般只有50 km 左右。但若采用100 m 高的天线塔，则传播距离可增大到100 km。为实现远 距离通信必须在一条微波通信信道的两个终端之间建立若干个中继站。中继站把前一站送来 的信号经过放大后再发送到下一站，故称为“接力”。大多数长途电话业务使用4~6 GHz  的 频率范围。

微波接力通信可传输电话、电报、图像、数据等信息。其主要特点是：

(1)微波波段频率很高，其频段范围也很宽，因此其通信信道的容量很大。

(2)因为工业干扰和天电干扰的主要频谱成分比微波频率低得多，对微波通信的危害比 对短波和米波(即甚高频)通信小得多，因而微波传输质量较高。

① 注：多径效应就是同一个信号经过不同的反射路径到达同一个接收点，但各反射路径的衰减和时延都不相同，使得最 后得到的合成信号失真很大。

(3)与相同容量和长度的电缆载波通信比较，微波接力通信建设投资少，见效快，易于

跨越山区、江河。

当然，微波接力通信也存在如下的一些缺点：

(1)相邻站之间必须直视(常称为视距LOS (Line Of Sight)),不能有障碍物。有时一个 天线发射出的信号也会分成几条略有差别的路径到达接收天线，因而造成失真。

(2)微波的传播有时也会受到恶劣气候的影响。

(3)与电缆通信系统比较，微波通信的隐蔽性和保密性较差。

(4)对大量中继站的使用和维护要耗费较多的人力和物力。

常用的卫星通信方法是在地球站之间利用位于约3万6千公里高空的人造同步地球卫 星作为中继器的一种微波接力通信。对地静止通信卫星就是在太空的无人值守的微波通信的 中继站。可见卫星通信的主要优缺点大体上应当和地面微波通信差不多。

卫星通信的最大特点是通信距离远，且通信费用与通信距离无关。同步地球卫星发射 出的电磁波能辐射到地球上的通信覆盖区的跨度达1万8千多公里，面积约占全球的三分之 一。只要在地球赤道上空的同步轨道上，等距离地放置3颗相隔120度的卫星，就能基本上 实现全球的通信。

和微波接力通信相似，卫星通信的频带很宽，通信容量很大，信号所受到的干扰也较 小，通信比较稳定。为了避免产生干扰，卫星之间相隔如果不小于2度，那么整个赤道上空 只能放置180个同步卫星。好在人们想出来可以在卫星上使用不同的频段来进行通信。因此 总的通信容量资源还是很大的。

卫星通信的另一特点就是具有较大的传播时延。由于各地球站的天线仰角并不相同， 因此不管两个地球站之间的地面距离是多少(相隔一条街或相隔上万公里),从一个地球站 经卫星到另一地球站的传播时延在250~300 ms 之间。一般可取为270 ms 。这和其他的通信 有较大差别(请注意：这和两个地球站之间的距离没有什么关系)。对比之下，地面微波接 力通信链路的传播时延一般取为3.3μs/km。

请注意，“卫星信道的传播时延较大”并不等于“用卫星信道传送数据的时延较大”。 这是因为传送数据的总时延除了传播时延外，还有发送时延、处理时延和排队时延等部分。 传播时延在总时延中所占的比例有多大，取决于具体情况。但利用卫星信道进行交互式的网 上游戏显然是不合适的。

在十分偏远的地方，或在离大陆很远的海洋中，要进行通信就几乎完全要依赖于卫星 通信。卫星通信还非常适合于广播通信，因为它的覆盖面很广。但从安全方面考虑，卫星通 信系统的保密性则相对较差。

通信卫星本身和发射卫星的火箭造价都较高。受电源和元器件寿命的限制，同步卫星 的使用寿命一般为10～15年。卫星地球站的技术较复杂，价格还比较贵。这就使得卫星通 信的费用较高。

除上述的同步卫星外，低轨道卫星通信系统已开始使用。低轨道卫星相对于地球不是 静止的，而是不停地围绕地球旋转。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已开始在空间 部署，并构成了空间高速链路。由于低轨道卫星离地球很近，因此轻便的手持通信设备都能 够利用卫星进行通信。

从20世纪90年代起，无线移动通信和互联网一样，得到了飞速的发展。与此同时，  使用无线信道的计算机局域网也获得了越来越广泛的应用。我们知道，要使用某一段无线电

频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有 一 些 无线电频段是可以自由使用的(只要不干扰他人在这个频段中的通信),这正好满足计算机 无线局域网的需求。图2 - 12给出了美国的 ISM  频段，现在的无线局域网就使用其中的2 . 4 GHz  和5 . 8 GHz  频 段 。ISM  是 Industrial,Scientific,and                 Medical ( 工 业 、 科 学 与 医 药 ) 的 缩 写，即所谓的“工、科、医频段”。各国的ISM  标准有可能略有差别。

83.5  MHz

2.4835 GHz

902  928

MHz  MHz

26

MHz

5.850 GHz

5.725 GHz

2.4  GHz

125

MHz

频带

频率

图2-12 无线局域网使用的ISM 频段

红外通信、激光通信也使用非导引型媒体。可用于近距离的笔记本电脑相互传送数据。

## 2.4  信道复用技术

### 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

复 用(multiplexing)   是通信技术中的基本概念。在计算机网络中的信道广泛地使用各种复 用技术。下面对信道复用技术进行简单的介绍。

图2 - 13(a)表 示A,B₁        和 C₁  分别使用 一 个单独的信道和A₂,B₂       和 C₂  进行通信，总共需 要三个信道。但如果在发送端使用 一 个复用器，就可以让大家合起来使用 一 个共享信道进行 通信。在接收端再使用分用器，把合起来传输的信息分别送到相应的终点。图2 - 13(b) 是 复 用的示意图。当然复用要付出 一 定代价(共享信道由于带宽较大因而费用也较高，再加上复 用 器 和 分 用 器) 。但如果复用的信道数量较大，那么在经济上还是合算的。

(a)使用单独的信道

(b) 使用共享信道

图2-13 复用的示意图

最基本的复用就是频 分 复 用 FDM  (Frequency  Division  Multiplexing)和 时 分 复 用 TDM  (Time      Division      Multiplexing)。频分复用最简单，其特点如图2 - 14(a) 所示。用户在分配到 一 定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。可见频分复用的所有用户在同样的时

间占用不同的带宽资源(请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。而 时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM  帧)。每一个时分复用的用户在 每一个 TDM  帧中占用固定序号的时隙。为简单起见，在图2-14(b)中只画出了4个用户A,  B,C  和 D。每一个用户所占用的时隙周期性地出现(其周期就是 TDM  帧的长度)。因此 TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。可以看出，时分复用的所有用户是在不同的时间占 用同样的频带宽度。这两种复用方法的优点是技术比较成熟，但缺点是不够灵活。时分复用 则更有利于数字信号的传输。

频  率

频 带  n

频 带 3 频 带 2

频 带

(a)                                             时间

(b)

图2-14  频分复用(a)和时分复用(b)

在使用频分复用时，若每一个用户占用的带宽不变，则当复用的用户数增加时，复用 后的信道的总带宽就跟着变宽。例如，传统的电话通信每一个标准话路的带宽是4 kHz ( 即 通信用的3.1 kHz 加上两边的保护频带),那么若有1000个用户进行频分复用，则复用后的总 带宽就是4 MHz 。 但在使用时分复用时，每一个时分复用帧的长度是不变的，始终是125  μs。

若有1000个用户进行时分复用，则每一个用户分配到的时隙宽度就是125 μs 的千分之一， 即0.125 μs,   时隙宽度变得非常窄。我们应注意到，时隙宽度非常窄的脉冲信号所占的频谱 范围也是非常宽的。

在 进 行 通 信 时 ，复 用 器(multiplexer   )总 是 和分 用 器( demultiplex    er)成对地使用。在复用器 和分用器之间是用户共享的高速信道。分用器的作用正好和复用器相反，它把高速信道传送  过来的数据进行分用，分别送交到相应的用户。

当使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质， 一个用户对已 经分配到的子信道的利用率一般是不高的。当用户在某一段时间暂时无数据传输时(例如用 户正在键盘上输入数据或正在浏览屏幕上的信息),那就只能让已经分配到手的子信道空闲 着，而其他用户也无法使用这个暂时空闲的线路资源。图2-15 说明了这一概念。这里假定 有4个用户A,B,C   和 D 进行时分复用。复用器按A→B→C→D  的顺序依次对用户的时 隙进行扫描，然后构成一个个时分复用帧。图中共画出了4个时分复用帧，每个时分复用帧 有4个时隙。请注意，在时分复用帧中，每一个用户所分配到的时隙长度缩短了，在本例 中，只有原来的1/4。可以看出，当某用户暂时无数据发送时，在时分复用帧中分配给该用

户的时隙只能处于空闲状态，其他用户即使一直有数据要发送，也不能使用这些空闲的时 隙。这就导致复用后的信道利用率不高。

4个时分复用帧

图2-15 时分复用可能会造成线路资源的浪费

统计时分复用STDM    (Statistic    TDM)是一种改进的时分复用，它能明显地提高信道的利 用率。 集中器(concentrator)  常使用这种统计时分复用。图2-16是统计时分复用的原理图。 一 个使用统计时分复用的集中器连接4个低速用户，然后将它们的数据集中起来通过高速线路 发送到一个远地计算机。

统计时分复用

a          a

b    b

c  c

d

a b b c c  d  a t

#1   #2   #3

3个STDM帧

t

t—

→t 一

→t

A

B

C

D

集中器

图2-16  统计时分复用的工作原理

统计时分复用使用 STDM   帧来传送复用的数据。但每一个 STDM   帧中的时隙数小于连 接在集中器上的用户数。各用户有了数据就随时发往集中器的输入缓存，然后集中器按顺序 依次扫描输入缓存，把缓存中的输入数据放入 STDM   帧中。对没有数据的缓存就跳过去。 当 一个帧的数据放满了，就发送出去。因此， STDM   帧不是固定分配时隙，而是按需动态 地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。我们还可看出，在输出线路上，某 一个用户所占用的时隙并不是周期性地出现。因此统计复用又称为异步时分复用，而 普 通 的 时分复用称为同步时分复用。这里应注意的是，虽然统计时分复用的输出线路上的数据率小 于各输入线路数据率的总和，但从平均的角度来看，这二者是平衡的。假定所有的用户都不 间断地向集中器发送数据，那么集中器肯定无法应付，它内部设置的缓存都将溢出。所以集 中器能够正常工作的前提是假定各用户都是间歇地工作。

由 于 STDM   帧中的时隙并不是固定地分配给某个用户，因此在每个时隙中还必须有用 户的地址信息，这是统计时分复用必须要有的和不可避免的一些开销。在图2- 16输出线路 上每个时隙之前的短时隙(白色)就是放入这样的地址信息。使用统计时分复用的集中器也 叫做智能复用器，它能提供对整个报文的存储转发能力(但大多数复用器一次只能存储一个

字符或一个比特),通过排队方式使各用户更合理地共享信道。此外，许多集中器还可能具 有路由选择、数据压缩、前向纠错等功能。

最后要强调一下，TDM  帧和 STDM 帧都是在物理层传送的比特流中所划分的帧。这种 “帧”和我们以后要讨论的数据链路层的“帧”是完全不同的概念，不可弄混。

### 2.4.2  波分复用

波分复用 WDM(Wavelength  Division  Multiplexing)就是光的频分复用。光纤技术的应用 使得数据的传输速率空前提高。现在人们借用传统的载波电话的频分复用的概念，就能做到 使用一根光纤来同时传输多个频率很接近的光载波信号。这样就使光纤的传输能力可成倍地 提高。由于光载波的频率很高，因此习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波。这样 就得出了波分复用这一名词。最初，人们只能在一根光纤上复用两路光载波信号。这种复用 方式称为波分复用 W DM。 随着技术的发展，在一根光纤上复用的光载波信号的路数越来越 多。现在已能做到在一根光纤上复用几十路或更多路数的光载波信号。于是就使用了密集波 分复用DWDM (Dense  Wavelength  Division  Multiplexing)这一名词。例如，每一路的数据率 是40 Gbit/s,   使用 DWDM 后，如果在一根光纤上复用64路，就能够获得2.56 Tbit/s 的数 据率。图2-17给出了波分复用的概念。

光调制器

0                 1550nm

1            1551  nm

2        1552nm

3                 1553nm

4                 1554nm

5             1555  nm

6            1556nm

7            1557nm

光解调器

1550nm             0

1551 nm          1

1552nm             2

1553nm             3

1554 nm          4

1555 nm          5

1556 nm          6

1557nm             7

8×2.5  Gbit/s

1310 nm

8×2.5   Gbit/s

1310 nm

20 Gbit/s    EDFA

分用器

复用器

120 km

图2- 17  波分复用的概念

图2-17表示8路传输速率均为2.5 Gbit/s 的光载波(其波长均为1310 nm) 。 经光的调 制后，分别将波长变换到1550~1557 nm, 每个光载波相隔1 nm。 (这里只是为了说明问题 的方便。实际上，对于密集波分复用，光载波的间隔一般是0.8或1.6 nm。) 这8个波长很 接近的光载波经过光复用器 (波分复用的复用器又称为合波器)后，就在一根光纤中传输。 因此，在一根光纤上数据传输的总速率就达到了8×2.5 Gbit/s=20     Gbit/s。但光信号传输了 一段距离后就会衰减，因此对衰减了的光信号必须进行放大才能继续传输。现在已经有了很 好的掺铒光纤放大器 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier)。它是一种光放大器，不需要像 以前那样复杂，先把光信号转换成电信号，经过电放大器放大后，再转换成为光信号。 EDFA  不需要进行光电转换而直接对光信号进行放大，并且在1550 nm 波长附近有35 nm (即4.2 THz)  频带范围提供较均匀的、最高可达40~50 dB 的增益。两个光纤放大器之间的 光缆线路长度可达120 km, 而光复用器和光分用器 (波分复用的分用器又称为分波器) 之 间的无光电转换的距离可达600 km (只需放入4个EDFA 光纤放大器)。

在地下铺设光缆是耗资很大的工程。因此人们总是在一根光缆中放入尽可能多的光纤 (例如，放入100根以上的光纤),然后对每一根光纤使用密集波分复用技术。因此，对于

具有100根速率为2.5 Gbit/s光纤的光缆，采用16倍的密集波分复用，得到一根光缆的总数 据率为100×40 Gbit/s,或4 Tbit/s。这里的T 为10¹²,中文名词是“太”,即“兆兆”。

现在光纤通信的容量和传输距离还在不断增长。据报道[W-NEWS14],  我国在2014年 已在一根普通单模光纤在C+L 波段以375路、每路267.27 Gbit/s 的超大容量超密集波分复 用传输80公里，传输总容量达到100.23 Tbit/s 。当然，要达到普遍商用化的水平，可能还 需要不少的时间。

### 2.4.3  码分复用

码分复用 CDM  (Code  Division  Multiplexing)是另一种共享信道的方法。实际上，人们 更常用的名词是码分多址CDMA(Code Division Multiple Access)。每一个用户可以在同样的 时间使用同样的频带进行通信。由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间 不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信，因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能 力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。随着技术的进步，CDMA  设备的价格和体积 都大幅度下降，因而现在已广泛使用在民用的移动通信中，特别是在无线局域网中。采用 CDMA  可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性，减少干扰对通信的影响，增大通信 系统的容量(是使用GSM  的4~5倍①),降低手机的平均发射功率，等等。下面简述其工作 原理。

在 CDMA  中，每一个比特时间再划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。通常 m 的值 是64或128。在下面的原理性说明中，为了画图简单起见，我们设m 为8。

使用CDMA  的每一个站被指派一个唯一的m bit码片序列(chip  sequence)。一个站如果 要发送比特1,则发送它自己的 m  bit  码片序列。如果要发送比特0,则发送该码片序列的 二进制反码。例如，指派给S 站的8 bit码片序列是00011011。当S 发送比特1时，它就发 送序列00011011,而当S 发送比特0时，就发送11100100。为了方便，我们按惯例将码片 中的0写为-1,将1写为+1。因此S 站的码片序列是(-1-1-1+1+1-1+1+1)。

现假定 S 站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码 片，因此S 站实际上发送的数据率提高到mb bit/s, 同时S 站所占用的频带宽度也提高到原 来数值的 m 倍。这种通信方式是扩频(spread  spectrum)通信中的一种。扩频通信通常有两大 类。一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum),如上面讲的使用码片序 列就是这一类。另一种是跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

CDMA   系统的一个重要特点就是这种体制给每一个站分配的码片序列不仅必须各不相 同，并且还必须互相正交(orthogonal)。在实用的系统中是使用伪随机码序列。

用数学公式可以很清楚地表示码片序列的这种正交关系。令向量 S 表示站 S 的码片向 量，再令 T 表示其他任何站的码片向量。两个不同站的码片序列正交，就是向量S 和 T 的 规格化内积(inner product)都是0:

(2-3)

①注：GSM(Global System for Mobile)即全球移动通信系统，是欧洲和我国现在广泛使用的移动通信体制。

例如，向量S 为(-1-1-1+1+1-1+1+1),同时设向量 T 为(-1-1+1-1+1+1+1-1), 这相当于T 站的码片序列为00101110。将向量S  和 T 的各分量值代入(2-3)式就可看出这两 个码片序列是正交的。不仅如此，向量S 和各站码片反码的向量的内积也是0。另外一点也 很重要，即任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1:

(2-4)

而一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是-1。这从(2-4)式可以很清楚地 看出，因为求和的各项都变成了-1。

现在假定在一个 CDMA   系统中有很多站都在相互通信，每一个站所发送的是数据比特 和本站的码片序列的乘积，因而是本站的码片序列(相当于发送比特1)和该码片序列的二 进制反码(相当于发送比特0)的组合序列，或什么也不发送(相当于没有数据发送)。我 们还假定所有的站所发送的码片序列都是同步的，即所有的码片序列都在同一个时刻开始。 利用全球定位系统 GPS 就不难做到这点。

现假定有一个X 站要接收S 站发送的数据。X 站就必须知道 S 站所特有的码片序列。 X 站使用它得到的码片向量S 与接收到的未知信号进行求内积的运算。X 站接收到的信号是 各个站发送的码片序列之和。根据上面的公式(2-3)和(2-4),再根据叠加原理(假定各种信号 经过信道到达接收端是叠加的关系),那么求内积得到的结果是：所有其他站的信号都被过 滤掉(其内积的相关项都是0),而只剩下S 站发送的信号。当S 站发送比特1时，在X 站 计算内积的结果是+1,当S 站发送比特0时，内积的结果是-1。

图2-18是CDMA 的工作原理。设S 站要发送的数据是110三个码元。再设CDMA 将 每一个码元扩展为8个码片，而S 站选择的码片序列为(-1-1-1+1+1-1+1+1)。 S 站发送 的扩频信号为 Sx。我们应当注意到，S 站发送的扩频信号 Sx 中，只包含互为反码的两种码 片序列。T 站选择的码片序列为(-1-1+1-1+1+1+1-1),T 站也发送110三个码元，而T 站的扩频信号为 Tx。因所有的站都使用相同的频率，因此每一个站都能够收到所有的站发 送的扩频信号。对于我们的例子，所有的站收到的都是叠加的信号Sx+Tx。

1           1         0

待发送的数据码元.

发送端                m 个码片

S站发送的信号

-1-1-1+1+1-1+1+11-1-1+1+1-1+1+1+1+1+1-1-I+1-1-

经运算后X站 收到的码元

接收端

t

t

t

图2-18 CDMA的工作原理

当接收站打算收 S  站发送的信号时，就用 S  站的码片序列与收到的信号求规格化内 积。这相当于分别计算 S ·Sx和 S ·Tx。显然，S ·Sx就是S 站发送的数据比特，因为在计算 规格化内积时，按(2-3)式相加的各项，或者都是+1,或者都是-1;而 S·Tx  一定是零，因为 相加的8项中的+1和-1各占一半，因此总和一定是零。

## 2.5  数字传输系统

在早期电话网中，从市话局到用户电话机的用户线采用最廉价的双绞线电缆，而长途 干线采用的是频分复用 FDM 的模拟传输方式。由于数字通信与模拟通信相比，无论是传输 质量上还是从经济上都有明显的优势，目前，长途干线大都采用时分复用 PCM  的数字传输 方式。因此，现在的模拟线路就基本上只剩下从用户电话机到市话交换机之间的这一段几公 里长的用户线上。

现代电信网，早已不只是话音这一种业务，还包括视频、图像和各种数据业务。因此 需要一种能承载来自其他各种业务网络数据的传输网络。在数字化的同时，光纤开始成为长 途干线最主要的传输媒体。光纤的高带宽适用于承载今天的高速率数据业务(比如视频会 议)和大量复用的低速率业务(比如话音)。基于这个原因，当前光纤和要求高带宽传输的 技术还在共同发展。但早期的数字传输系统存在着许多缺点，其中最主要的是以下两个：

(1) 速率标准不统一。由于历史的原因，多路复用的速率体系有两个互不兼容的国际标 准，北美和日本的 T1  速率(1.544 Mbit/s)和欧洲的 E1 速率(2.048 Mbit/s)。但是再往上的复 用，日本又使用了第三种不兼容的标准。这样，国际范围的基于光纤的高速数据传输就很难 实现。

(2) 不是同步传输。在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要采用准同 步方式。在准同步系统中由于各支路信号的时钟频率有一定的偏差，给时分复用和分用带来 许多麻烦。当数据传输的速率很高时，收发双方的时钟同步就成为很大的问题。

为了解决上述问题，美国在1988 年首先推出了一个数字传输标准，叫做同步光纤网 SONET(Synchronous   Optical   Network)。整个的同步网络的各级时钟都来自一个非常精确的 主时钟(通常采用昂贵的铯原子钟，其精度优于±1×10-¹¹)。SONET  为光纤传输系统定义了 同步传输的线路速率等级结构，其传输速率以51.84 Mbit/s 为基础①,大约对应于 T3/E3 的 传输速率，此速率对电信号称为第1 级同步传送信号(Synchronous   Transport   Signal), 即 STS-1; 对光信号则称为第1 级光载波(Optical  Carrier), 即 OC-1。 现已定义了从51.84  Mbit/s ( 即OC-1)  一直到9953.280 Mbit/s ( 即OC-192/STS-192)   的标准。

ITU-T  以美国标准 SONET  为基础，制定出国际标准同步数字系列 SDH(Synchronous  Digital Hierarchy), 即1988年通过的 G707~G709  等三个建议书。到1992年又增加了十几 个建议书。一般可认为 SDH 与 SONET  是同义词，但其主要不同点是：SDH 的基本速率为 155.52   Mbit/s, 称为第1级同步传递模块(Synchronous  Transfer  Module), 即 STM-1,   相当于 SONET  体系中的 OC-3 速率。表2-2为 SONET  和 SDH  的比较。为方便起见，在谈到 SONET/SDH  的常用速率时，往往不使用速率的精确数值而是使用表中第二列给出的近似值 作为简称。

① 注 ：SONET  规定， SONET  每秒传送8000帧(和PCM  的采样速率一样)。每个STS-1 帧长为810字节，因此 STS-1 的数据率为8000×810×8=51840000 bits 。 为了便于表示，通常将一个STS-1 帧画成9行90列的字节排列。在这种排列中的 每一个字节对应的数据率是64 kbit/s。一 个STS-n  的帧长就是STS-1 的帧长的 n 倍，也同样是每秒传送8000帧，因此STS-n 的 数据率就是STS-1 的数据率的n 倍。

表2-2  SONET 的OC 级/STS 级与SDH 的STM 级的对应关系

| 线路速率(Mbit/s) | 线路速率的近似值 | SONET符号 | ITU-T符号 | 相当的话路数(每个话路64 kbit/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.840 | 一 | OC-1/STS-1 | — | 810 |
| 155.520 | 155 Mbit/s | OC-3/STS-3 | STM-1 | 2430 |
| 622.080 | 622 Mbit/s | OC-12/STS-12 | STM-4 | 9720 |
| 1244.160 | 一 | OC-24/STS-24 | STM-8 | 19440 |
| 2488.320 | 2.5 Gbit/s | OC-48/STS-48 | STM-16 | 38880 |
| 4976.640 |  | OC-96/STS-96 | STM-32 | 77760 |
| 9953.280 | 10 Gbit/s | OC-192/STS-192 | STM-64 | 155520 |
| 39813.120 | 40 Gbit/s | OC-768/STS-768 | STM-256 | 622080 |

SDH/SONET 定义了标准光信号，规定了波长为1310 nm 和1550 nm 的激光源。在物理 层定义了帧结构。SDH 的帧结构是以 STM-1 为基础的，更高的等级是用N 个 STM-1 复用 组成STM-N,   如 4 个STM-1 构成 STM-4,16    个 STM-1 构成STM-16。

SDH/SONET   标准的制定，使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1  等级上获得了统一。各国都同意将这一速率以及在此基础上的更高的数字传输速率 作为国际标准。这是第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准。现在SDH/SONET 标 准已成为公认的新一代理想的传输网体制，因而对世界电信网络的发展具有重大的意义。 SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。

## 2.6  宽带接入技术

在第1章中已讲过，用户要连接到互联网，必须先连接到某个ISP,   以便获得上网所需 的 IP 地址。在互联网的发展初期，用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到 ISP 的，经过多年的努力，从电话的用户线接入到互联网的速率最高只能达到56 kbit/s。为了提 高用户的上网速率，近年来已经有多种宽带技术进入用户的家庭。然而目前“宽带”尚无统 一的定义。很早以前，有人认为只要接入到互联网的速率远大于56 kbit/s就是宽带。后来美 国联邦通信委员会FCC 认为只要双向速率之和超过200 kbit/s 就是宽带。以后，宽带的标准 也不断提高。2015年1月，美国联邦通信委员会FCC  又对接入网的“宽带”进行了重新定 义，将原定的宽带下行速率调整至25 Mbit/s,   原定的宽带上行速率调整至3 Mbit/s。

从宽带接入的媒体来看，可以划分为两大类。 一类是有线宽带接入，而另一类是无线 宽带接入。由于无线宽带接入比较复杂，我们将在第9章中讨论这个问题。下面我们只限于 讨论有线宽带接入。

### 2.6.1  ADSL  技 术

非对称数字用户线ADSL (Asymmetric  Digital  Subscriber  Line)技术是用数字技术对现有 的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带数字业务。虽然标准模拟电话信号的频带被 限制在300~3400 Hz 的范围内(这是电话局的交换机设置的标准话路频带),但用户线本身 实际可通过的信号频率却超过1 MHz 。ADSL  技术把0~4 kHz  低端频谱留给传统电话使 用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。 ADSL  的 ITU  的标准是 G992.1  	(或称 Gdmt,   表示它使用 DMT 技术，见后面的介绍)。由于用户在上网时主要是从互联网

下载各种文档，而向互联网发送的信息量一般都不太大，因此 ADSL  的下行(从 ISP 到用 户)带宽都远远大于上行(从用户到ISP)  带宽。“非对称”这个名词就是这样得出的。

ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径(用户线越细，信号传输时的衰减就越 大)。例如，0.5 mm 线径的用户线，传输速率为1.5~2.0 Mbit/s 时可传送5.5 km;   但当传输 速率提高到6.1 Mbit/s 时，传输距离就缩短为3.7 km。如果把用户线的线径减小到0.4 mm,     那么在6.1 Mbit/s 的传输速率下就只能传送2.7 km 。此外，ADSL 所能得到的最高数据传输 速率还与实际的用户线上的信噪比密切相关。

ADSL 在用户线(铜线)的两端各安装一个ADSL 调制解调器。这种调制解调器的实现 方案有许多种。我国目前采用的方案是离散多音调DMT (Discrete  Multi-Tone)调制技术。这 里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。DMT  调制技术采用频分复用的方 法，把40 kHz 以上一直到1.1 MHz 的高端频谱划分为许多子信道，其中25个子信道用于上 行信道，而249个子信道用于下行信道，并使用不同的载波(即不同的音调)进行数字调 制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。由于用户线 的具体条件往往相差很大(距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同),因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。当ADSL 启动时，用户线 两端的 ADSL  调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频 率上测试信号的传输质量。这样就使 ADSL  能够选择合适的调制方案以获得尽可能高的数 据率。可见ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL 。因 此电信局需要定期检查用户线的质量，以保证能够提供向用户承诺的最高的 ADSL  数据 率。图2-19所示为这种DMT 技术的频谱分布。

一 ADSL的数字业务 — —   →

频谱   传统电话   上行信道          下行信道

频率(kHz)

0  4       ~40               ~138                                           ~1100

图2 - 19 DMT  技术的频谱分布

基于 ADSL  的接入网由以下三大部分组成：数字用户线接入复用器 DSLAM    (DSL

Access Multiplexer),用户线和用户家中的一些设施(见图2-20)。数字用户线接入复用器包 括许多 ADSL 调制解调器。ADSL 调制解调器又称为接入端接单元ATU (Access Termination Unit)。由于 ADSL  调制解调器必须成对使用，因此把在电话端局(或远端站)和用户家中 所用的ADSL 调制解调器分别记为ATU-C(C  代表端局(Central Office))和 ATU-R(R  代表 远端(Remote)) 。用户电话通过电话分离器(Splitter)和 ATU-R 连在一起，经用户线到端局， 并再次经过一个电话分离器把电话连到本地电话交换机。电话分离器是无源的，它利用低通 滤波器将电话信号与数字信号分开。将电话分离器做成无源的是为了在停电时不影响传统电 话的使用。一个 DSLAM  可支持多达500～1000个用户。若按每户6 Mbit/s 计算，则具有 1000个端口的 DSLAM (这就需要用1000个 ATU-C)  应有高达6 Gbit/s  的转发能力。因 ATU-C要使用数字信号处理技术，因此 DSLAM 的价格较高。

基于ADSL 的接入网

至ISP

电话  分离器

用户线

ATU-R

ATU-C

DSLAM-

端局或远端站

至本地电话局

区域宽带网

居民家庭

ATuc

ATU-C

图2-20 基于ADSL的接入网的组成

ADSL最大的好处就是可以利用现有电话网中的用户线(铜线),而不需要重新布线。	 有许多老的建筑，电话线都早已存在。但若重新铺设光纤，往往会对原有建筑产生一些损 伤。从尽量少损坏原有建筑考虑，使用ADSL  进行宽带接入就非常合适了。到2006年3月 为止，全世界的 ADSL  用户已超过1.5亿户。现在 ADSL  调制解调器已经可以做得很轻巧 	(见图2-21)。需要注意的是， ADSL  调制解调器有两个插口。较大的一个是 RJ-45  插口， 用来和计算机相连(见图中的至PC)。 较小的是RJ-11 插口，用来和电话分离器相连。电话 分离器则更小巧(见图2-22),用户只需要用三个带有 RJ-11  插头的连线就可以连接好，使 用起来非常方便。

电源

RJ-45

RJ-11

至PC 至分离器

图2-21 ADSL 调制解调器(ADSLATU-R)                         图2-22  电话分离器(有三个RJ-11插口)

最后我们要指出，ADSL  借助于在用户线两端安装的 ADSL  调制解调器(即 ATU-R  和 ATU-C)  对数字信号进行了调制，使得调制后的数字信号的频谱适合在原来的用户线上传 输。用户线本身并没有发生变化。但给用户的感觉是：加上 ADSL   调制解调器的用户线好 像能够直接把用户计算机产生的数字信号传送到远方的 ISP 。 正因为这样，原来的用户线加 上两端的调制解调器就变成了可以传送数字信号的数字用户线DSL。

ADSL 技术也在发展。现在ITU-T   已颁布了更高速率的 ADSL 标准，即 G  系列标准。 例 如 ，ADSL2(G992.3     和 G992.4)  和 ADSL2+(G992.5),       它们都称为第二代ADSL,    目 前 已 开始被许多ISP 采用和投入运营。第二代ADSL 改进的地方主要是：

(1)通过提高调制效率得到了更高的数据率。例如， ADSL2   要求至少应支持下行8 Mbit/s 、上行800 kbit/s  的速率。而ADSL2+ 则将频谱范围从1.1 MHz 扩展至2.2 MHz  (相应 的子信道数目也增多了),下行速率可达16 Mbit/s(最大传输速率可达25 Mbit/s),而 上 行 速率可达800 kbit/s。

(2)采用了无缝速率自适应技术 SRA   (Seamless   Rate    Adaptation),可在运营中不中断通 信和不产生误码的情况下，根据线路的实时状况，自适应地调整数据率。

(3)改善了线路质量评测和故障定位功能，这对提高网络的运行维护水平具有非常重要 的意义。

这里我们要强调一下，虽然 ADSL 很受居民用户欢迎，但 ADSL  并不适合于企业。这 是因为企业往往需要使用上行信道发送大量数据给许多用户。为了满足企业的需要， ADSL  技术有几种变型。例如，对称 DSL,   即 SDSL(Symmetric     DSL),  它把带宽平均分配到下行 和上行两个方向，很适合于企业使用，每个方向的速度分别为384 kbit/s或1.5 Mbit/s,距离 分别为5.5 km 或3 km 。还有一种使用一对线或两对线的对称 DSE 叫做HDSL(High    speed DSL),  是用来取代T1 线路的高速数字用户线，数据速率可达768 kbit/s 或1.5 Mbit/s,   距离 为2.7~3.6 km。

还有一种比 ADSL  更快的、用于短距离传送(300~1800 m)的 VDSL(Very   high   speed  DSL),  即甚高速数字用户线，也很值得注意。这也就是 ADSL  的快速版本。VDSL  的下行 速率达50~55 Mbit/s,   上行速率是1.5~2.5 Mbit/s 。2011 年 ITU-T 颁布了更高速率的VDSL2  	(即第二代的 VDSL)  的标准 G993.2 。VDSL2   能够提供的上行和下行的速率都能够达到 100 Mbit/s。用这样的速率能够观看非常流畅的视频节目。

以上这些不同的高速DSL 都可记为xDSL。

近年来，高速 DSL 技术的发展又有了新的突破。2011年ITU-T 成立了G.fast 项目组。 这个项目组致力于短距离超高速接入新标准的制定，目标是使用单对铜线在100m 距离内能 够提供超过500 Mbit/s的接入速率。我国的华为公司积极参加了此标准的制定工作，是该标 准的主要技术贡献者之一。在龙国柱博士的领导下，华为公司于2012年首先研制成功 Giga DSL 样机，实现了超高速的 DSL 接入。华为的Giga  DSL 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM  技术，有效地降低了辐射干扰和设备功耗，在100 m 内上下行总速率可达 1  Gbit/s, 而在200m 内，接入速率可超过500 Mbit/s。

目前在欧洲，这种超高速 DSL  的接入方式很受欢迎。这是因为在欧洲，具有历史意义 的古老建筑非常之多，而各国政府都已制定了很严格的保护文物的法律。如果为了实现高速 上网就在这些古老建筑的墙上钻洞铺设光缆，那么就破坏了文物，因而被法律禁止。值得注 意的是，这些国家的电话普及率很高，进入这些建筑的电话线都早已铺设好了。因此，利用 现有电话线来实现高速接入，在欧洲就特别受到欢迎。

在我国，情况有些不同。在建设新的高楼时，就已经把各种电缆的管线位置预留好 了。因此，高楼中的用户可以根据自己的需要选择合适的接入方式(不一定非要采用 xDSL  技术)。因此上述这种超高速的DSL 接入方式在国内使用得尚不普遍。

### 2.6.2 光纤同轴混合网 (HFC 网 )

光纤同轴混合网 (HFC  网 ，HFC 是 Hybrid Fiber Coax的缩写)是在目前覆盖面很广的 有线电视网的基础上开发的一种居民宽带接入网，除可传送电视节目外，还能提供电话、数 据和其他宽带交互型业务。最早的有线电视网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模 拟技术的频分复用对电视节目进行单向广播传输。但以后有线电视网进行了改造，变成 了现在的光纤同轴混合网 (HFC  网)。这种光纤同轴混合网HFC 的主要特点如下。

为了提高传输的可靠性和电视信号的质量，HFC  网把原有线电视网中的同轴电缆主干 部分改换为光纤(图2-23)。光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)。在光纤结点光信号被 转换为电信号，然后通过同轴电缆传送到每个用户家庭。从头端到用户家庭所需的放大器数

目也就减少到仅4~5个。连接到一个光纤结点的典型用户数是500左右，但不超过2000。

光纤结点 光纤

头端

光纤                   同轴电缆

高带宽光纤

同轴电缆

图2-23 HFC 网的结构图

光纤结点与头端的典型距离为25 km, 而从光纤结点到其用户的距离则不超过2~3km。

原来的有线电视网的最高传输频率是450 MHz,   并且仅用于电视信号的下行传输。但 现在的HFC 网具有双向传输功能，而且扩展了传输频带。根据有线电视频率配置标准GB/T 17786-1999,目前我国的HFC 网的频带划分如图2-24所示。

_ — 下 行 信 道 _        →

调频广播、模拟和数字电视、数据业务  频率(MHz)

5  6587                        1000

图2-24 我国的HFC网的频带划分

要使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号，需要把一个叫做机顶盒          的 设备连接在同轴电缆和用户的电视机之间。但为了使用户能够利用 HFC  网接入到互联网， 以及在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息，我们还需要增加一个为 HFC  网使用 的调制解调器，它又称为电缆调制解调器(cable modem)。电缆调制解调器可以做成一个单 独的设备(类似于 ADSL  的调制解调器),也可以做成内置式的，安装在电视机的机顶盒里 面。用户只要把自己的计算机连接到电缆调制解调器，就可方便地上网了。

美国的有线电视实验室CableLabs制定的电缆调制解调器规约DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications)的第一个版本DOCSIS    1.0,已在1998年3月被ITU-T 批准为 国际标准。后来又有了2001年的DOCSIS 2.0和2006年的DOCSIS 3.0等新的标准。

电缆调制解调器不需要成对使用，而只需安装在用户端。电缆调制解调器比 ADSL  使 用的调制解调器复杂得多，因为它必须解决共享信道中可能出现的冲突问题。在使用 ADSL  调制解调器时，用户计算机所连接的电话用户线是该用户专用的，因此在用户线上所能达到 的最高数据率是确定的，与其他 ADSL 用户是否在上网无关。但在使用HFC 的电缆调制解 调器时，在同轴电缆这一段用户所享用的最高数据率是不确定的，因为某个用户所能享用的 数据率大小取决于这段电缆上现在有多少个用户正在传送数据。有线电视运营商往往宣传通 过电缆调制解调器上网可以达到比 ADSL  更高的数据率(例如达到10 Mbit/s  甚 至 3 0 Mbit/s),但只有在很少几个用户上网时才可能会是这样的。然而若出现大量用户(例如几 百个)同时上网，那么每个用户实际的上网速率可能会低到难以忍受的程度。

### 2.6.3 FTTx技术

由于互联网上已经有了大量的视频信息资源，因此近年来宽带上网的普及率增长得很 快。但是为了更快地下载视频文件，以及更加流畅地欣赏网上的各种高清视频节目，尽快地 把用户的上网速率进行升级就成为ISP 的重要任务。从技术上讲，光纤到户FTTH (Fiber To The  Home)应当是最好的选择，这也是广大网民最终所向往的。所谓光纤到户，就是把光纤 一直铺设到用户家庭。只有在光纤进入用户的家门后，才把光信号转换为电信号。这样做就 可以使用户获得最高的上网速率 。

但光纤到户 FTTH  有两个问题：首先是目前的价格还不够便宜；其次是一般的家庭用 户也并没有这样高的数据率的需求。要在网上流畅地观看视频节目，有数兆比特每秒的数据 率就可以了，不 一 定非要使用100 Mbit/s  或 更 高 的 数 据 率 。

在这种情况下，就出现了多种宽带光纤接入方式，称为FTTx,   表示Fiber  To  The..。这 里字母 x  可代表不同的光纤接入地点。实际上，FTTx  就是把光电转换的地方，从用户家中 	(这时x 就是H)   向外延伸到离用户家门口有一定距离的地方。

其实，现在信号在陆地上长距离的传输，基本上都已经实现了光纤化。在前面所介绍 的 ADSL 和 HFC  宽带接入方式中，用于远距离的传输媒体也早都使用了光缆。只是到了临 近用户家庭的地方，才转为铜缆(电话的用户线和同轴电缆)。我们知道， 一个家庭用户远 远用不了一根光纤的通信容量。为了有效地利用光纤资源，在光纤干线和广大用户之间，还 需要铺设一段中间的转换装置即光配线网 ODN (Optical Distribution Network),使得数十个 家庭用户能够共享一根光纤干线。图2-25是现在广泛使用的无源光配线网的示意图。“无 源”表明在光配线网中无须配备电源，因此基本上不用维护，其长期运营成本和管理成本都 很 低 。 无 源 的 光 配 线 网 常 称 为无 源 光 网 络PON     (Passive      Optical     Network)。

发往特定ONU 的数据

头端

光纤干线

OLT

特定ONU 发来的数据

头端

光纤干线

OLT

局端

下行

光分路器

1:N

上行

1:N

光配线网(ODN)

光网络单元

ONU

ONU

1

ONU

ONU

ONU

ONU

用户端

· · ·

图2-25无源光配线网的组成

在图2-25中，光线路终端OLT(Optical Line Terminal)是连接到光纤干线的终端设备。 OLT   把 收 到 的 下 行 数 据 发 往 无 源 的 1 :N 光 分 路 器(splitte   r),    然 后 用 广 播 方 式 向 所 有 用 户 端 的

光网络单元O NU (Optical Network Unit)发送。典型的光分路器使用分路比是1:32,有时也 可以使用多级的光分路器。每个 ONU 根据特有的标识只接收发送给自己的数据，然后转换 为电信号发往用户家中。每一个 ONU  到用户家中的距离可根据具体情况来设置，OLT 则给 各ONU 分配适当的光功率。如果ONU 在用户家中，那就是光纤到户FTTH  了。

当 ONU  发送上行数据时，先把电信号转换为光信号，光分路器把各 ONU  发来的上行 数据汇总后，以 TDMA 方式发往OLT, 而发送时间和长度都由OLT 集中控制，以便有序地 共享光纤主干。

光配线网采用波分复用，上行和下行分别使用不同的波长。

无源光网络PON 的种类很多，但最流行的有以下两种。

一种是以太网无源光网络EPON  (Ethernet PON),已在2004年6月形成了IEEE 的标准 802.3ah 。在链路层使用以太网协议，利用 PON  的拓扑结构实现了以太网的接入。EPON  的 优点是：与现有以太网的兼容性好，并且成本低，扩展性强，管理方便。

另一种是吉比特无源光网络 GPON(Gigabit   PON),其标准是ITU 在2003年1月批准的 ITU-T  G984 。GPON 采用通用封装方法 GEM(Generic    Encapsulation    Method),可承载多业 务，对各种业务类型都能够提供服务质量保证，是很有潜力的宽带光纤接入技术。

现在已有很多种不同的 FTTx 。除了光纤到户 FTTH 外，还有光纤到路边 FTTC(C    表 示Curb) 、光纤到小区FT TZ(Z   表示 Zone) 、光纤到大楼FTT B(B    表示Building) 、光纤到 楼层 FTTF(F    表示 Floor) 、光纤到办公室 FTTO(O     表示 Office) 、光纤到桌面 FTTD(D

表示 Desk),   等等。从 ONU  到用户的个人电脑一般使用以太网连接，使用5类线作为传输 媒体。究竟选择何种接入方式最为合适，也就是说，究竟把光网络单元 ONU  放在什么地 方，则应当通过详细的预算对比才能确定。从总的趋势来看，光网络单元 ONU  越来越靠近 用户的家庭，因此就有了“光进铜退”的说法。

需要注意的是，目前有些网络运营商宣传所推出的“光纤到户”,往往并非真正的 FTTH, 而 是FTTx,   对居民来说就是FTTB  或 FTTF 。有的运营商把这种接入方式叫做“光 纤宽带”或“光纤加局域网”,这样可能较为准确。

本章的重要概念

●  物理层的主要仟务就是  确定与传输媒体的接口有关的一些特性，如机械特性、电气 特性、功能特性和过程特性。

●   一个数据通信系统可划分为三大部分，即源系统、传输系统和目的系统。源系 统包括源点(或源站、信源)和发送器，目的系统包括接收器和终点(或目的 站，或信宿)。

●   通信的目的是传送消息。如话音、文字、图像、视频等都是消息。数据是运送消息 的实体。信号则是数据的电气或电磁的表现。

●   根据信号中代表消息的参数的取值方式不同，信号可分为模拟信号(或连续信号) 和数字信号(或离散信号)。代表数字信号不同离散数值的基本波形称为码元。

●  根据双方信息交互的方式，通信可以划分为单向通信(或单工通信)、双向交替通 信(或半双工通信)和双向同时通信(或全双工通信)。

●  来自信源的信号叫做基带信号。信号要在信道上传输就要经过调制。调制有基带调 制和带通调制之分。最基本的带通调制方法有调幅、调频和调相。还有更复杂的调

●

●

·

●

·

●

## 习 题

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

2-06

2-07

2-08

2-09

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

制方法，如正交振幅调制。

要提高数据在信道上的传输速率，可以使用更好的传输媒体，或使用先进的调制技 术。但数据传输速率不可能被任意地提高。

传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体(双绞线、同轴电缆或光纤)和非导引 型传输媒体(无线或红外或大气激光)。

常用的信道复用技术有频分复用、时分复用、统计时分复用、码分复用和波分复用 (光的频分复用)。

最初在数字传输系统中使用的传输标准是脉冲编码调制 PCM。 现在高速的数字传 输系统使用同步光纤网 SONET  (美国标准)或同步数字系列SDH  (国际标准)。

用户到互联网的宽带接入方法有非对称数字用户线 ADSL (用数字技术对现有的模 拟电话用户线进行改造)、光纤同轴混合网 HFC (在有线电视网的基础上开发的) 和FTTx (即光纤到……)。

为了有效地利用光纤资源，在光纤干线和用户之间广泛使用无源光网络 PON。 无 源光网络无须配备电源，其长期运营成本和管理成本都很低。最流行的无源光网络 是以太网无源光网络EPON 和吉比特无源光网络GPON。

物理层要解决哪些问题?物理层的主要特点是什么?

规程与协议有什么区别?

试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构件的作用。

试解释以下名词：数据，信号，模拟数据，模拟信号，基带信号，带通信号，数字数 据，数字信号，码元，单工通信，半双工通信，全双工通信，串行传输，并行传输。 物理层的接口有哪几个方面的特性?各包含些什么内容?

数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制?信噪比能否任意提高?香农公式在数据 通信中的意义是什么?“比特/秒”和“码元/秒”有何区别?

假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000 码元/秒。如果采用振幅调制， 把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率(bit/s)?

假定要用3 kHz 带宽的电话信道传送64 kbit/s 的数据(无差错传输),试问这个信道 应具有多高的信噪比(分别用比值和分贝来表示)?这个结果说明什么问题?

用香农公式计算一下，假定信道带宽为3100 Hz,   最大信息传输速率为35 kbit/s,    那 么若想使最大信息传输速率增加60%,问信噪比 SIN 应增大到多少倍?如果在刚才 计算出的基础上将信噪比 S/N 再增大到10倍，问最大信息速率能否再增加20%?

常用的传输媒体有哪几种?各有何特点?

假定有一种双绞线的衰减是0.7 dB/km (在1 kHz 时),若容许有20 dB 的衰减，试问 使用这种双绞线的链路的工作距离有多长?如果要使这种双绞线的工作距离增大到 100公里，问应当使衰减降低到多少?

试计算工作在1200 nm 到1400 nm 之间以及工作在1400 nm 到1600 nm 之间的光波 的频带宽度。假定光在光纤中的传播速率为2×10⁸m/s。

为什么要使用信道复用技术?常用的信道复用技术有哪些?

试写出下列英文缩写的全文，并进行简单的解释。

FDM,TDM,STDM,WDM,DWDM,CDMA,SONET,SDH,STM-1,OC-48。

2-15    码分多址 CDMA  为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不

会互相干扰?这种复用方法有何优缺点?

2-16  共有四个站进行码分多址 CDMA   通信。四个站的码片序列为：

A:(-1-1-1+1+1-1+1+1)           B:(-1-1+1-1+1+1+1-1)

C:(-1+1-1+1+1+1-1-1)           D:(-1+1-1-1-1-1+1-1)

现收到这样的码片序列：(-1+1-3+1-1-3+1+1)。问哪个站发送数据了?发送数据 的站发送的是1还是0?

2-17    试比较ADSL 、HFC 以及FTTx 接入技术的优缺点。

2-18     为什么在ADSL 技术中，在不到1MHz 的带宽中却可以使传送速率高达每秒几个兆比特?

2-19  什么是 EPON 和 GPON?

# 第 3 章  数据链路层

数据链路层属于计算机网络的低层。数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：

(1) 点对点信道。这种信道使用一对一的点对点通信方式。

(2) 广播信道。这种信道使用一对多的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上 连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

局域网虽然是个网络，但我们并不把局域网放在网络层中讨论。这是因为在网络层要 讨论的问题是多个网络互连的问题，是讨论分组怎样从一个网络，通过路由器，转发到另一 个网络。在本章中我们研究的是在同一个局域网中，分组怎样从一台主机传送到另一台主 机，但并不经过路由器转发。从整个互联网来看，局域网仍属于数据链路层的范围。

本章首先介绍点对点信道和在这种信道上最常用的点对点协议 PPP。然后再用较大的篇 幅讨论共享信道的局域网和有关的协议。关于无线局域网的讨论将在第9章中进行。

本章最重要的内容是：

(1)数据链路层的点对点信道和广播信道的特点，以及这两种信道所使用的协议 (PPP 协议以及CSMA/CD 协议)的特点。

(2)数据链路层的三个基本问题：封装成帧、透明传输和差错检测 。

(3)以太网MAC 层的硬件地址。

(4)适配器、转发器、集线器、网桥、以太网交换机的作用以及使用场合。

下面看一下两台主机通过互联网进行通信时数据链路层所处的地位(图3-1)。

图3-1(a)表示用户主机 H₁ 通过电话线上网，中间经过三个路由器 (R₁,R₂     和 R₃)   连接 到远程主机 H₂ 。所经过的网络可以是多种的，如电话网、局域网和广域网。当主机 H₁  向 H₂发送数据时，从协议的层次上看，数据的流动如图3-1(b)所示。主机H₁ 和 H₂ 都有完整的 五层协议栈，但路由器在转发分组时使用的协议栈只有下面的三层①。数据进入路由器后要 先从物理层上到网络层，在转发表中找到下一跳的地址后，再下到物理层转发出去。因此， 数据从主机H₁ 传送到主机H₂ 需要在路径中的各结点的协议栈向上和向下流动多次，如图中 的浅灰色箭头所示。

然而当我们专门研究数据链路层的问题时，在许多情况下我们可以只关心在协议栈中 水平方向的各数据链路层。于是，当主机H₁  向主机H₂  发送数据时，我们可以想象数据就是 在数据链路层从左向右沿水平方向传送的，如图3-2中从左到右的粗箭头所示，即通过以下 这样的链路：

H₁  的链路层→R₁  的链路层 →R₂ 的链路层→R₃ 的链路层 →H₂ 的链路层

① 注：当路由器之间在交换路由信息时，则根据所使用的路由选择协议的不同，也有可能需要使用运输层协议。见下一 章的4.5节。

路由器R₁

路由器R₂

电话网           局域网

主机H₂ 局 域 网

路由器R₃

主机 H₁

广域网

(a) 主机H₁向H₂发送数据

| H₁ |  |  |  | H₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用层 运输层 | R₁ | R₂ | R₃ | 立用层 运输层 |
| 网络层 |  | 网络层 | 网络层 | 网络层 |
| 链路层 | 链路层 | 链路层 | 链路层 | 连路层 |
| 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层 |

(b)从层次上看数据的流动

图3-1  数据链路层的地位

| H₁ 应用层 运输层 网络层 链路层 物理层 | R₁ 网络层 物理层 | R₂ 网络层 链路层 物理层 | R₃ 网络层 链路层 物理层 | H₂ 应用层 运输层 网络层 物理层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图3-2  只考虑数据在数据链路层的流动

图3-2指出，从数据链路层来看，H₁ 到 H₂ 的通信可以看成由四段不同的链路层通信组

成 ， 即 ：H₁→R₁,R₁→R₂,R₂→R₃                    和 R₃→H₂ 。  这 四 段 不 同 的 链 路 层 可 能 采 用 不 同 的 数 据 链

路层协议 。

## 3.1  使用点对点信道的数据链路层

本节讨论使用点对点信道的数据链路层的一些基本问题。其中的某些概念对广播信道 也是适用的 。

### 3.1.1  数据链路和帧

我们在这里要明确 一 下，“链路”和“数据链路”并不是 一 回事。

所谓链路(link)就是从一个结点到相邻结点的一段物理线路(有线或无线),而中间没有 任何其他的交换结点。在进行数据通信时，两台计算机之间的通信路径往往要经过许多段这 样的链路 。 可见链路只是一条路径的组成部分 。

数据链路(data link)则是另一个概念。这是因为当需要在一条线路上传送数据时，除了 必须有一条物理线路外，还必须有一些必要的通信协议来控制这些数据的传输(这将在后面 几节讨论)。若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。现在最常用 的方法是使用网络适配器(既有硬件，也包括软件)来实现这些协议。一般的适配器都包括

了数据链路层和物理层 这两层的功能。

也有人采用另外的术语。这就是把链路分为物理链路和逻辑链路。物理链路就是上面

所说的链路，而逻辑链路就是上面的数据链路，是物理链路加上必要的通信协议。

早期的数据通信协议曾叫做通信规程(procedure) 。 因此在数据链路层，规程和协议是同 义语。

下面再介绍点对点信道的数据链路层的协议数据单元 — — 帧。

数据链路层把网络层交下来的数据构成帧发送到链路上，以及把接收到的帧中的数据 取出并上交给网络层。在互联网中，网络层协议数据单元就是 IP 数 据 报 ( 或 简 称 为 数 据 报、分组或包)。

为了把主要精力放在点对点信道的数据链路层协议上，可以采用如图3 - 3(a)所示的三层 模型。在这种三层模型中，不管在哪 一 段链路上的通信(主机和路由器之间或两个路由器之 间),我们都看成是结点和结点的通信(如图中的结点 A 和 B), 而每个结点只有下三层—  网络层、数据链路层和物理层。

链路

结点B

P  数据报 取出

帧[

1010.o110

网络层  数据链路层

物理层

结点A

IP数据报

装入

1010....0110

帧[

(a)三层的简化模型

结点B

接收  帧

链路

数据链路层

结点A

发送

帧

(b)只考虑数据链路层

图3-3 使用点对点信道的数据链路层

点对点信道的数据链路层在进行通信时的主要步骤如下：

( 1 ) 结 点A 的数据链路层把网络层交下来的 IP 数据报添加 首部和尾部封装成帧。

( 2 ) 结 点A 把封装好的帧发送给结点B  的数据链路层。

(3)若结点 B  的数据链路层收到的帧无差错，则从收到的帧中提取出 IP   数据报交给上 面的网络层；否则丢弃这个帧。

数据链路层不必考虑物理层如何实现比特传输的细节。我们甚至还可以更简单地设想 好 像 是沿 着两个数据链路层之间的水平方向把帧直接发送到对方，如图3- 3(b)所 示 。

### 3.1.2  三个基本问题

数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是： 封 装

成帧、透明传输和差错检测。 下面分别讨论这三个基本问题。

1. 封装成帧

封 装 成 帧( framing)    就 是 在 一 段 数 据 的 前 后 分 别 添 加 首 部 和 尾 部 ， 这 样 就 构 成 了 一 个 帧 。 接收端在收到物理层上交的比特流后，就能根据首部和尾部的标记，从收到的比特流中识别 帧的开始和结束。图3-4表示用帧首部和帧尾部封装成帧的一般概念。我们知道，分组交换 的一个重要概念就是：所有在互联网上传送的数据都以分组(即 IP  数据报)为传送单位。 网络层的 IP  数据报传送到数据链路层就成为帧的数据部分。在帧的数据部分的前面和后面 分别添加上首部和尾部，构成了一个完整的帧。这样的帧就是数据链路层的数据传送单元。 一个帧的帧长等于帧的数据部分长度加上帧首部和帧尾部的长度。首部和尾部的一个重要作 用就是进行帧定界 (即确定帧的界限)。此外，首部和尾部还包括许多必要的控制信息。在 发送帧时，是从帧首部开始发送的。各种数据链路层协议都对帧首部和帧尾部的格式有明确 的规定。显然，为了提高帧的传输效率，应当使帧的数据部分长度尽可能地大于首部和尾部 的长度。但是，每一种链路层协议都规定了所能传送的帧的数据部分长度上限——最大传送 单元MTU (Maximum Transfer Unit)。图3-4给出了帧的首部和尾部的位置，以及帧的数据部 分与MTU 的关系。

IP 数据报

帧结束

发送

帧的数据部分

—    —≤MTU—

数据链路层的帧长

帧首部

帧开始

帧尾部

从这里开始发送

图3-4  用帧首部和帧尾部封装成帧

当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。

我们知道，ASCII 码是7位编码， 一共可组合成128个不同的 ASCI  码，其中可打印的有 95 个①,而不可打印的控制字符有33 个。图3-5 的例子可说明帧定界的概念。控制字符 SOH(Start  Of Header)放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。另一个控制字符 EOT(End   Of Transmission)表示帧的结束。请注意，SOH  和 EOT  都是控制字符的名称。它们的十六进制 编码分别是01(二进制是00000001)和04(二进制是00000100)。 SOH  ( 或 EOT) 并不是 S,O,H       ( 或E,0,T)         三个字符。

帧开始符

soH

发送在前

装在帧中的数据部分

一帧

帧结束符

EOT

图3-5  用控制字符进行帧定界的方法举例

当数据在传输中出现差错时，帧定界符的作用更加明显。假定发送端在尚未发送完一

①注：“可打印的字符”就是“可以从键盘上输入的字符”(因而也是可打印出的)。我们使用的标准键盘有47个键可输入 94个字符(包括使用Shift键),加上空格键，一共可输入95个可打印字符。

个帧时突然出故障，中断了发送。但随后很快又恢复正常，于是重新从头开始发送刚才未发 送完的帧。由于使用了帧定界符，接收端就知道前面收到的数据是个不完整的帧(只有首部 开始符 SOH   而没有传输结束符 EOT),     必须丢弃。而后面收到的数据有明确的帧定界符 	(SOH   和 EOT),    因此这是一个完整的帧，应当收下。

2. 透明传输

由于帧的开始和结束的标记使用专门指明的控制字符，因此，所传输的数据中的任何 8 比特的组合一定不允许和用作帧定界的控制字符的比特编码一样，否则就会出现帧定界的 错误。

当传送的帧是用文本文件组成的帧时(文本文件中的字符都是从键盘上输入的),其数 据部分显然不会出现像 SOH 或 EOT  这样的帧定界控制字符。可见不管从键 盘上 输入什么字

猜中开头和结尾

符都可以放在这样的帧中传输过去，因此这样的传输就是透 明 传 输 。

但当数据部分是非 ASCII 码的文本文件时(如二进制代码的计算机程序或图像等),情 况就不同了。如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH  或 EOT  这种控制字符一样 	(见图3 - 6),数据链路层就会错误地“找到帧的边界”,把部分帧收下(误认为是个完整的

帧),而把剩下的那部分数据丢弃(这部分找不到帧定界控制字符SOH)。

出 现 了“EOT”

完整的帧

—数据部分—

sOH                          EOT                                                                    EOT

被接收端              被接收端当作无效帧而丢弃

发送在前误认为是一个帧        猜中了开头，但猜不中

结尾

图3-6 数据部分恰好出现与EOT 一样的代码

像图3- 6所示的帧的传输显然就不是“透明传输”,因为当遇到数据中碰巧出现字符 “EOT” 时就传不过去了。数据中的“EOT” 将被接收端错误地解释为“传输结束”的控制 字符，而在其后面的数据因找不到“SOH” 被接收端当作无效帧而丢弃。但实际上在数据中 出现的字符 “EOT”    并非控制字符而仅仅是二进制数据00000100。

前面提到的“ 透 明 ”是 一 个很重要的术语。它表示： 某 一个实际存在的事物看起来却 好像不存在一样 (例如，你看不见在你前面有块100%透明的玻璃的存在)。“在数据链路层 透明传送数据”表示无论什么样的比特组合的数据，都能够按照原样没有差错地通过这个数 据链路层。因此，对所传送的数据来说，这些数据就“看不见”数据链路层有什么妨碍数据 传输的东西。或者说，数据链路层对这些数据来说是透明的。

为了解决透明传输问题，就必须设法使数据中可能出现的控制字符 “SOH”    和 “EOT”

在接收端不被解释为控制字符。具体的方法是：发送端的数据链路层在数据中出现控制字符 “SOH”    或 “EOT”      的前面插入 一 个转义字符“ ESC”   ( 其 十 六 进 制 编 码 是 1B,  二 进 制 是 00011011)。而在接收端的数据链路层在把数据送往网络层之前删除这个插入的转义字符。这 种方法称为字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)。如果转义字符也出现在数据 当中，那么解决方法仍然是在转义字符的前面插入一个转义字符。因此，当接收端收到连续 的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。图3-7表示用字节填充法解决透明传输的问题。

帧开始符

SOH            EOT

字节填充

ESC EOT

经过字节填充后发送的数据

sOH            EOT

字节填充

soH

发送 在前

ESc  soH             EOT

字节填充

字节填充

帧结束符

原始数据

ESC ESC

ESC soH

ESC

sOH

图3-7 用字节填充法解决透明传输的问题

3. 差错检测

现实的通信链路都不会是理想的。这就是说，比特在传输过程中可能会产生差错：1 可 能会变成0,而0也可能变成1。这就叫做比特差错。比特差错是传输差错中的一种。本小节 所说的“差错”,如无特殊说明，就是指“比特差错”。在 一 段时间内，传输错误的比特占所 传输比特总数的比率称为误码率BER(Bit  Error  Rate)。例如，误码率为10- ¹0时，表示平均每 传送10¹⁰个比特就会出现 一 个比特的差错。误码率与信噪比有很大的关系。如果设法提高信  噪比，就可以使误码率减小。实际的通信链路并非是理想的，它不可能使误码率下降到零。 因此，为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。 目前在数据链路层广泛使用了循环冗余检验CRC(Cyclic   Redundancy   Check)的检错技术。

下面我们通过 一 个简单的例子来说明循环冗余检验的原理。

在发送端，先把数据划分为组，假定每组 k 个比特。现假定待传送的数据 M=101001

(k=6) 。CRC        运算就是在数据M  的后面添加供差错检测用的 n 位 冗 余 码 ，然后构成 一 个帧

发送出去，一共发送(k+n)   位。在所要发送的数据后面增加n 位的冗余码，虽然增大了数据 传输的开销，但却可以进行差错检测。当传输可能出现差错时，付出这种代价往往是很值得 的 。

这 n 位冗余码可用以下方法得出。用二进制的模 2运算①进行2"乘 M 的运算，这相当 于 在M  后 面 添 加n 个 0 。 得 到 的(k+n)     位的数除以收发双方事先商定的长度为(n+1)     位 的 除 数P, 得出商是Q 而余数是R(n  位，比P 少一位)。关于除数P 下面还要介绍。在图3-8 所 示 的 例 子 中 ，M=101001         ( 即k=6) 。   假 定 除 数P=1101        ( 即 n=3) 。   经 模 2 除 法 运 算 后 的结果是：商Q=110101        (这个商并没有什么用处),而余数R=001 。   这 个 余 数R 就 作 为 冗余码拼接在数据 M  的后面发送出去。这种为了进行检错而添加的冗余码常称为帧检验序

列 FCS    (Frame    Check    Sequence)。因 此 加 上FCS   后发送的帧是101001001(即2"M+FCS), 共 有(k+n)    位 。

顺便说一下，循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不是同一个概念。CRC 是一种 检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码，在检错方法上可以选用 CRC,  但也可不选 用 CRC。

① 注：用模2运算进行加法时不进位，例如，1111+1010=0101。减法和加法一样，按加法规则计算。

图3-8 说明循环冗余检验原理的例子

在接收端把接收到的数据以帧为单位进行 CRC  检验：把收到的每一个帧都除以同样的 除数P  (模2运算),然后检查得到的余数R。

如果在传输过程中无差错，那么经过 CRC 检验后得出的余数R 肯定是0(读者可以自 己验算一下。被除数现在是101001001,而除数是P=1101,     看余数R 是否为0)。

但如果出现误码，那么余数 R 仍等于零的概率是非常非常小的(这可以通过不太复杂 的概率计算得出，例如，可参考[TANE11])。

总之，在接收端对收到的每一帧经过 CRC 检验后，有以下两种情况：

(1)若得出的余数R=0,     则判定这个帧没有差错，就接受(accept)。

(2)若余数 R≠0,       则判定这个帧有差错(但无法确定究竟是哪一位或哪几位出现了差 错),就丢弃。

一种较方便的方法是用多项式来表示循环冗余检验过程。在上面的例子中，用多项式 P(X)=x³+x²+1         表示上面的除数P=1101    (最高位对应于x³,    最低位对应于X) 。 多项式 P(X)称为生成多项式。现在广泛使用的生成多项式P(X) 有以下几种：

CRC-16=x¹⁶+x⁵+X²+1

CRC-CCITT=x¹⁶+x¹²+X⁵+1

CRC-32=x³²+x²⁶+x³+x²²+x¹⁶+x¹²+x¹¹+x¹⁰+x⁸+X⁷+X⁵+x⁴+X²+X+1

在数据链路层，发送端帧检验序列 FCS 的生成和接收端的 CRC  检验都是用硬件完成 的，处理很迅速，因此并不会延误数据的传输。

从以上的讨论不难看出，如果我们在传送数据时不以帧为单位来传送，那么就无法加 入冗余码以进行差错检验。因此，如果要在数据链路层进行差错检验，就必须把数据划分为 帧，每一帧都加上冗余码，一帧接一帧地传送，然后在接收方逐帧进行差错检验。

最后再强调一下，在数据链路层若仅仅使用循环冗余检验 CRC  差错检测技术，则只能 做到对帧的无差错接受，即：“凡是接收端数据链路层接受的帧，我们都能以非常接近于1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。接收端丢弃的帧虽然曾收到了，但最终还 是因为有差错被丢弃，即没有被接受。以上所述的可以近似地表述为(通常都是这样认为): “凡是接收端数据链路层接受的帧均无差错”。

请注意，我们现在并没有要求数据链路层向网络层提供“可靠传输”的服务。所谓 “可靠传输”就是：数据链路层的发送端发送什么,在接收端就收到什么。传输差错可分为 两大类：一类就是前面所说的最基本的比特差错，而另一类传输差错则更复杂些，这就是收

到的帧并没有出现比特差错，但却出现了帧丢失、帧重复或帧失序。例如，发送方连续传送 三个帧：[#1]-[#2]-[#3]。假定接收端收到的每一个帧都没有比特差错，但却出现下面的几种

情 况 ：

帧丢失：收到[#1]-[#3](丢失[#2])。

帧重复：收到[#1]-[#2]-[#2]-[#3](收到两个[#2])。

帧失序：收到[#1]-[#3]-[#2](后发送的帧反而先到达了接收端，这与一般数据链路层的 传输概念不一样)。

以上三种情况都属于“出现传输差错”,但都不是这些帧里有“比特差错”。帧丢失很 容易理解。但出现帧重复和帧失序的情况则较为复杂，对这些问题我们现在不展开讨论。在 学完第5章的5.4节后，我们就会知道在什么情况下接收端可能会出现帧重复或帧失序。

总之，我们应当明确，“无比特差错”与“无传输差错”并不是同样的概念。在数据链 路层使用CRC 检验，能够实现无比特差错的传输，但这还不是可靠传输。

我们知道，过去 OSI 的观点是：必须让数据链路层向上提供可靠传输。因此在 CRC 检 错的基础上，增加了帧编号、确认和重传机制。收到正确的帧就要向发送端发送确认。发送 端在一定的期限内若没有收到对方的确认，就认为出现了差错，因而就进行重传，直到收到 对方的确认为止。这种方法在历史上曾经起到很好的作用。但现在的通信线路的质量已经大 大提高了，由通信链路质量不好引起差错的概率已经大大降低。因此，现在互联网就采取了 区别对待的方法：

对于通信质量良好的有线传输链路，数据链路层协议不使用确认和重传机制，即不要 求数据链路层向上提供可靠传输的服务。如果在数据链路层传输数据时出现了差错并且需要 进行改正，那么改正差错的任务就由上层协议(例如，运输层的TCP 协议)来完成。

对于通信质量较差的无线传输链路，数据链路层协议使用确认和重传机制，数据链路 层向上提供可靠传输的服务(见第9章)。

实践证明，这样做可以提高通信效率。

可靠传输协议将在第5 章中讨论。本章介绍的数据链路层协议都不是可靠传输的协 议。

## 3.2    点对点协议PPP

在通信线路质量较差的年代，在数据链路层使用可靠传输协议曾经是一种好办法。因 此，能实现可靠传输的高级数据链路控制HDLC(High-level Data Link  Control)就成为当时比 较流行的数据链路层协议。但现在 HDLC  已很少使用了。对于点对点的链路，简单得多的 点对点协议PPP(Point-t  o-Point Protocol)则是目前使用得最广泛的数据链路层协议。

### 3.2.1  PPP 协议的特点

我们知道，互联网用户通常都要连接到某个 ISP 才能接入到互联网。PPP 协议就是用户 计算机和ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议(图3-9)。

用   户

已从互联网管理机构 申请到一批IP地址

ISP

PPP协议

至互联网

接入网

图3-9 用户到ISP的链路使用PPP协议

PPP 协议是IETF  在1992年制定的。经过1993年和1994年的修订，现在的PPP  协议 在1994年就已成为互联网的正式标准[RFC 1661]。

1.PPP  协议应满足的需求

IETF认为，在设计PPP 协议时必须考虑以下多方面的需求[RFC1547]:

(1)简单    IETF  在设计互联网体系结构时把其中最复杂的部分放在 TCP  协议中，而 网际协议 IP  则相对比较简单，它提供的是不可靠的数据报服务。在这种情况下，数据链路 层没有必要提供比 IP  协议更多的功能。因此，对数据链路层的帧，不需要纠错，不需要序 号，也不需要流量控制。 IETF 把“简单”作为首要的需求。

简单的设计还可使协议在实现时不容易出错，从而使不同厂商在协议的不同实现上的 互操作性提高了。我们知道，协议标准化的一个主要目的就是提高协议的互操作性。

总之，这种数据链路层的协议非常简单：接收方每收到一个帧，就进行 CRC  检验。如 CRC 检验正确，就收下这个帧；反之，就丢弃这个帧，其他什么也不做。

(2)封装成帧    PPP  协议必须规定特殊的字符作为帧定界符 (即标志一个帧的开始和 结束的字符),以便使接收端从收到的比特流中能准确地找出帧的开始和结束位置。

(3)透明性    PPP  协议必须保证数据传输的透明性。这就是说，如果数据中碰巧出现 了和帧定界符一样的比特组合时，就要采取有效的措施来解决这个问题(见3.2.2节)。

(4)多种网络层协议    PPP  协议必须能够在在同一条物理链路上同时支持多种网络层 协议(如 IP 和 IPX  等)的运行。当点对点链路所连接的是局域网或路由器时， PPP  协议必 须同时支持在链路所连接的局域网或路由器上运行的各种网络层协议。

(5)多种类型链路    除了要支持多种网络层的协议外， PPP   还必须能够在多种类型的 链路上运行。例如，串行的( 一 次只发送 一个比特)或并行的( 一 次并行地发送多个比 特),同步的或异步的，低速的或高速的，电的或光的，交换的(动态的)或非交换的(静 态的)点对点链路。

这里特别要提到的是在1999年公布的在以太网上运行的PPP,   即 PPP   over   Ethernet, 简 称为PPPoE    [RFC    2516],这 是PPP  协议能够适应多种类型链路的一个典型例子。PPPoE  是 为宽带上网的主机使用的链路层协议。这个协议把 PPP 帧再封装在以太网帧中(当然还要 增加一些能够识别各用户的功能)。宽带上网时由于数据传输速率较高，因此可以让多个连 接在以太网上的用户共享一条到 ISP  的宽带链路。现在，即使是只有一个用户利用 ADSL  进行宽带上网(并不和其他人共享到 ISP  的宽带链路),也是使用 PPPoE   协议，见后面的 3.6.4节的讨论。

(6)差错检测(error  detection)       PPP   协议必须能够对接收端收到的帧进行检测，并立 即丢弃有差错的帧。若在数据链路层不进行差错检测，那么已出现差错的无用帧就还要在网 络中继续向前转发，因而会白白浪费许多的网络资源。

(7)检测连接状态    PPP  协议必须具有一种机制能够及时(不超过几分钟)自动检测 出链路是否处于正常工作状态。当出现故障的链路隔了一段时间后又重新恢复正常工作时， 就特别需要有这种及时检测功能。

(8)最大传送单元    PPP  协议必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值①。这样做是为了促进各种实现之间的互操作性。如果高层协议发送的分 组过长并超过 MTU  的数值，PPP  就要丢弃这样的帧，并返回差错。需要强调的是，MTU 是数据链路层的帧可以载荷的数据部分的最大长度，而不是帧的总长度。

(9)网络层地址协商   PPP  协议必须提供一种机制使通信的两个网络层(例如，两个 IP 层)的实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。协商的算法应尽可能简 单，并且能够在所有的情况下得出协商结果。这对拨号连接的链路特别重要，因为如果仅仅 在链路层建立了连接而不知道对方网络层地址，则还不能够保证网络层可以传送分组。

(10)数据压缩协商   PPP  协议必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法。但 PPP 协议并不要求将数据压缩算法进行标准化。

在 TCP/IP  协议族中，可靠传输由运输层的 TCP  协议负责，因此数据链路层的 PPP  协 议不需要进行纠错，不需要设置序号，也不需要进行流量控制。 PPP  协议不支持多点线路 	(即一个主站轮流和链路上的多个从站进行通信),而只支持点对点的链路通信。此外， PPP 协议只支持全双工链路。

2.PPP 协议的组成

PPP 协议有三个组成部分：

(1)一个将IP 数据报封装到串行链路的方法。PPP 既支持异步链路(无奇偶检验的8比 特数据),也支持面向比特的同步链路。 IP 数据报在PPP 帧中就是其信息部分。这个信息部 分的长度受最大传送单元MTU 的限制。

(2)一个用来建立、配置和测试数据链路连接的链路控制协议 LCP  (Link   Control Protocol)。通信的双方可协商一些选项。在RFC1661 中定义了11种类型的LCP 分组。

(3)一套网络控制协议 NCP(Network Control Protocol)②, 其中的每一个协议支持不同的 网络层协议，如IP 、OSI 的网络层、DECnet,   以及AppleTalk 等。

### 3.2.2  PPP 协议的帧格式

1. 各字段的意义

PPP 的帧格式如图3-10所示。PPP 帧的首部和尾部分别为四个字段和两个字段。

首部的第一个字段和尾部的第二个字段都是标志字段 F    (Flag), 规 定 为 0x7E (符号

① 注：MTU的默认值是1500字节。在RFC 1661中 ，MTU叫做最大接收单元MRU(Maximum Receive Unit)。

② 注：TCP 的早期版本也叫做NCP, 但它和这里所讨论的NCP 没有关系。

“0x” 表示它后面的字符是用十六进制表示的。十六进制的7E 的二进制表示是 01111110)。标志字段表示一个帧的开始或结束。因此标志字段就是 PPP  帧的定界符。连续 两帧之间只需要用一个标志字段。如果出现连续两个标志字段，就表示这是一个空帧，应当 丢弃 。

—可变长度

IP 数据报

尾部

信  息  部  分

7E

不超过1500字节 PPP 帧

首部

C 03

1

协议

2

FCS

2

F

7E

1

A

FF

1

字节  1

先发送

F

图3- 10 PPP 帧的格式

首部中的地址字段 A 规 定 为 0xFF (即11111111),控制字段 C 规 定 为 0x03 ( 即 00000011)。最初曾考虑以后再对这两个字段的值进行其他定义，但至今也没有给出。可见 这两个字段实际上并没有携带PPP 帧的信息。

PPP 首部的第四个字段是2字节的协议字段。当协议字段为0x0021 时 ，PPP 帧的信息 字段就是 IP  数据报。若为0xC021,   则信息字段是 PPP  链路控制协议 LCP   的数据，而 0x8021 表示这是网络层的控制数据①。

信息字段的长度是可变的，不超过1500字节。

尾部中的第一个字段(2字节)是使用CRC 的帧检验序列FCS。

2. 字节填充

当信息字段中出现和标志字段一样的比特(0x7E)组合时，就必须采取一些措施使这种形 式上和标志字段一样的比特组合不出现在信息字段中 。

当 PPP  使用异步传输时，它把转义符定义为0x7D (即01111101),并使用字节填充， RFC 1662 规定了如下所述的填充方法：

(1)把信息字段中出现的每一个0x7E 字节转变成为2字节序列(0x7D,0x5E)。

(2)若信息字段中出现一个0x7D  的字节(即出现了和转义字符一样的比特组合),则 把 0x7D 转变成为2字节序列(0x7D,0x5D)。

(3)若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符(即数值小于0x20 的字符),则在该字符前 面要加入一个0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。例如，出现0x03 (在控制字符中 是“传输结束”ETX)  就要把它转变为2字节序列(0x7D,0x23)。

由于在发送端进行了字节填充，因此在链路上传送的信息字节数就超过了原来的信息 字节数 。 但接收端在收到数据后再进行与发送端字节填充相反的变换 ， 就可以正确地恢复出 原来的信息 。

① 注：在2002年1月以前可以在RFC 1700中查出这些代码的值。但现在RFC 3232已把RFC 1700划归为陈旧的RFC。 读者可在网站www.iana.org 上找到有关的代码值。

3. 零比特填充

PPP 协议用在 SONET/SDH 链路时，使用同步传输(一连串的比特连续传送)而不是异 步传输(逐个字符地传送)。在这种情况下， PPP 协议采用零比特填充方法来实现透明传 输。

零比特填充的具体做法是：在发送端，先扫描整个信息字段(通常用硬件实现，但也 可用软件实现，只是会慢些)。只要发现有5个连续1,则立即填入一个0。因此经过这种零 比特填充后的数据，就可以保证在信息字段中不会出现6个连续1。接收端在收到一个帧 时，先找到标志字段 F   以确定一个帧的边界，接着再用硬件对其中的比特流进行扫描。每 当发现5个连续1时，就把这5个连续1后的一个0删除，以还原成原来的信息比特流(图 3-11)。这样就保证了透明传输：在所传送的数据比特流中可以传送任意组合的比特流，而 不会引起对帧边界的错误判断。

字段 一了    01001111110001010

的8比特组合        会被误认为是标志字段F

发送端在5个连续1之后   010011111010001010

发送端填入0比特

填入0比特再发送出去

在接收端把5个连续1    010011111010001010

之后的0比特删除

接收端删除填入的0比特

图3-11 零比特的填充与删除

### 3.2.3   PPP协议的工作状态

上一节我们通过 PPP 帧的格式讨论了PPP 帧是怎样组成的。但PPP 链路一开始是怎样 被初始化的?当用户拨号接入 ISP 后，就建立了一条从用户个人电脑到ISP 的物理连接。这 时，用户个人电脑向ISP 发送一系列的链路控制协议LCP 分组(封装成多个PPP 帧),以便 建立 LCP 连接。这些分组及其响应选择了将要使用的一些PPP 参数。接着还要进行网络层 配置，网络控制协议 NCP 给新接入的用户个人电脑分配一个临时的IP 地址。这样，用户个 人电脑就成为互联网上的一个有IP 地址的主机了。

当用户通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

上述过程可用图3-12的状态图来描述。

PPP 链路的起始和终止状态永远是图3-12中的“链路静止”(Link Dead)状态，这时在 用户个人电脑和ISP 的路由器之间并不存在物理层的连接。

当用户个人电脑通过调制解调器呼叫路由器时(通常是在屏幕上用鼠标点击一个连接 按钮),路由器就能够检测到调制解调器发出的载波信号。在双方建立了物理层连接后， PPP 就进入 “链路建立” (Link Establish)状态，其目的是建立链路层的LCP 连接。

这时LCP 开始协商一些配置选项，即发送LCP 的配置请求帧(Configure-Request)。这是 个 PPP 帧，其协议字段置为 LCP 对应的代码，而信息字段包含特定的配置请求。链路的另 一端可以发送以下几种响应中的一种：

(1) 配 置 确 认 帧(Configure  -Ack )

(2) 配置否认帧(Configure -Nak)

(3)配置拒绝帧(Configure- Reject)

所有选项都接受。

所有选项都理解但不能接受。

选项有的无法识别或不能接受，需要协商。

链路静止          设备之间无链路

物理层连接建立

链路建立            物理链路

LCP配置协商

鉴别失败

鉴别              LCP链路

鉴别成功或无须鉴别

网络层协议        已鉴别的LCP链路

NCP 配置协商

链路打开            和NCP链路

链路终止

链路故障或 关闭请求

LCP配置 协商失败

已鉴别的LCP链路

LCP链路 终止

图3-12 PPP 协议的状态图

LCP   配置选项包括链路上的最大帧长、所使用的鉴 别 协 议(authentication         protocol)的 规 约(如果有的话),以及不使用 PPP 帧中的地址和控制字段(因为这两个字段的值是固定 的，没有任何信息量，可以在PPP 帧的首部中省略这两个字节)。

协商结束后双方就建立了 LCP    链 路 ， 接 着 就 进 入“ 鉴 别 ”(Authenticate)    状态。在这 一 状态，只允许传送 LCP  协议的分组、鉴别协议的分组以及监测链路质量的分组。若使用口 令鉴别协议 PAP(Password        Authentication         Protocol),则需要发起通信的 一 方发送身份标识符 和口令。系统可允许用户重试若干次。如果需要有更好的安全性，则可使用更加复杂的口令 握手鉴别协议 C HAP(Challenge-Handshake   Authentication   Protocol)。若鉴别身份失败，则转 到“ 链 路 终 止 ”(Lin k     Terminate)状态。若鉴别成功，则进入 “ 网 络 层 协 议 ”(Network-Layer

Protocol)  状 态 。

在“网络层协议”状 态 ，PPP 链路的两端的网络控制协议 NCP 根据网络层的不同协议 互相交换网络层特定的网络控制分组。这个步骤是很重要的，因为现在的路由器都能够同时 支持多种网络层协议。总之，PPP   协议两端的网络层可以运行不同的网络层协议，但仍然可 使用同 一 个PPP  协议进行通信。

如果在PPP 链路上运行的是 IP 协议，则对 PPP 链路的每一端配置 IP 协议模块(如分 配 IP 地 址 ) 时 就 要 使 用NCP  中 支 持 IP 的 协 议 — —IP 控 制 协 议 IPCP(IP       Control       Protocol) 。 IPCP  分 组 也 封 装 成PPP   帧 ( 其 中 的 协 议 字 段 为 0x8021)     在 PPP  链路上传送。在低速链路上 运行时，双方还可以协商使用压缩的 TCP  和 IP  首部，以减少在链路上发送的比特数。

当网络层配置完毕后，链路就进入可进行数据通信的“ 链 路 打 开”( Link    Open)状 态 。 链 路 的 两 个 PPP   端点可以彼此向对方发送分组。两个 PPP   端点还可发送回 送 请 求 LCP    分 组 (Echo-Request) 和回送回答LCP  分 组(Echo-Reply),  以检查链路的状态。

数据传输结束后，可以由链路的 一 端发出终 止 请 求 LCP  分 组(Terminate-Request)      请 求 终

止链路连接，在收到对方发来的终 止 确 认 LCP   分 组(Terminate-Ack)    后 ， 转 到 “ 链 路 终 止 ”

状态。如果链路出现故障，也会从“链路打开”状态转到“链路终止”状态。当调制解调器 的载波停止后，则回到 “链路静止”状态。

图3-12右方的灰色方框给出了对 PPP  协议的几个状态的说明。从设备之间无链路开 始，到先建立物理链路，再建立链路控制协议 LCP  链路。经过鉴别后再建立网络控制协议 NCP  链路，然后才能交换数据。由此可见， PPP  协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它 还包含了物理层和网络层的内容。

## 3.3  使用广播信道的数据链路层

广播信道可以进行一对多的通信。下面要讨论的局域网使用的就是广播信道。局域网 是在20世纪70年代末发展起来的。局域网技术在计算机网络中占有非常重要的地位。

### 3.3.1  局域网的数据链路层

局域网最主要的特点是：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限。在 局域网刚刚出现时，局域网比广域网具有较高的数据率、较低的时延和较小的误码率。但随 着光纤技术在广域网中普遍使用，现在广域网也具有很高的数据率和很低的误码率。

局域网具有如下一些主要优点：

(1)具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局 域网上的各种硬件和软件资源。

(2)便于系统的扩展和逐渐演变，各设备的位置可灵活调整和改变。

(3)提高了系统的可靠性(reliability) 、 可用性(availability) 和生存性(survivability)。

局域网可按网络拓扑进行分类。图3-13(a)是星形网。由于集线器(hub)的出现和双绞 线大量用于局域网中，星形以太网以及多级星形结构的以太网获得了非常广泛的应用。图 3-13(b)是环形网，图3-13(c)为总线网，各站直接连在总线上。总线两端的匹配电阻吸收在 总线上传播的电磁波信号的能量，避免在总线上产生有害的电磁波反射。总线网以传统以太 网最为著名。局域网经过了四十年的发展，尤其是在快速以太网(100 Mbit/s) 和吉比特以太 网(1 Gbit/s)、10 吉比特以太网(10 Gbit/s)相继进入市场后，以太网已经在局域网市场中占据 了绝对优势。现在以太网几乎成为了局域网的同义词，因此本章从本节开始都是讨论以太网 技术。

(a)星形网             (b)环形网          (c)总线网

图3-13 局域网的拓扑

局域网可使用多种传输媒体。双绞线最便宜，原来只用于低速(1~2 Mbit/s)基带局域 网。现在从10 Mbit/s 至10 Gbit/s 的局域网都可使用双绞线。双绞线已成为局域网中的主流

传输媒体。当数据率很高时，往往需要使用光纤作为传输媒体。

必须指出，局域网工作的层次跨越了数据链路层和物理层。由于局域网技术中有关数 据链路层的内容比较丰富，因此我们就把局域网的内容放在数据链路层这一章中讨论。但这 并不表示局域网仅仅和数据链路层有关。

共享信道要着重考虑的一个问题就是如何使众多用户能够合理而方便地共享通信媒体 资源。这在技术上有两种方法：

(1) 静态划分信道，如在第2章的2.4节中已经介绍过的频分复用、时分复用、波分复 用和码分复用等。用户只要分配到了信道就不会和其他用户发生冲突。但这种划分信道的方 法代价较高，不适合于局域网使用。

(2) 动态媒体接入控制，它又称为多点接入(multiple access), 其特点是信道并非在用户 通信时固定分配给用户。这里又分为以下两类：

●  随机接入    随机接入的特点是所有的用户可随机地发送信息。但如果恰巧有两个 或更多的用户在同一时刻发送信息，那么在共享媒体上就要产生碰撞 (即发生了冲 突),使得这些用户的发送都失败。因此，必须有解决碰撞的网络协议。

●   受控接入    受控接入的特点是用户不能随机地发送信息而必须服从一定的控制。 这类的典型代表有分散控制的令牌环局域网和集中控制的多点线路探询(polling),     或称为轮询。

属于随机接入的以太网将被重点讨论。受控接入则由于目前在局域网中使用得较少， 本书不再讨论。

由于以太网的数据率已演进到每秒吉比特或甚至高达100 吉比特，因此通常就用“传 统以太网”来表示最早流行的10 Mbit/s  速率的以太网。为了讨论原理，下面我们就从传统 以太网开始。

1. 以太网的两个标准

以太网是美国施乐(Xerox) 公司的Palo   Alto 研究中心(简称为PARC)   于1975年研制成 功的。那时，以太网是一种基带总线局域网，当时的数据率为2.94 Mbit/s 。 以太网用无源电 缆作为总线来传送数据帧，并以曾经在历史上表示传播电磁波的以太(Ether) 来命名。1976 年7月， Metcalfe 和 Boggs 发表他们的以太网里程碑论文[METC76]。1980  年 9 月 ，DEC  公 司、英特尔(Intel) 公司和施乐公司联合提出了10 Mbit/s   以太网规约的第一个版本 DIX   V1  	(DIX   是这三个公司名称的缩写)。1982年又修改为第二版规约(实际上也就是最后的版 本),即DIX Ethernet V2,成为世界上第一个局域网产品的规约。

在此基础上，IEEE   802委员会①的802.3工作组于1983年制定了第一个IEEE  的以太网 标准IEEE      802.3[W-IEEE802.3], 数据率为10 Mbit/s 。802.3  局域网对以太网标准中的帧格式 做了很小的一点更动，但允许基于这两种标准的硬件实现可以在同一个局域网上互操作。以

① 注 ：IEEE  802 委员会是专门制定局域网和城域网标准的机构。目前(2016年)其下属仍在活动的工作组只有8个， 即：802.1——桥接/体系结构；802.3——以太网；802.11—无线局域网；802.15—无线个人区域网；802.16——宽带无线接 入；802.19——无线共存(Wireless        Coexistence);802.21——媒体无关切换(Media     Independent      Handoff);802.22无线偏远地区网络 (Wireless Regional Area Networks)。其余的都已经暂时或完全停止了活动。所有802标准都可从互联网上下载[W-IEEE802]。

太网的两个标准 DIX   Ethernet  V2 与 IEEE  的802.3标准只有很小的差别，因此很多人也常把 802.3 局域网简称为“以太网”(本书也经常不严格区分它们，虽然严格说来，“以太网”应 当是指符合DIX  Ethernet  V2 标准的局域网)。

出于有关厂商在商业上的激烈竞争，IEEE     802 委员会未能形成一个统一的、“最佳的” 局域网标准，而是被迫制定了几个不同的局域网标准，如802.4 令牌总线网、802.5 令牌环 网等。为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准， IEEE    802 委员会就把局域网的数 据链路层拆成两个子层，即逻辑链路控制 LL C(Logical Link Control)子层和媒体接入控制 MAC   (Medium  Access Control) 子层。与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC   子 层， 而  LLC  子层则与传输媒体无关，不管采用何种传输媒体和 MAC  子层的局域网对 LLC  子层来 说都是透明的(如图3- 14所示)。

网络层

LC

MAC  物理层 站点1

网络层

LLC

MAC  物理层 站点2

逻辑链路控制 媒体接入控制

数据链路层

局域网

图3-14  局域网对LLC 子层是透明的

然而到了20世纪90年代后，激烈竞争的局域网市场逐渐明朗。以太网在局域网市场 中已取得了垄断地位，并且几乎成为了局域网的代名词。由于互联网发展很快而 TCP/IP   体 系经常使用的局域网只剩下DIX Ethernet V2而不是IEEE  802.3 标准中的局域网，因此现在 IEEE  802委员会制定的逻辑链路控制子层LLC  ( 即IEEE  802.2 标准)的作用已经消失了， 很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC   协议而没有 LLC  协议。本章在介绍以太网时就不 再考虑LLC  子层。这样对以太网工作原理的讨论会更加简洁。

2. 适配器的作用

首先我们从一般的概念上讨论一下计算机是怎样连接到局域网上的。

计算机与外界局域网的连接是通过通信适配器(adapter)进行的。适配器本来是在主机箱 内插入的一块网络接口板(或者是在笔记本电脑中插入一块 PCMCIA    卡 — — 个人计算机存 储器卡接口适配器)。这种接口板又称为网络接口卡 NIC    (Network    Interface    Card)或简称为 “网卡”。由于现在计算机主板上都已经嵌入了这种适配器，不再使用单独的网卡了，因此 本书使用适配器这个更准确的术语。在这种通信适配器上面装有处理器和存储器(包括 RAM  和 ROM) 。 适配器和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的， 而适配器和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O  总线以并行传输方式进行的。因 此，适配器的一个重要功能就是要进行数据串行传输和并行传输的转换。由于网络上的数据 率和计算机总线上的数据率并不相同，因此在适配器中必须装有对数据进行缓存的存储芯 片。在主板上插入适配器时，还必须把管理该适配器的设备驱动程序安装在计算机的操作系 统中。这个驱动程序以后就会告诉适配器，应当从存储器的什么位置上把多长的数据块发送 到局域网，或者应当在存储器的什么位置上把局域网传送过来的数据块存储下来。适配器还 要能够实现以太网协议。

请注意，虽然我们把适配器的内容放在数据链路层中讲授，但适配器所实现的功能却

包含了数据链路层及物理层这两个层次的功能。现在的芯片的集成度都很高，以致很难把一 个适配器的功能严格按照层次的关系精确划分开。

适配器在接收和发送各种帧时，不使用计算机的CPU。这时计算机中的 CPU  可以处理 其他任务。当适配器收到有差错的帧时，就把这个帧直接丢弃而不必通知计算机。当适配器 收到正确的帧时，它就使用中断来通知该计算机，并交付协议栈中的网络层。当计算机要 发 送 IP  数据报时，就由协议栈把 IP  数据报向下交给适配器，组装成帧后发送到局域网。 图3- 15表示适配器的作用。我们特别要注意， 计 算机的硬件地址(在本章的3.3.5节讨论)  就 在 适 配 器 的 R O M 中，而计算机的软件地址 — —I P 地 址 (在 第4章4 . 2 . 3节讨论),则在计 算机的存储器中。

IP地址

计算机

,CPU 和 存储器

把帧发送到局域网 从局域网接收帧

生成发送的数据 处理收到的数据

至局域网 串行通信

适配器 (网卡)

硬件地址

并行 通信

图3-15 计算机通过适配器和局域网进行通信

### 3.3.2    CSMA/CD协议

最早的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这种连接方法既简单又 可靠，因为在那个时代普遍认为：“有源器件不可靠，而无源的电缆线才是最可靠的”。

总线的特点是：当 一 台计算机发送数据时，总线上的所有计算机都能检测到这个数 据。这种就是广播通信方式。但我们并不总是要在局域网上进行一对多的广播通信。为了在 总线上实现一对一的通信，可以使每一台计算机的适配器拥有一个与其他适配器都不同的地 址。在发送数据帧时，在帧的首部写明接收站的地址。现在的电子技术可以很容易做到：仅 当数据帧中的目的地址与适配器 ROM  中存放的硬件地址一致时，该适配器才能接收这个数 据帧。适配器对不是发送给自己的数据帧就丢弃。这样，具有广播特性的总线上就实现了一 对一的通信。

人们也常把局域网上的计算机称为“主机”、“工作站”、“站点”或“站”。在本书中， 这几个名词都可以当成是同义词。

为了通信的简便，以太网采取了以下两种措施：

第 一 ，采用较为灵活的无 连 接的工作方式，即不必先建立连接就可以直接发送数据。 适配器对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确认。这样做可以使以太网工作起来  非常简单，而局域网信道的质量很好，因通信质量不好产生差错的概率是很小的。因此，以 太网提供的服务是尽最大努力的交付，即不可靠的交付。当目的站收到有差错的数据帧时  	(例如，用CRC  查出有差错),就把帧丢弃，其他什么也不做。 对有差错帧是否需要重传则 由高层来决定。例如，如果高层使用 TCP  协议，那么 TCP  就会发现丢失了一些数据。于是 经过 一 定的时间后， TCP  就把这些数据重新传递给以太网进行重传。 但以太网并不知道这

是重传帧，而是当作新的数据帧来发送。

我们知道，总线上只要有一台计算机在发送数据，总线的传输资源就被占用。因此， 在同一时间只能允许一台计算机发送数据，否则各计算机之间就会互相干扰，使得所发送数 据被破坏。因此，如何协调总线上各计算机的工作就是以太网要解决的一个重要问题。以太 网采用最简单的随机接入，但有很好的协议用来减少冲突发生的概率。这好比有一屋子的人 在开讨论会，没有会议主持人控制发言。想发言的随时可发言，不需要举手示意。但我们还 必须有个协议来协调大家的发言。这就是：如果你听见有人在发言，那么你就必须等别人讲 完了才能发言(否则就干扰了别人的发言)。但有时碰巧两个或更多的人同时发言了，那么 一旦发现冲突，大家都必须立即停止发言，等听到没有人发言了你再发言。以太网采用的协 调方法和上面的办法非常像，它使用的协议是 CSMA/CD,    意思是载波监听多点接入/碰撞 检测(Carrier  Sense Multiple Access with  Collision Detection)。

第二，以太网发送的数据都使用曼彻斯特(Manchester)编码的信号。我们在第2 章的 2.2.2 节中已经简单地介绍过曼彻斯特编码了。我们知道，二进制基带数字信号通常就是 高、低电压交替出现的信号。使用这种信号的最大问题就是当出现一长串的连1或连0时， 接收端就无法从收到的比特流中提取位同步(即比特同步)信号。如图3-16所示，曼彻斯 特编码的编码方法是把每一个码元再分成两个相等的间隔。码元1是前一个间隔为低电压而 后一个间隔为高电压。码元0则正好相反，从高电压变到低电压(也可采用相反的约定，即 1 是“前高后低”而0是“前低后高”)。这样就保证了在每一个码元的正中间出现一次电压 的转换，而接收端就利用这种电压的转换很方便地把位同步信号提取出来。但是从曼彻斯特 编码的波形图也不难看出其缺点，这就是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍 	(因为每秒传送的码元数加倍了)。

比特流

曼彻斯特 差分曼彻斯特

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

图3-16 曼彻斯特编码

下面介绍CSMA/CD  协议的要点。

“多点接入”就是说明这是总线型网络，许多计算机以多点接入的方式连接在一根总 线上。协议的实质是“载波监听”和“碰撞检测”。

“载波监听”就是用电子技术检测总线上有没有其他计算机也在发送。其实总线上并 没有什么“载波”,这里只不过借用一下“载波”这个名词而已。因此载波监听就是检测信 道 ，这是个很重要的措施。 不管在发送前，还是在发送中，每个站都必须不停地检测信道。 在发送前检测信道，是为了获得发送权。如果检测出已经有其他站在发送，则自己就暂时不 许发送数据，必须要等到信道变为空闲时才能发送。在发送中检测信道，是为了及时发现有 没有其他站的发送和本站发送的碰撞。这就称为碰撞检测。

“碰撞检测”也就是“边发送边监听”,即适配器边发送数据边检测信道上的信号电压 的变化情况，以便判断自己在发送数据时其他站是否也在发送数据。当几个站同时在总线上 发送数据时，总线上的信号电压变化幅度将会增大(互相叠加)。当适配器检测到的信号电

压变化幅度超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了 碰撞。所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。这时，总线 上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。因此，任何一个正在发送 数据的站， 一旦发现总线上出现了碰撞，其适配器就要立即停止发送，免得继续进行无效的 发送，白白浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

既然每一个站在发送数据之前已经监听到信道为“空 闲”,那么为什么还会出现数据在 总线上的碰撞呢?这是因为电磁波在总线上总是以有限的速率传播的。这和我们开讨论会时 相似。 一听见会场安静，我们就立即发言，但偶尔也会发生几个人同时抢着发言而产生冲突 的情况。图3- 17所示的例子可以说明这种情况。设图中的局域网两端的站 A 和 B 相 距 1 km, 用同轴电缆相连。 电磁波在1 km 电缆的传播时延约为5 μs (这个数字应当记住)。因 此 ，A 向 B  发出的数据，在约5 μs 后才能传送到B 。 换 言 之 ，B  若 在A 发送的数据到达B  之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到A 所发送的信息),则必然要在某个时 间 和 A  发送的帧发生碰撞。碰撞的结果是两个帧都变得无用。在局域网的分析中，常把总 线上的单程端到端传播时延记 为t。发送数据的站希望尽早知道是否发生了碰撞。那么,A  发送数据后，最迟要经过多长时间才能知道自己发送的数据和其他站发送的数据有没有发生 碰撞?从图3- 17不难看出，这个时间最多是两倍的总线端到端的传播时延(2 r),   或总线的端 到端往返传播时延。由于局域网上任意两个站之间的传播时延有长有短，因此局域网必须按 最坏情况设计，即取总线两端的两个站之间的传播时延(这两个站之间的距离最大)为端到 端传播时延。

| t=0 | 1 km A 检测到发生碰撞 | 碰撞 | B B 发送数据 -8 |
| --- | --- | --- | --- |
| t=2t-δ |  | B 检测到发生碰撞 |  |
| t=0 A发送数据 | A |  | B |
|  | A |  | t=t-δ B B检测到信道空闲 发送数据 |
|  | A |  | t=t-δ/2 发生碰撞 |
|  | A |  | t=T B检测到发生碰撞 停止发送 |
| t=2t-δ A检测到 发生碰撞 | A |  | B |

A

B

B

t

图3-17  传播时延对载波监听的影响

显然，在使用 CSMA/CD    协议时， 一个站不可能同时进行发送和接收(但必须边发送 边监听信道)。因此使用 CSMA/CD    协议的以太网不可能进行全双工通信而只能进行双向交 替通信(半双工通信)。

下面是图3-17中的一些重要的时刻。

在t=0    时 ，A  发送数据。 B  检测到信道为空闲。

| 在 t=t-δ 时(这里t>δ>0),A | 发送的数据还没有到达B 时，由于B 检测到信道是 |
| --- | --- |
| 空闲的，因此B 发送数据。 经过时间8/2后，即在t=t-8/2 | 时 ，A 发送的数据和B 发送的数据发生了碰撞。但 |

这时A 和 B 都不知道发生了碰撞。

在t=t   时 ，B 检测到发生了碰撞，于是停止发送数据。

在 t=2t-δ       时 ，A 也检测到发生了碰撞，因而也停止发送数据。

A 和B 发送数据均失败，它们都要推迟一段时间再重新发送。

由此可见，每一个站在自己发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能 性。这一小段时间是不确定的，它取决于另一个发送数据的站到本站的距离。因此，以太网 不能保证某一时间之内一定能够把自己的数据帧成功地发送出去(因为存在产生碰撞的可 能)。以太网的这一特点称为发送的不确定性。如果希望在以太网上发生碰撞的机会很小， 必须使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

从图3-17可看出，最先发送数据帧的 A 站，在发送数据帧后至多经过时间2t 就可知道 所发送的数据帧是否遭受了碰撞。这就是δ→0的情况。因此以太网的端到端往返时间2t称 为争用期(contention   period),  它是一个很重要的参数。争用期又称为碰撞窗口(collision window)。这是因为一个站在发送完数据后，只有通过争用期的“考验”,即经过争用期这 段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。这时，就可以放心把这一帧数 据顺利发送完毕。

以太网使用截断二进制指数退避(truncated binary exponential backoff)算法来确定碰撞后 重传的时机。截断二进制指数退避算法并不复杂。这种算法让发生碰撞的站在停止发送数据 后，不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据，而是推迟 ( 这叫做退避)一个随机的时 间。这点很容易理解，因为如果几个发生碰撞的站都在监听信道，那么都会同时发现信道变 成了空闲。如果大家都同时再重新发送，那么肯定又会发生碰撞。为了使各站进行重传时再 次发生冲突的概率减小，具体的退避算法如下：

(1)协议规定了基本退避时间为争用期2t,   具体的争用期时间是51.2 μs 。对于10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送512 bit,即64字节。也可以说争用期是512 比特时间。1比特时 间就是发送1比特所需的时间。所以这种时间单位与数据率密切相关。为了方便，也可以直 接使用比特作为争用期的单位。争用期是512 bit,即争用期是发送512 bit所需的时间。

(2)从离散的整数集合[0,1,…,(2-1)]中随机取出一个数，记为r。重传应推后的时间就 是r 倍的争用期。上面的参数k 按下面的公式(3-1)计算：

k=Min  [重传次数，10]                            (3-1)

可见当重传次数不超过10时，参数k 等于重传次数；但当重传次数超过10时，k  就不 再增大而一直等于10。

(3)当重传达16次仍不能成功时(这表明同时打算发送数据的站太多，以致连续发生 冲突),则丢弃该帧，并向高层报告。

例如，在第1次重传时，k=1,      随机数r  从整数{0,1}中选一个数。因此重传的站可选

择的重传推迟时间是0或2t,   在这两个时间中随机选择一个。

若再发生碰撞，则在第2次重传时，k=2,      随机数r 就从整数{0,1,2,3}中选一个数。

因此重传推迟的时间是在0,2t,4t和6这4个时间中随机地选取一个。

同样，若再发生碰撞，则重传时k=3,      随机数r 就从整数{0,1,2,3,4,5,6,7}中选一个

数。依此类推。

若连续多次发生冲突，就表明可能有较多的站参与争用信道。但使用上述退避算法可 使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大(这也称为动态退避),因而减小发生碰撞的 概率，有利于整个系统的稳定。

我们还应注意到，适配器每发送一个新的帧，就要执行一次 CSMA/CD    算法。适配器 对过去发生过的碰撞并无记忆功能。因此，当好几个适配器正在执行指数退避算法时，很可 能有某一个适配器发送的新帧能够碰巧立即成功地插入到信道中，得到了发送权，而已经推 迟好几次发送的站，有可能很不巧，还要继续执行退避算法，继续等待。

现在考虑一种情况。某个站发送了一个很短的帧，但在发送完毕之前并没有检测出碰 撞。假定这个帧在继续向前传播到达目的站之前和别的站发送的帧发生了碰撞，因而目的站 将收到有差错的帧(当然会把它丢弃)。可是发送站却不知道这个帧发生了碰撞，因而不会 重传这个帧。这种情况显然是我们所不希望的。为了避免发生这种情况，以太网规定了一个 最短帧长64字节，即512 bit 。如果要发送的数据非常少，那么必须加入一些填充字节，使 帧长不小于64字节。对于10 Mbit/s  以太网，发送512 bit  的时间需要51.2  μs,   也就是上面 提到的争用期。

由此可见，以太网在发送数据时，如果在争用期(共发送了64字节)没有发生碰撞， 那么后续发送的数据就一定不会发生冲突。换句话说，如果发生碰撞，就一定是在发送的前 64字节之内。由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于64字 节 ，因 此凡长度小于64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。只要收到了这种无效 帧，就应当立即将其丢弃。

前面已经讲过，信号在以太网上传播1 km 大 约 需 要 5 μs。以太网上最大的端到端时延 必须小于争用期的一半(即25.6 μs),    这相当于以太网的最大端到端长度约为5km 。 实际上 的以太网覆盖范围远远没有这样大。因此，实用的以太网都能在争用期51.2 μs  内检测到可 能发生的碰撞。以太网的争用期确定为51.2  μs, 不仅考虑到以太网的端到端时延，而且还 包括其他的许多因素，如存在的转发器所增加的时延，以及下面要讲到的强化碰撞的干扰信 号的持续时间等。

下面介绍强化碰撞的 概念。这就是当发送数据的站一 旦发现发生了碰撞时，除了立即 停止发送数据外，还要再继续发送32比特或48比特的人为干扰信号Gjamming    signal),  以 便 让所有用户都知道现在已经发生了碰撞(图3- 18)。对于10 Mbit/s 以 太 网 ， 发 送 3 2 ( 或

48)比特只需要3 . 2(或4 . 8)μs。

A

e A 检测

到冲突

T

t

T

B 开始发送数据

A发送的数据

开始冲突<

人为干扰信号

B

信道占用时间

图3-18 人为干扰信号的加入

从图3- 18 可以看出， A 站从发送数据开始到发现碰撞并停止发送的时间间隔是 TB。A  站得知碰撞已经发生时所发送的强化碰撞的干扰信号的持续时间是 Tj。图 中 的 B 站在得知 发生碰撞后，也要发送人为干扰信号，但为简单起见，图3- 18没有画出B  站所发送的人为 干扰信号。发生碰撞使 A 浪费时间 Ts+T 。   可是整个信道被占用的时间还要增加一个单程 端到端的传播时延t 。 因此总线被占用的时间是Ts+Tj+t。

以太网还规定了帧间最小间隔为9.6 μs, 相 当 于 9 6 比特时间。这样做是为了使刚刚收 到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

根据以上所讨论的，可以把 CSMA/CD   协议的要点归纳如下：

(1)准备发送：适配器从网络层获得 一 个分组，加上以太网的首部和尾部(见后面的 3.4.3节),组成以太网帧，放入适配器的缓存中。但在发送之前，必须先检测信道。

(2)检测信道：若检测到信道忙，则应不停地检测， 一直等待信道转为空闲。若检测到 信道空闲，并在96比特时间内信道保持空闲(保证了帧间最小间隔),就发送这个帧。

(3)在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可 能 性 ：

①发送成功：在争用期内一 直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕 后，其他什么也不做。然后回到(1)。

②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干 扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待 r 倍 5 1 2 比特时间后，返回到步骤(2),继  续检测信道。但若重传达16次仍不能成功，则停止重传而向上报错。

以太网每发送完一 帧， 一 定要把已发送的帧暂时保留一 下。如果在争用期内检测出发 生了碰撞，那么还要在推迟一段时间后再把这个暂时保留的帧重传一次。

### 3.3.3  使 用 集 线 器 的 星 形 拓 扑

传统以太网最初是使用粗同轴电缆，后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆，最后发 展为使用更便宜和更灵活的双绞线。这种以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种 可靠性非常高的设备，叫做集线器(hub),    如图3- 19所示。双绞线以太网总是和集线器配合 使用的。每个站需要用两对无屏蔽双绞线(放在 一根电缆内),分别用于发送和接收。双绞 线的两端使用RJ-45 插头。由于集线器使用了大规模集成电路芯片，因此集线器的可靠性就 大大提高了。1990 年 IEEE   制定出星形以太网10BASE-T    的标准802 . 3i 。“10”    代 表 1 0 Mbit/s   的 数 据 率 ，BASE   表示连接线上的信号是基带信号，T   代表双绞线。实践证明，这比 使用具有大量机械接头的无源电缆要可靠得多。由于使用双绞线电缆的以太网价格便宜和使 用方便，因此粗缆和细缆以太网现在都已成为历史，并已从市场上消失了。

站点

集线器

RJ-45 插头

两对双绞线

图3-19 使用集线器的双绞线以太网

但 1 0BASE-T  以太网的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过100 m 。 这种性价 比很高的10BASE-T  双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，从 此以太网的拓扑就从总线型变为更加方便的星形网络，而以太网也就在局域网中占据了统治 地位。

使双绞线能够传送高速数据的主要措施是把双绞线的绞合度做得非常精确。这样不仅 可使特性阻抗均匀以减少失真，而且大大减少了电磁波辐射和无线电频率的干扰。在多对双 绞线的电缆中，还要使用更加复杂的绞合方法。

集线器的一些特点如下：

(1)从表面上看，使用集线器的局域网在物理上是一个星形网，但由于集线器使用电子 器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍像一个传统以太网那样运行。也就是说，使 用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网 ， 各站共享逻辑上的总线 ， 使用的还是 CSMA/CD    协 议(更具体些说，是各站中的适配器执行 CSMA/CD    协议)。网络中的各站必 须竞争对传输媒体的控制，并且在同一时刻至多只允许一个站发送数据。

(2) 一 个集线器有许多接口①,例如8至16个，每个接口通过 RJ-45 插头(与电话机使 用的插头 RJ-11 相似，但略大 一 些)用两对双绞线与 一 台计算机上的适配器相连(这种插座 可连接4对双绞线，实际上只用2对，即发送和接收各使用 一对双绞线)。因此， 一个集线 器很像一个多接口的转发器。

(3) 集线器工作在物理层，它的每个接口仅仅简单地转发比特—— 收到1就转发1,收 到 0 就 转 发 0 ,不进行碰撞检测。若两个接口同时有信号输入(即发生碰撞),那么所有的 接口都将收不到正确的帧。图3-20是具有三个接口的集线器的示意图。

双绞线

适配器 计算机

适配器 计算机

适配器 计算机

集线器

图3-20 具有三个接口的集线器

(4)集线器采用了专门的芯片，进行自适应串音回波抵消。这样就可使接口转发出去的 较强信号不致对该接口接收到的较弱信号产生干扰(这种干扰即近端串音)。每个比特在转 发之前还要进行再生整形并重新定时。

集线器本身必须非常可靠。现在的堆叠式(stackable)  集线器由4~8 个集线器堆叠起来使 用。集线器一般都有少量的容错能力和网络管理功能。例如，假定在以太网中有一个适配器 出了故障，不停地发送以太网帧。这时，集线器可以检测到这个问题，在内部断开与出故障 的适配器的连线，使整个以太网仍然能够正常工作。模块化的机箱式智能集线器有很高的可 靠性。它全部的网络功能都以模块方式实现。各模块均可进行热插拔，出故障时不断电即可

① 注：集线器的接口又称为端口(port)。由于在运输层要经常使用软件端口(port), 它和集线器的硬件端口是两回事。其实 集线器的硬件端口就是一个接口，为了避免混淆，我们就使用集线器接口这个名词。

更换或增加新模块。集线器上的指示灯还可显示网络上的故障情况，给网络的管理带来了很 大的方便。

IEEE 802.3 标准还可使用光纤作为传输媒体，相应的标准是10BASE-F 系 列 ，F 代表光 纤。它主要用作集线器之间的远程连接。

### 3.3.4  以太网的信道利用率

下面我们讨论一下以太网的信道利用率。

假定一个10 Mbit/s 以太网同时有10个站在工作，那么每一个站所能发送数据的平均速 率似乎应当是总数据率的1/10(即1Mbit/s)。其实不然，因为多个站在以太网上同时工作就 可能会发生碰撞。当发生碰撞时，信道资源实际上是被浪费了。因此，当扣除碰撞所造成的 信道损失后，以太网总的信道利用率并不能达到100%。

图3-21 的例子是以太网的信道被占用的情况。一个站在发送帧时出现了碰撞。经过一 个争用期2π后 (t  是以太网单程端到端传播时延),可能又出现了碰撞。这样经过若干个争 用期后， 一个站发送成功了。假定发送帧需要的时间是 To。它等于帧长(bit)除以发送速率 (10 Mbit/s)。

发生碰撞                  占用信道时间

发送成功

-T₀—

发送一帧所需的平均时间

争用期

—2r ·

争用期

-2r

争用期

—2t-

t ←T→

图3-21  以太网的信道被占用的情况

我们应当注意到，成功发送一个帧需要占用信道的时间是To+t,      比这个帧的发送时间 要多一个单程端到端时延t 。这是因为当一个站发送完最后一个比特时，这个比特还要在以 太网上传播。在最极端的情况下，发送站在传输媒体的一端，而比特在媒体上传输到另一端 所需的时间是t。因此，必须在经过时间 To+  诟以太网的媒体才完全进入空闲状态，才能 允许其他站发送数据。

从图3-21 可看出，要提高以太网的信道利用率，就必须减小与 To之比。在以太网中 定义了参数a, 它是以太网单程端到端时延t与帧的发送时间T₀ 之比：

(3-2)

当 a→0  时，表示只要一发生碰撞，就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道 资源被浪费的时间非常非常少。反之，参数a 越大，表明争用期所占的比例越大，这就使得 每发生一次碰撞就浪费了不少的信道资源，使得信道利用率明显降低。因此，以太网的参数 a 的值应当尽可能小些。从(3-2)式可看出，这就要求(3-2)式分子的数值要小些，而分母 To 的数值要大些。这就是说，当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制(否则z的数值 会太大),同时以太网的帧长不能太短(否则T₀ 的值会太小，使a 值太大)。

现在考虑一种理想化的情况。假定以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞(这显然 已经不是 CSMA/CD,  而是需要使用一种特殊的调度方法),并且能够非常有效地利用网络

的传输资源，即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。这样，发送一帧占用线路的时间 是To+t, 而帧本身的发送时间是To。于是我们可计算出极限信道利用率Smax为：

(3-3)

(3-3)式的意义是：虽然实际的以太网不可能有这样高的极限信道利用率，但(3-3)式指 出了只有当参数 a 远小于1才能得到尽可能高的极限信道利用率。反之，若参数a 远大于1 (即每发生一次碰撞，就要浪费相对较多的传输数据的时间),则极限信道利用率就远小于 1,而这时实际的信道利用率就更小了。据统计，当以太网的利用率达到30%时就已经处于 重载的情况。很多的网络容量被网上的碰撞消耗掉了。

### 3.3.5  以太网的 MAC  层

1.MAC   层的硬件地址

在局域网中，硬件地址又称为物理地址或 MAC   地址 (因为这种地址用在      帧

中)。

大家知道，在所有计算机系统的设计中，标识系统(identification system)①都是一个核心 问题。在标识系统中，地址就是识别某个系统的一个非常重要的标识符。在讨论地址问题 时，很多人常常引用著名文献[SHOC78]给出的如下定义：

“名字指出我们所要寻找的那个资源，地址指出那个资源在何处，路由告诉我们如何 到达该处。”

这个非形式的定义固然很简单，但有时却不够准确。 严格地讲，名字应当与系统的所 在地无关。这就像我们每一个人的名字一样，不随我们所处的地点而改变。但是 IEEE 802 标准为局域网规定了一种48 位的全球地址(一般都简称为“地址”),是指局域网上的每一 台计算机中固化在适配器的ROM  中的地址。因此，

(1)假定连接在局域网上的一台计算机的适配器坏了而我们更换了一个新的适配器，那 么这台计算机的局域网的“地址”也就改变了，虽然这台计算机的地理位置一点也没有变 化，所接入的局域网也没有任何改变。

(2)假定我们把位于南京的某局域网上的一台笔记本电脑携带到北京，并连接在北京的 某局域网上。虽然这台电脑的地理位置改变了，但只要电脑中的适配器不变，那么该电脑在 北京的局域网中的“地址”仍然和它在南京的局域网中的“地址”一样。

由此可见，局域网上的某台主机的“地址”根本不能告诉我们这台主机位于什么地 方。因此，严格地讲，局域网的“地址”应当是每一个站的“名字”或标识符[PERL00]。

不过计算机的名字通常都是比较适合人记忆的不太长的字符串，而这种48 位二进制的“地

①注：名词 identification原来的标准译名是“标识”[MINGCI94]。2004年出版的《现代汉语规范词典》给出“标识”的 读音是 “biaozhi"(读音是“志"),并且说明：现在规范词形写作“标志”。现在教育部国家语言文字工作委员会发布“第一批异 形词整理表”规定今后不再使用“标识”而应当用“标志”。但[MINGCI94]又将flag译为“标志”。这样，若identification和flag 均译为“标志”就会引起混乱。因此，本书采取这样的做法：作为动词用时，我们使用“标志”,但作为名词使用时，我们用 “标识”(identification)和“标志”(flag)。请读者注意。

址”却很不像一般计算机的名字。现在人们还是习惯于把这种48 位的“名字”称为“地 址”。本书也采用这种习惯用法，尽管这种说法并不太严格。

请注意，如果连接在局域网上的主机或路由器安装有多个适配器，那么这样的主机或 路由器就有多个“地址”。更准确些说，这种48位“地址”应当是某个接口的标识符。

在制定局域网的地址标准时，首先遇到的问题就是应当用多少位来表示一个网络的地 址字段。为了减少不必要的开销，地址字段的长度应当尽可能地短些。起初人们觉得用两个 字节(共16位)表示地址就够了，因为这一共可表示6万多个地址。但是，由于局域网的 迅速发展，而处在不同地点的局域网之间又经常需要交换信息，这就希望在各地的局域网中 的站具有互不相同的物理地址。为了使用户在买到适配器并把机器连到局域网后马上就能工 作，而不需要等待网络管理员给他先分配一个地址，IEEE  802标准规定MAC 地址字段可采 用6字节(48位)或2字节(16位)这两种中的一种。6字节地址字段对局部范围内使用 的局域网的确是太长了，但是由于6字节的地址字段可使全世界所有的局域网适配器都具有

不相同的地址，因此现在的局域网适配器实际上使用的都是6字节MAC  地址。

现在IEEE 的注册管理机构 RA (Registration  Authority)是局域网全球地址的法定管理机 构[W-IEEERA],   它负责分配地址字段的6个字节中的前三个字节(即高位24位)。世界上 凡要生产局域网适配器的厂家都必须向 IEEE  购买由这三个字节构成的这个号(即地址 块),这个号的正式名称是组织唯一标识符 OUI (Organizationally   Unique   Identifier),通常也 叫做公司标识符(company_id)[RFC 7042]。例如，3Com 公司生产的适配器的 MAC  地址的 前三个字节是02-60-8C①。地址字段中的后三个字节(即低位24位)则由厂家自行指派， 称为扩展标识符(extended identifier), 只要保证生产出的适配器没有重复地址即可。可见用 一个地址块可以生成2²4个不同的地址。用这种方式得到的48 位地址称为 EUI-48, 这里 EUI 表示扩展的唯一标识符(Extended Unique Identifier) 。EUI-48 的使用范围并不局限于局域

网的硬件地址，而是可以用于软件接口。但应注意，24位的 OUI 不能够单独用来标志一个

公司，因为一个公司可能有几个 OUI, 也可能有几个小公司合起来购买一个 OUI。在生产 适配器时，这种6字节的MAC  地址已被固化在适配器的 ROM 中。因此，MAC 地址也叫

做硬件地址(hardware address)或物理地址②。可见“MAC  地址”实际上就是适配器地址或适

配器标识符 EU I-48 。当这块适配器插入(或嵌入)到某台计算机后，适配器上的标识符 EUI-48就成为这台计算机的MAC  地址了。

IEEE 规定地址字段的第一字节的最低位为I/G 位 。I/G 表示 Individual/Group 。当 I/G 位 为0时，地址字段表示一个单个站地址。当 IG 位为1时表示组地址，用来进行多播 (以前 曾译为组播)。因此，IEEE 只分配地址字段前三个字节中的23位。当I/G 位分别为0和1 时，一个地址块可分别生成2²⁴个单个站地址和2²⁴个组地址。需要指出，有的书把上述最

① 注：这里的02-60-8C 是十六进制数字在局域网地址中的一种标准记法。每4个二进制数字用一个十六进制数字表示， 而每两个十六进制数字与它后面两个十六进制数字之间用连字符隔开。另一种记法是在0x 后面写上一连串的十六进制数字，如 0x02608C。

② 注：地址有平面地址(flat address)和层次地址(hierarchical address)两大类。平面地址也叫做非层次地址，就是在分配地 址时按顺序号一个个地挨着分配。层次地址是将整个地址再划分为几个部分，而每部分按一定的规律分配号码。像我们的电话号 码就是一种层次号码，电信网中的交换机按照国家号 → 区号 → 局号 → 用户号的顺序可以准确地找到用户的电话。但局域网的6字 节的地址是一种平面地址。适配器根据全部的48位地址决定接收或丢弃所收到的MAC  帧。

低位写为“第一位”,但“第一”的定义是含糊不清的。这是因为在地址记法中有两种标 准：第一种记法是把每一字节的最低位写在最左边(最左边的最低位是第一位)。IEEE 802.3 标准就采用这种记法。第二种记法是把每一字节的最高位写在最左边(最左边的最高 位是第一位)。在发送数据时，两种记法都是按照字节的顺序发送，但每一个字节中先发送 哪一位则不同：第一种记法先发送最低位，第二种记法先发送最高位。

IEEE 还考虑到可能有人并不愿意向 IEEE 的 RA 购买 OUI 。为此，IEEE   把地址字段第 1字节的最低第二位规定为G/L 位，表示Global/Local。当 G/L 位为0时是全球管理 (保证 在全球没有相同的地址),厂商向IEEE 购买的OUI 都属于全球管理。当地址字段的G/L 位 为1时是本地管理，这时用户可任意分配网络上的地址。采用2字节地址字段时全都是本地 管理。但应当指出，以太网几乎不理会这个 G/L 位。

这样，在全球管理时，对每一个站的地址可用46 位的二进制数字来表示(最低位和最 低第2位均为0时)。剩下的46 位组成的地址空间可以有246个地址，已经超过70万亿 个，可保证世界上的每一个适配器都可有一个唯一的地址。当然，非无限大的地址空间总有 用完的时候。但据测算，到2020年以前还不需要考虑MAC  地址耗尽的问题。

当路由器通过适配器连接到局域网时，适配器上的硬件地址就用来标志路由器的某个 接口。路由器如果同时连接到两个网络上，那么它就需要两个适配器和两个硬件地址。

我们知道适配器有过滤功能。但适配器从网络上每收到一个 MAC  帧就先用硬件检查 MAC  帧中的目的地址。如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。否则就将此 帧丢弃，不再进行其他的处理。这样做就不浪费主机的处理机和内存资源。这里“发往本站 的帧”包括以下三种帧：

(1)单播(unicast)帧(一对一),即收到的帧的MAC 地址与本站的硬件地址相同。

(2)广播(broadcast)帧(一对全体),即发送给本局域网上所有站点的帧(全1地址)。

(3)多播(multicast)帧(一对多),即发送给本局域网上一部分站点的帧。

所有的适配器都至少应当能够识别前两种帧，即能够识别单播和广播地址。有的适配 器可用编程方法识别多播地址。当操作系统启动时，它就把适配器初始化，使适配器能够识 别某些多播地址。显然，只有目的地址才能使用广播地址和多播地址。

以太网适配器还可设置为一种特殊的工作方式，即混杂方式(promiscuous  mode)。工作 在混杂方式的适配器只要“听到”有帧在以太网上传输就都悄悄地接收下来，而不管这些帧 是发往哪个站。请注意，这样做实际上是“窃听”其他站点的通信而并不中断其他站点的通 信。网络上的黑客 (hacker 或 cracker) 常利用这种方法非法获取网上用户的口令。因此， 以太网上的用户不愿意网络上有工作在混杂方式的适配器。

但混杂方式有时却非常有用。例如，网络维护和管理人员需要用这种方式来监视和分 析以太网上的流量，以便找出提高网络性能的具体措施。有一种很有用的网络工具叫做嗅探 器(Sniffer)就使用了设置为混杂方式的网络适配器。此外，这种嗅探器还可帮助学习网络的 人员更好地理解各种网络协议的工作原理。因此，混杂方式就像一把双刃剑，是利是弊要看 你怎样使用它。

2.MAC   帧的格式

常用的以太网MAC 帧格式有两种标准，一种是DIX Ethernet V2 标准(即以太网V2 标 准),另一种是 IEEE  的802.3 标准。这里只介绍使用得最多的以太网 V2  的 MAC  帧格式

(图3-22)。图中假定网络层使用的是IP 协议。实际上使用其他的协议也是可以的。

IP 层

字节    6

目的地址

插

以 太 网MAC  帧

-1.字节

10101010101010              ..10101010101010101011

帧开始

定界符

前同步码 发送在前

6

源地址

2

类型

4

FCS

IP 数据报

数    据

MAC  层

8字节

物理层

7 字 节

46~1500

图3-22  以太网V2 的 MAC 帧格式

以太网V2 的 MAC 帧较为简单，由五个字段组成。前两个字段分别为6字节长的目的 地址和源地址字段。第三个字段是2字节的类型字段，用来标志上一层使用的是什么协议， 以便把收到的 MAC  帧的数据上交给上一层的这个协议。例如，当类型字段的值是0x0800 时，就表示上层使用的是 IP  数据报。若类型字段的值为0x8137,   则表示该帧是由 Novell  IPX 发过来的。第四个字段是数据字段，其长度在46到1500字节之间(46字节是这样得 出的：最小长度64字节减去18字节的首部和尾部就得出数据字段的最小长度)。最后一个 字段是4字节的帧检验序列 FCS (使用 CRC  检验)。当传输媒体的误码率为1×10-8时， MAC 子层可使未检测到的差错小于1×10-¹⁴。

这里我们要指出，在以太网 V2 的 MAC 帧格式中，其首部并没有一个帧长度(或数据 长度)字段。那么,MAC  子层又怎样知道从接收到的以太网帧中取出多少字节的数据交付 上一层协议呢?我们在前面讲述图3-16 的曼彻斯特编码时已经讲过，这种曼彻斯特编码的 一个重要特点就是：在曼彻斯特编码的每一个码元(不管码元是1或0)的正中间一定有一 次电压的转换(从高到低或从低到高)。当发送方把一个以太网帧发送完毕后，就不再发送 其他码元了(既不发送1,也不发送0)。因此，发送方网络适配器的接口上的电压也就不再 变化了。这样，接收方就可以很容易地找到以太网帧的结束位置。在这个位置往前数4字节 	(FCS 字段长度是4字节),就能确定数据字段的结束位置。

当数据字段的长度小于46 字节时，MAC  子层就会在数据字段的后面加入一个整数字 节的填充字段，以保证以太网的MAC  帧长不小于64字节。我们应当注意到，MAC  帧的首 部并没有指出数据字段的长度是多少。在有填充字段的情况下，接收端的 MAC 子层在剥去 首部和尾部后就把数据字段和填充字段一起交给上层协议。现在的问题是：上层协议如何知 道填充字段的长度呢? (IP   层应当丢弃没有用处的填充字段。)可见，上层协议必须具有识 别有效的数据字段长度的功能。我们知道，当上层使用 IP  协议时，其首部就有一个“总长 度”字段。因此，“总长度”加上填充字段的长度，应当等于 MAC  帧数据字段的长度。例 如，当 IP 数据报的总长度为42字节时，填充字段共有4字节。当MAC  帧把46字节的数 据上交给IP 层 后 ，IP 层就把其中最后4字节的填充字段丢弃。

从图3-22可看出，在传输媒体上实际传送的要比 MAC  帧还多8个字节。这是因为当 一个站在刚开始接收 MAC  帧时，由于适配器的时钟尚未与到达的比特流达成同步，因此 MAC  帧的最前面的若干位就无法接收，结果使整个的 MAC  成为无用的帧。为了接收端迅

速实现位同步，从 MAC  子层向下传到物理层时还要在帧的前面插入8字节(由硬件生 成),它由两个字段构成。第一个字段是7个字节的前同步码 (1和0交替码),它的作用是 使接收端的适配器在接收 MAC  帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步， 也就是“实现位同步”(位同步就是比特同步的意思)。第二个字段是帧开始定界符，定义为 10101011。它的前六位的作用和前同步码一样，最后的两个连续的1 就是告诉接收端适配 器：“MAC  帧的信息马上就要来了，请适配器注意接收”。MAC  帧的 FCS 字段的检验范围 不包括前同步码和帧开始定界符。顺便指出，在使用SONET/SDH  进行同步传输时则不需要 用前同步码，因为在同步传输时收发双方的位同步总是一直保持着的。

还需注意，在以太网上传送数据时是以帧为单位传送的。以太网在传送帧时，各帧之 间还必须有一定的间隙。因此，接收端只要找到帧开始定界符，其后面的连续到达的比特流 就都属于同一个 MAC  帧。可见以太网不需要使用帧结束定界符，也不需要使用字节插入来 保证透明传输。

IEEE 802.3 标准规定凡出现下列情况之一的即为无效的MAC 帧：

(1)帧的长度不是整数个字节；

(2)用收到的帧检验序列FCS 查出有差错；

(3)收到的帧的MAC  客户数据字段的长度不在46～1500字节之间。考虑到MAC  帧首 部和尾部的长度共有18字节，可以得出有效的MAC 帧长度为64～1518字节之间。

对于检查出的无效MAC  帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

最后要提一下，IEEE  802.3 标准规定的MAC 帧格式与上面所讲的以太网V2 MAC帧格 式的区别就是两个地方。

第一，IEEE  802.3 规定的 MAC  帧的第三个字段是“长度/类型”。当这个字段值大于 0x0600 时(相当于十进制的1536),就表示“类型”。这样的帧和以太网V2   MAC帧完全一 样。只有当这个字段值小于0x0600 时才表示“长度”,即MAC  帧的数据部分长度。显然， 在这种情况下，若数据字段的长度与长度字段的值不一致，则该帧为无效的MAC  帧。实际 上，前面我们已经讲过，由于以太网采用了曼彻斯特编码，长度字段并无实际意义。

第二，当“长度/类型”字段值小于0x0600 时，数据字段必须装入上面的逻辑链路控制

LLC 子层的LLC 帧。

由于现在广泛使用的局域网只有以太网，因此 LLC  帧已经失去了原来的意义(见本章 3.3.1节第1小节“以太网的两个标准”)。现在市场上流行的都是以太网V2 的 MAC 帧，但 大家也常常把它称为IEEE  802.3标准的MAC 帧。

## 3.4  扩展的以太网

在许多情况下，我们希望对以太网的覆盖范围进行扩展。本节先讨论在物理层对以太网扩 展，然后讨论在数据链路层对以太网扩展。这种扩展的以太网在网络层看来仍然是一个网络。

### 3.4.1  在物理层扩展以太网

以太网上的主机之间的距离不能太远(例如，10BASE-T 以太网的两台主机之间的距离 不超过200米),否则主机发送的信号经过铜线的传输就会衰减到使CSMA/CD  协议无法正 常工作。在过去广泛使用粗缆或细缆以太网时，常使用工作在物理层的转发器来扩展以太网

的地理覆盖范围。那时，两个网段可用一个转发器连接起来。 IEEE    802.3 标准还规定，任意 两个站之间最多可以经过三个电缆网段。但随着双绞线以太网成为以太网的主流类型，扩展 以太网的覆盖范围已很少使用转发器了。

现在，扩展主机和集线器之间的距离的 一 种简单方法就是使用光纤(通常是 一 对光 纤)和一对光纤调制解调器，如图3-23所示。

以太网集线器

光纤

光纤

调制解调器

光纤

调制解调器

图3-23 主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器

光纤调制解调器的作用就是进行电信号和光信号的转换。由于光纤带来的时延很小， 并且带宽很宽，因此使用这种方法可以很容易地使主机和几公里以外的集线器相连接。

如果使用多个集线器，就可以连接成覆盖更大范围的多级星形结构的以太网。例如， 一个学院的三个系各有一个10BASE-T   以太网(图3 - 24(a)),   可通过 一个主干集线器把各系 的以太网连接起来，成为一个更大的以太网(图3-24(b))。

一个更大的碰撞域

三个独立的碰撞域

三系  集线器

二系 集线器

一系

集线器

主干集线器

一  系                二 系      三 系

(a)三个独立的以太网                      (b)一个扩展的以太网

图3-24 用多个集线器连成更大的以太网

这样做可以有以下两个好处。第一 ，使这个学院不同系的以太网上的计算机能够进行 跨系的通信。第二，扩大了以太网覆盖的地理范围。例如，在一个系的10BASE-T   以 太 网 中，主机与集线器的最大距离是100 m,    因而两台主机之间的最大距离是200 m 。但在通过 主干集线器相连接后，不同系的主机之间的距离就可扩展了，因为集线器之间的距离可以是 100m   (使用双绞线)或甚至更远(如使用光纤)。

但这种多级结构的集线器以太网也带来了一些缺点。

(1)如图3- 24(a)所示的例子，在三个系的以太网互连起来之前，每一个系的10BASE-T  以太网是一个独立的碰撞域 (collision  domain,又称为冲突域),即在任 一 时刻，在每 一个 碰撞域中只能有一个站在发送数据。每一个系的以太网的最大吞吐量是10 Mbit/s, 因 此 三 个系总的最大吞吐量共有30 Mbit/s。在三个系的以太网通过集线器互连起来后就把三个碰 撞域变成 一个碰撞域(范围扩大到三个系),如图3- 24(b) 所示，而这时的最大吞吐量仍然是

一个系的吞吐量10 Mbit/s。这就是说，当某个系的两个站在通信时所传送的数据会通过所 有的集线器进行转发，使得其他系的内部在这时都不能通信(一发送数据就会碰撞)。

(2)如果不同的系使用不同的以太网技术(如数据率不同),那么就不可能用集线器将 它们互连起来。如果在图3- 24 中， 一 个系使用10 Mbit/s   的适配器，而另外两个系使用

10/100  Mbit/s 的适配器，那么用集线器连接起来后，大家都只能工作在10 Mbit/s 的速率。 集线器基本上是个多接口(即多端口)的转发器，它并不能把帧进行缓存。

### 3.4.2  在数据链路层扩展以太网

扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。最初人们使用的是网桥(bridge)。网桥 对收到的帧根据其 MAC  帧的目的地址进行转发和过滤。当网桥收到一个帧时，并不是向所 有的接口转发此帧，而是根据此帧的目的 MAC  地址，查找网桥中的地址表，然后确定将该 帧转发到哪一个接口，或者是把它丢弃(即过滤)。

1990年问世的交换式集线器(switching    hub),很快就淘汰了网桥。交换式集线器常称为 以太网交换机(switch)或第二层交换机(L2 switch),   强调这种交换机工作在数据链路层。

“交换机”并无准确的定义和明确的概念。著名网络专家 Perlman 认为：“交换机”应 当是一个市场名词，而交换机的出现的确使数据的转发更加快速了[PERL00]。 本书也使用 这个广泛被接受的名词——以太网交换机。下面简单地介绍以太网交换机的特点。

1. 以太网交换机的特点

以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥，通常都有十几个或更多的接口，和工作 在物理层的转发器、集线器有很大的差别。以太网交换机的每个接口都直接与一个单台主机 或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。以太网交换机还具有并行性， 即能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信(而网桥只能一次分析和转发一个帧)。相 互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据。

以太网交换机的接口还有存储器，能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。因此， 如果连接在以太网交换机上的两台主机，同时向另一台主机发送帧，那么当这台主机的接口 繁忙时，发送帧的这两台主机的接口会把收到的帧暂存一下，以后再发送出去。

以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表 (又称为地址表)是通过自 学 习算法自动地逐渐建立起来的。以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，用硬件转 发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。

以太网交换机的性能远远超过普通的集线器，而且价格并不贵，这就使工作在物理层 的集线器逐渐地退出了市场。

对于传统的10 Mbit/s 的共享式以太网，若共有10个用户，则每个用户占有的平均带宽 只有1 Mbit/s。若使用以太网交换机来连接这些主机，虽然在每个接口到主机的带宽还是10 Mbit/s,但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此 对于拥有10个接口的交换机的总容量则为100 Mbit/s。这正是交换机的最大优点。

从共享总线以太网转到交换式以太网时，所有接入设备的软件和硬件、适配器等都不 需要作任何改动。

以太网交换机一般都具有多种速率的接口，例如，可以具有10 Mbit/s 、100  Mbit/s和 1 Gbit/s的接口的各种组合，这就大大方便了各种不同情况的用户。

虽然许多以太网交换机对收到的帧采用存储转发方式进行转发，但也有一些交换机采 用直通(cut-through)的交换方式。直通交换不必把整个数据帧先缓存后再进行处理，而是在 接收数据帧的同时就立即按数据帧的目的 MAC  地址决定该帧的转发接口，因而提高了帧的 转发速度。如果在这种交换机的内部采用基于硬件的交叉矩阵，交换时延就非常小。直通交

换的一个缺点是它不检查差错就直接将帧转发出去，因此有可能也将一些无效帧转发给其他 的站。在某些情况下，仍需要采用基于软件的存储转发方式进行交换，例如， 当需要进行线 路速率匹配、协议转换或差错检测时。现在有的厂商已生产出能支持两种交换方式的以太网 交换机。以太网交换机的发展与建筑物结构化布线系统的普及应用密切相关。在结构化布线 系统中，广泛地使用了以太网交换机。

2. 以太网交换机的自学习功能

我们用一个简单例子来说明以太网交换机是怎样进行自学习的。

假定在图3-25中的以太网交换机有4个接口，各连接一台计算机，其 MAC  地址分别 是A,B,C       和 D 。在一开始，以太网交换机里面的交换表是空的(图3-25(a))。

(a) 交换表一开始是空的                             (b) 交换了两帧后的交换表

图3-25 以太网交换机中的交换表

A 先向 B 发送一帧，从接口1进入到交换机。交换机收到帧后，先查找交换表，没有 查到应从哪个接口转发这个帧(在 MAC 地址这一列中，找不到目的地址为 B 的项目)。接 着，交换机把这个帧的源地址 A 和接口1写入交换表中，并向除接口1以外的所有接口广 播这个帧(这个帧就是从接口1进来的，当然不应当把它再从接口1转发出去)。

C 和 D 将丢弃这个帧，因为目的地址不对。只 B 才收下这个目的地址正确的帧。这也 称为过滤。

从新写入交换表的项目(A,1)  可以看出，以后不管从哪一个接口收到帧，只要其目的地 址是 A,   就应当把收到的帧从接口1转发出去。这样做的依据是：既然 A 发出的帧是从接 口1进入到交换机的，那么从交换机的接口1转发出的帧也应当可以到达A。

假定接下来 B 通过接口3向 A 发送一帧。交换机查找交换表，发现交换表中的 MAC 地址有 A 。表明要发送给A 的帧(即目的地址为A 的帧)应从接口1转发。于是就把这个 帧传送到接口1转发给A 。显然，现在已经没有必要再广播收到的帧。交换表这时新增加的 项目(B,3),    表明今后如有发送给B  的帧，就应当从接口3转发出去。

经过一段时间后，只要主机 C 和 D 也向其他主机发送帧，以太网交换机中的交换表就 会把转发到C 或 D 应当经过的接口号(2或4)写入到交换表中。这样，交换表中的项目就 齐全了。要转发给任何一台主机的帧，都能够很快地在交换表中找到相应的转发接口。

考虑到有时可能要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换其网络适配器，这就需

要  更改交换表中的项目。为此，在交换表中每个项目都设有一定的有效时间。过期的项目就 自动被删除。用这样的方法保证交换表中的数据都符合当前网络的实际状况。

以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配

置，因此非常方便。

但有时为了增加网络的可靠性，在使用以太网交换机组网时，往往会增加一些冗余的 链路。在这种情况下，自学习的过程就可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制地兜圈 子。我们用图3-26的简单例子来说明这个问题。

以太网 交换机#1

3

2         4

以太网  交换机#2

B

]D

3

4

1

2

A

cr

图3-26 在两个交换机之间兜圈子的帧

在图3-26中，假定一开始主机 A 通过接口交换机#1向主机 B 发送一帧。交换机#1收 到这个帧后就向所有其他接口进行广播发送。现观察其中一个帧的走向：离开交换机#1 的 接口3 → 交换机#2 的接口1 → 接口2 → 交换机#1 的接口4 → 接口3 → 交换机#2的接口1 → …...。这样就无限制地循环兜圈子下去，白白消耗了网络资源。

为了解决这种兜圈子问题， IEEE 的802. 1D 标准制定了一个生成树协议 STP(Spanning    Tree   Protocol)。其要点就是不改变网络的实际拓扑，但在逻辑上则切断某些链路，使得从一 台主机到所有其他主机的路径是无环路的树状结构，从而消除了兜圈子现象。

3. 从总线以太网到星形以太网

大家知道，传统的电话网是星形结构，其中心就是电话交换机。那么在20 世 纪 7 0 年 代中期出现的局域网，为什么不采用这种星形结构呢?这是因为在当时的技术条件下，还很 难用廉价的方法制造出高可靠性的以太网交换机。所以那时的以太网就采用无源的总线结 构。这种总线式以太网一问世就受到广大用户的欢迎，并获得了很快的发展。

然而随着以太网上站点数目的增多，使得总线结构以太网的可靠性下降。与此同时， 大规模集成电路以及专用芯片的发展，使得星形结构的以太网交换机可以做得既便宜又可 靠。在这种情况下，采用以太网交换机的星形结构又成为以太网的首选拓扑，而传统的总线 以太网也很快从市场上消失了。

总线以太网使用 CSMA/CD   协议，以半双工方式工作。但以太网交换机不使用共享总 线，没有碰撞问题，因此不使用CSMA/CD  协议，而是以全双工方式工作。既然连以太网的 重要协议 CSMA/CD   都不使用了(相关的“争用期”也没有了),为什么还叫做以太网呢?  原因就是它的帧结构未改变，仍然采用以太网的帧结构。

### 3.4.3  虚拟局域网

利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网VLAN  (Virtual LAN)。在 IEEE  802.1Q  标准中，对虚拟局域网VLAN  是这样定义的：

虚拟局域网 VLAN  是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，而这些网段 具有某些共同的需求。每一个 VLAN   的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的计算 机属于哪一个VLAN。

虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

图3-27画的是使用了四个交换机的网络拓扑。设有10台计算机分配在三个楼层中，构

成了三个局域网，即：

LAN₁:(A₁,A₂,B₁,C₁),         LAN₂:(A₃,B₂,C₂),LAN₃:(A₄,B₃,C₃)

但这10个用户划分为三个工作组，也就是说划分为三个虚拟局域网 VLAN。 即： VLAN₁:(A₁,A₂,A₃,A4),VLAN₂:(B₁,B₂,B₃);VLAN₃:(C₁,C₂,C₃)。

以太网 交换机

VLAN₃

以太网 交换机

使用802.1Q 帧格式一

以太网 交换机

A₁

以太网 交换机

A₄

VLAN,

A₃

c

c₂

B₃

VLAN₂

A₂

C₁

B₂

B₁

图3-27  三个虚拟局域网VLAN₁,VLAN₂             和 VLAN₃      的 构 成

从图3-27可看出，每一个VLAN  的计算机可处在不同的局域网中，也可以不在同一层 楼 中 。

利用以太网交换机可以很方便地将这10台计算机划分为三个虚拟局域网： VLAN₁,

VLAN₂    和 VLAN₃ 。 在虚拟局域网上的每一个站都可以收到同一个虚拟局域网上的其他成员 所发出的广播。例如，计算机 B₁~B₃    同属于虚拟局域网 VLAN₂ 。当 B₁ 向工作组内成员发 送数据时，计算机 B₂ 和 B₃ 将会收到广播的信息，虽然它们没有和 B₁  连在同一个以太网交 换机上。相反，B₁ 向工作组内成员发送数据时，计算机 A₁,A₂    和 C₁ 都不会收到B₁ 发出的 广播信息，虽然它们都与 B₁ 连接在同一个以太网交换机上。以太网交换机不向虚拟局域网 以外的计算机传送 B₁  的广播信息。这样，虚拟局域网限制了接收广播信息的计算机数，使 得网络不会因传播过多的广播信息(即所谓的“广播风暴”)而引起性能恶化。

由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合，因此可按照需要将有关设备和资源非 常方便地重新组合，使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。

以太网交换机的种类很多。例如，“具有第三层特性的第二层交换机”和“多层交换 机”。前者具有某些第三层的功能，如数据报的分片和对多播通信量的管理，而后者可根据 第三层的IP 地址对分组进行过滤。

1988年 IEEE  批准了802.3ac  标准，这个标准定义了以太网的帧格式的扩展，以便支 持虚拟局域网。虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符(见 图3-28),称为VLAN 标记(tag),   用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。插入 VLAN  标记得出的帧称为802.1Q 帧。显然，如果还使用原来的以太网帧格式，那么就无法 区分是否划分了虚拟局域网。图3-27标注出在几个粗线链路上传输的帧是802.1Q 帧。在其 他 链 路 上 传 输 的 仍 然 是 普 通 的 以 太 网 帧 。

802.1Q   标记类型               标记控制信息 1000000100000000                                                   VD

2 字 节                       2 字 节 用户优先级  CFI

802.1Q  帧

6                     4                   2

源地址  VLAN  标 记   类 型

字 节 以 太 网

MAC 帧

6

目的地址

4

FCS

数   据

46~1500

图 3 - 2 8  插 入VLAN    标 记 后 变 成 了 8 0 2 . 1Q  帧

VLAN   标记字段的长度是4字节，插入在以太网 MAC   帧的源地址字段和类型字段之 间 。VLAN   标记的前两个字节总是设置为0x8100 (即二进制的1000000100000000),称为 IEEE            802.1Q 标 记 类 型 。

当数据链路层检测到 MAC   帧的源地址字段后面的两个字节的值是0x8100  时，就知道 现 在 插 入 了 4 字 节 的 VLAN   标记。于是就接着检查后面两个字节的内容。在后面的两个字 节中，前3位是用户优先级字段，接着的 一 位是规范格式指示符 CFI(Canonical        Format Indicator)@,最后的12位是该虚拟局域网 VLAN  标识符 VID   (VLAN    ID),它唯 一 地标志了 这个以太网帧属于哪一个VLAN。

由于用于 VLAN   的以太网帧的首部增加了4个字节，因此以太网的最大帧长从原来的 1518字节(1500字节的数据加上18字节的首部)变为1522字节。

## 3.5  高速以太网

随着电子技术的发展，以太网的速率也不断提升。从传统的10 Mbit/s   以太网一直发展 到现在常用的速率为1 Gbit/s  的吉比特以太网，甚至更快的以太网。下面简单介绍几种高速 以 太 网 技 术 。

### 3.5.1  100BASE-T    以 太 网

100BASE-T    是在双绞线上传送100 Mbit/s   基带信号的星形拓扑以太网，仍使用 IEEE   802.3的CSMA/CD   协议，它又称为快速以太网(Fast    Ethernet) 。用户只要使用100 Mbit  的适 配器和100 Mbit/s   的集线器或交换机，就可很方便地由10BASE-T    以太网直接升级到100 Mbit/s,而不必改变网络的拓扑结构。所有在10BASE-T  上的应用软件和网络软件都可保持 不变。100BASE-T   的适配器有很强的自适应性，能够自动识别10 Mbit/s    和100 Mbit/s。

1 9 9 5 年 IEEE       已 把 1 0 0BASE-T         的 快 速 以 太 网 定 为 正 式 标 准 ， 其 代 号 为IEEE                  802.3u,  是 对  现 行  的 IEEE            802.3 标 准 的 补 充 。

① 注：所谓“规范格式”就是指地址的十六进制表示中每一个字节的最低位(见 IEEE   802  标准),代表规范格式地址中 相应字节的最低位。“非规范格式”就是指地址的十六进制表示中每一个字节的最高位(见 IEEE    802 标准),代表规范格式地址 中相应字节的最低位。 CFI 置1表示是规范格式。

100BASE-T  可使用以太网交换机提供很好的服务质量，可在全双工方式下工作而无冲 突发生。因此，CSMA/CD  协议对全双工方式工作的快速以太网是不起作用的(但在半双工 方式工作时则一定要使用 CSMA/CD  协议)。快速以太网使用的 MAC  帧格式仍然是 IEEE 802.3标准规定的帧格式。

然而IEEE 802.3u的标准未包括对同轴电缆的支持。这意味着想从细缆以太网升级到快速 以太网的用户必须重新布线。因此，现在10/100 Mbit/s 以太网都使用无屏蔽双绞线布线。

100 Mbit/s以太网的新标准改动了原10 Mbit/s 以太网的某些规定。我们知道，以太网有 一个重要的参数a,   它必须保持为很小的数值。在3.3.4节曾给出了参数a 的公式(3-2):

(3-2)

这里t 是以太网单程端到端时延，To是帧的发送时间。我们知道， To是帧长与发送速率 之比，可见为了保持参数 a 不变，可以使r与发送速率的乘积不变。在帧长一定的条件下， 若数据率提高到10倍，可把网络电缆长度(因而使t)   减小到原有数值的十分之一。

在100 Mbit/s 的以太网中采用的方法是保持最短帧长不变，对于铜缆100 Mbit/s 以太 网，一个网段的最大长度是100m,   其最短帧长仍为64字节，即512比特。因此100 Mbit/s 以太网的争用期是5.12μs, 帧间最小间隔现在是0.96μs, 都是10 Mbit/s 以太网的1/10。

表3-1是100 Mbit/s以太网的新标准规定的三种不同的物理层标准。

表3-1  100 Mbit/s 以太网的物理层标准

| 名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100BASE-TX | 铜缆 | 100m | 两对UTP5类线或屏蔽双绞线STP |
| 100BASE-T4 | 铜缆 | 100m | 4对UTP3类线或5类线 |
| 100BASE-FX | 光缆 | 2000 m | 两根光纤，发送和接收各用一根 |

在标准中把上述的100BASE-TX 和100BASE-FX 合在一起称为100BASE-X。

100BASE-T4 使用4对UTP  3类线或5类线时，使用3对线同时传送数据(每一对线以 33号 Mbit/s 的速率传送数据),用1对线作为碰撞检测的接收信道。

### 3.5.2  吉比特以太网

吉比特以太网的产品已在1996年夏季问市。 IEEE 在1997年通过了吉比特以太网的标 准802.3z,  并在1998年成为正式标准。几年来，吉比特以太网迅速占领了市场，成为以太 网的主流产品。

吉比特以太网的标准IEEE 802.3z有以下几个特点：

(1)允许在1 Gbit/s下以全双工和半双工两种方式工作。

(2)使用IEEE  802.3协议规定的帧格式。

(3)在半双工方式下使用CSMA/CD 协议，而在全双工方式不使用CSMA/CD 协议。

(4)与10BASE-T 和100BASE-T 技术向后兼容。

吉比特以太网可用作现有网络的主干网，也可在高带宽(高速率)的应用场合中(如

医疗图像或CAD  的图形等)用来连接计算机和服务器。

吉比特以太网的物理层使用两种成熟的技术： 一种来自现有的以太网，另一种则是美 国国家标准协会ANSI 制定的光纤通道FC (Fibre Channel)。采用成熟技术就能大大缩短吉比 特以太网标准的开发时间。

表3-2是吉比特以太网的物理层的标准。

表3-2 吉比特以太网物理层标准

| 名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000BASE-SX | 光缆 | 550m | 多模光纤(50和62.5μm) |
| 1000BASE-LX | 光缆 | 5000 m | 单模光纤(10μm)多模光纤(50和62.5μm) |
| 1000BASE-CX | 铜缆 | 25m | 使用2对屏蔽双绞线电缆STP |
| 1000BASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对UTP5类线 |

现在1000BASE-X  (包括表3-2中的前三项)的标准是 IEEE    802.3z, 而1000BASE-T 的标准是IEEE   802.3ab。

吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。由于数据率提高了，因此 只有减小最大电缆长度或增大帧的最小长度，才能使参数a 保持为较小的数值。若将吉比特 以太网最大电缆长度减小到10 m,  那么网络的实际价值就大大减小。而若将最短帧长提高 到640字节，则在发送短数据时开销又嫌太大。因此，吉比特以太网仍然保持一个网段的最 大长度为100 m,   但采用了“载波延伸”(carrier   extension)的办法，使最短帧长仍为64字节 	(这样可以保持兼容性),同时将争用期增大为512字节。凡发送的 MAC  帧长不足512字 节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使MAC  帧的发送长度增大到512字节，这对有 效载荷①并无影响。接收端在收到以太网的 MAC   帧后，要把所填充的特殊字符删除后才向 高层交付。当原来仅64字节长的短帧填充到512字节时，所填充的448字节就造成了很大 的开销。

为此，吉比特以太网还增加了一种功能称为分组突发(packet bursting)。这就是当很多短 帧要发送时，第一个短帧要采用上面所说的载波延伸的方法进行填充。但随后的一些短帧则 可一个接一个地发送，它们之间只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成一串分组的 突发，直到达到1500字节或稍多一些为止。当吉比特以太网工作在全双工方式时(即通信 双方可同时进行发送和接收数据),不使用载波延伸和分组突发。

吉比特以太网交换机可以直接与多个图形工作站相连。也可用作百兆以太网的主干网， 与百兆比特或吉比特交换机相连，然后再和大型服务器连接在一起。图3-29是吉比特以太  网的一种配置举例。

① 注：有效载荷(payload)是个很常用的名词，它表示在一个分组中，去掉首部和尾部(如果有尾部的话)的控制字段后， 剩下的有用的数据部分。显然，在不同层次中，有效载荷所代表的内容是不一样的。例如，数据链路层一个帧的有效载荷，就包 含了网络层IP 数据报的 IP 首部和数据部分，而从网络层看，只有IP 数据报中的数据部分，才是网络层IP 数据报的有效载荷。

如果IP 数据报中的数据是运输层的TCP 报文段，那么从运输层看，其有效载荷只是运输层TCP 报文段中的数据部分(要把 TCP 的首部去除)。

中央服务器

-100 Mbit/s链路

1 Gbit/s 链路

吉比特 交换机

百兆比特或吉比特交换机

图3-29  吉比特以太网的配置举例

### 3.5.3  10吉比特以太网(10GE) 和更快的以太网

10GE  并非把吉比特以太网的速率简单地提高到10倍，因为还有许多技术上的问题要  解决。顺便指出，10吉比特就是10×109比特，有人愿意称之为“万兆比特”。虽然“万” 是中国的一种常用的计量单位，但这与国际上通用的表示方法不一致，因此本书不予采用。

10GE 的帧格式与10 Mbit/s,100  Mbit/s 和1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同，并 保 留 了802.3 标准规定的以太网最小帧长和最大帧长。这就使用户在将其已有的以太网进行升级 时，仍能和较低速率的以太网很方便地通信。

10GE 只工作在全双工方式，因此不存在争用问题，当然也不使用 CSMA/CD   协 议 。这 就使得10GE 的传输距离大大提高了(因为不再受必须进行碰撞检测的限制)。

表3-3是10GE的物理层标准。

表3-3  10GE 的物理层标准

| 名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10GBASE-SR | 光缆 | 300m | 多模光纤(0.85 μm) |
| 10GBASE-LR | 光缆 | 10 km | 单模光纤(1.3μm) |
| 10GBASE-ER | 光缆 | 40 km | 单模光纤(1.5μm) |
| 10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15m | 使用4对双芯同轴电缆(twinax) |
| 10GBASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对6A类UTP双绞线 |

表3-3中的前三项的标准是IEEE 802.3ae,在2002年6月完成。第四项的标准是IEEE 802.3ak,  完成于2004年。最后一项的标准是IEEE  802.3an,完成于2006年。

以太网的技术发展得很快。在10GE 之后又制定了40GE/100GE  ( 即 4 0 吉 比 特 以 太 网 和 1 0 0 吉比特以太网)的标准 IEEE  802.3ba-2010 和802 . 3bm-2015。 表 3 - 4 是 4 0GE  和 100GE  的物理层名称及传输距离，其中有两项带*号的是802.3bm 提出的。

需要指出的是，40GE/100GE   只工作在全双工的传输方式(因而不使用 CSMA/CD    协 议),并且仍然保持了以太网的帧格式以及802 . 3 标准规定的以太网最小和最大帧长。 100GE   在使用单模光纤传输时，仍然可以达到40 km  的传输距离，但这需要波分复用(使 用4个波长复用一根光纤，每一个波长的有效传输速率是25 Gbit/s)。

表3-440GB/100GB以太网的物理层标准

| 物理层 | 40GB以太网 | 100GB以太网 |
| --- | --- | --- |
| 在背板上传输至少超过1m | 40GBASE-KR4 |  |
| 在铜缆上传输至少超过7m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10 |
| 在多模光纤上传输至少100m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10,*100GBASE-SR4 |
| 在单模光纤上传输至少10 km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 |
| 在单模光纤上传输至少40 km | *40GBASE-ER4 | 100GBASE-ER4 |

现在以太网的工作范围已经从局域网(校园网、企业网)扩大到城域网和广域网，从 而实现了端到端的以太网传输。这种工作方式的好处是：

(1)以太网是一种经过实践证明的成熟技术，无论是互联网服务提供者 ISP 还是端用户 都很愿意使用以太网。当然对ISP 来说，使用以太网还需要在更大的范围进行试验。

(2)以太网的互操作性也很好，不同厂商生产的以太网都能可靠地进行互操作。

(3)在广域网中使用以太网时，其价格大约只有同步光纤网 SONET  的五分之一和异步 传递方式 ATM 的十分之一。以太网还能够适应多种传输媒体，如铜缆、双绞线以及各种光 缆。这就使具有不同传输媒体的用户在进行通信时不必重新布线。

(4)端到端的以太网连接使帧的格式全都是以太网的格式，而不需要再进行帧的格式转 换，这就简化了操作和管理。但是，以太网和现有的其他网络，如帧中继或 ATM  网络，仍 然需要有相应的接口才能进行互连。

以太网从10Mbit/s  到10 Gbit/s 甚至到100 Gbit/s  的演进，证明了以太网是：

(1)可扩展的(速率从10 Mbit/s  到100 Gbit/s)。

(2)灵活的(多种媒体、全/半双工、共享/交换)。

(3)易于安装。

(4)稳健性好。

### 3.5.4  使用以太网进行宽带接入

现在人们也在使用以太网进行宽带接入互联网。为此， IEEE   在2001 年初成立了

802.3EFM  工作组①,专门研究高速以太网的宽带接入技术问题。

以太网接入的一个重要特点是它可以提供双向的宽带通信，并且可以根据用户对带宽 的需求灵活地进行带宽升级(例如，把10兆的以太网交换机更新为吉比特的以太网交换 机)。当城域网和广域网都采用吉比特以太网或10吉比特以太网时，采用以太网接入可以实 现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降 低了传输的成本。

然而以太网的帧格式标准中，在地址字段部分并没有用户名字段，也没有让用户键入 密码来鉴别用户身份的过程。如果网络运营商要利用以太网接入到互联网，就必须解决这个 问题。

① 注：通信网的数字化是从主干网开始的，最后剩下的一段模拟线路是用户线，因此这一段用户线常称为通信线路数字 化过程中的“最后一英里”。IEEE    802.3EFM中 的 “EFM   “表示 “Ethermet   in  the  First  Mile”, 意思是从用户端开始算，“第一英里 采用以太网”,也就是说， EFM  表示“采用以太网接入”。

于是有人就想法子把数据链路层的两个成功的协议结合起来，即把 PPP  协议中的 PPP 帧再封装到以太网中来传输。这就是1999年公布的PPPoE(PPP over Ethernet),意思是“在 以太网上运行PPP”[RFC   2516]。现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用PPPoE 的方式进行 接入。

例如，如果使用光纤到大楼 FTTB  的方案，就在每个大楼的楼口安装一个光网络单元 ONU  (实际上就是一个以太网交换机),然后根据用户所申请的带宽，用5类线(请注意， 到这个地方，传输媒体已经变为铜线了)接到用户家中。如果大楼里上网的用户很多，那么 还可以在每一个楼层再安装一个100 Mbit/s的以太网交换机。各大楼的以太网交换机通过光 缆汇接到光结点汇接点(光汇接点一般通过城域网连接到互联网的主干网)。

使用这种方式接入到互联网时，在用户家中不再需要使用任何调制解调器。用户家中 只有一个RJ-45 的插口。用户把自己的个人电脑通过5类网线连接到墙上的RJ-45 插口中， 然后在 PPPoE  弹出的窗口中键入在网络运营商处购买的用户名(就是一串数字)和密码， 就可以进行宽带上网了。请注意，使用这种以太网宽带接入时，从用户家中的个人电脑到户 外的第一个以太网交换机的带宽是能够得到保证的。因为这个带宽是用户独占的，没有和其 他用户共享。但这个以太网交换机到上一级的交换机的带宽，是许多用户共享的。因此，如 果过多的用户同时上网，则有可能使每一个用户实际上享受到的带宽减少。这时，网络运营 商就应当及时进行扩容，以保证用户的利益不受损伤。

顺便指出，当用户利用 ADSL  (非对称数字用户线)进行宽带上网时，从用户个人电脑 到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用RJ-45 和5类线(即以太网使用的网线)进行连 接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。但是用户个人电脑发送的以太网帧 到了家里的 ADSL 调制解调器后，就转换成为ADSL 使用的PPP 帧。需要注意的是，在用户 家中墙上是通过电话使用的 RJ-11 插口，用普通的电话线传送 PPP  帧。这已经和以太网没有 关系了。所以这种上网方式不能称为以太网上网，而是利用电话线宽带接入到互联网。

## 本章的重要概念

●  链路是从一个结点到相邻结点的一段物理线路，数据链路则是在链路的基础上增加 了一些必要的硬件(如网络适配器)和软件(如协议的实现)。

●  数据链路层使用的信道主要有点对点信道和广播信道两种。

●   数据链路层传送的协议数据单元是帧。 数据链路层的三个基本问题则是：封装成 帧、透明传输和差错检测。

●   循环冗余检验CRC 是一种检错方法，而帧检验序列FCS 是添加在数据后面的冗余码。

●   点对点协议 PPP 是数据链路层使用最多的一种协议，它的特点是：简单；只检测 差错，而不是纠正差错；不使用序号，也不进行流量控制；可同时支持多种网络层 协议。

●  PPPoE 是为宽带上网的主机使用的链路层协议。

●  局域网的优点是：具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网；便于系统的扩 展和逐渐演变；提高了系统的可靠性、可用性和生存性。

●  共享通信媒体资源的方法有二： 一是静态划分信道(各种复用技术),二是动态媒 体接入控制，又称为多点接入(随机接入或受控接入)。

●  IEEE 802委员会曾把局域网的数据链路层拆成两个子层，即逻辑链路控制(LLC) 子

层(与传输媒体无关)和媒体接入控制(MAC) 子层(与传输媒体有关)。但现在

LLC 子层已成为历史。

●  计算机与外界局域网的通信要通过通信适配器(或网络适配器),它又称为网络接 口卡或网卡。计算机的硬件地址就在适配器的ROM  中 。

●  以太网采用无连接的工作方式，对发送的数据帧不进行编号，也不要求对方发回确 认。目的站收到有差错帧就把它丢弃，其他什么也不做。

●  以太网采用的协议是具有冲突检测的载波监听多点接入 CSMA/CD。  协议的要点 是：发送前先监听，边发送边监听， 一旦发现总线上出现了碰撞，就立即停止发 送。然后按照退避算法等待一段随机时间后再次发送。因此，每一个站在自己发送 数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。以太网上各站点都平等地争 用以太网信道。

●  传统的总线以太网基本上都是使用集线器的双绞线以太网。这种以太网在物理上是 星形网，但在逻辑上则是总线形网。集线器工作在物理层，它的每个接口仅仅简单 地转发比特，不进行碰撞检测。

●   以太网的硬件地址，即MAC  地址实际上就是适配器地址或适配器标识符，与主机 所在的地点无关。源地址和目的地址都是48位长。

●   以太网的适配器有过滤功能，它只接收单播帧、广播帧或多播帧。

●  使用集线器可以在物理层扩展以太网(扩展后的以太网仍然是一个网络)。

●  交换式集线器常称为以太网交换机或第二层交换机(工作在数据链路层)。它就是 一个多接口的网桥，而每个接口都直接与某台单主机或另一个集线器相连，且工作 在全双工方式。以太网交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机 都能像独占通信媒体那样，无碰撞地传输数据。

●   高速以太网有100 Mbit/s的快速以太网、吉比特以太网和10 Gbit/s的10吉比特以 太网。最近还发展到100吉比特以太网。在宽带接入技术中，也常使用高速以太网 进行接入。

## 习 题

3-01  数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与“数据

链路接通了”的区别何在?

3-02  数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些

优点和缺点。

3-03  网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?

3-04  数据链路层的三个基本问题(封装成帧、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解 决?

3-05  如果在数据链路层不进行封装成帧，会发生什么问题?

3-06  PPP 协议的主要特点是什么?为什么 PPP 不使用帧的编号?PPP 适用于什么情况?

为什么PPP 协议不能使数据链路层实现可靠传输?

3-07  要发送的数据为1101011011。采用 CRC 的生成多项式是P(X)=X⁴+X+1 。    试求应

添加在数据后面的余数。

数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现?

若数据在传输过程中最后两个1都变成了0,问接收端能否发现?

采用CRC 检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

3-08    要发送的数据为101110。采用CRC 的生成多项式是P(X)=x³+1 。    试求应添加在数 据后面的余数。

3-09    一个PPP 帧的数据部分(用十六进制写出)是7D  5E  FE 277D 5D7D 5D 657D 5E。

试问真正的数据是什么(用十六进制写出)?

3-10  PPP 协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变

成怎样的比特串?若接收端收到的 PPP 帧的数据部分是0001110111110111110110, 问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串?

3-11  试分别讨论以下各种情况在什么条件下是透明传输，在什么条件下不是透明传输。

(提示：请弄清什么是“透明传输”,然后考虑能否满足其条件。)

(1)普通的电话通信。

(2)互联网提供的电子邮件服务。

3-12  PPP 协议的工作状态有哪几种?当用户要使用 PPP 协议和 ISP 建立连接进行通信

时，需要建立哪几种连接?每一种连接解决什么问题?

3-13  局域网的主要特点是什么?为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢?

3-14  常用的局域网的网络拓扑有哪些种类?现在最流行的是哪种结构?为什么早期的以太

网选择总线拓扑结构而不使用星形拓扑结构，但现在却改为使用星形拓扑结构? 3-15  什么叫做传统以太网?以太网有哪两个主要标准?

3-16    数据率为10 Mbit/s 的以太网在物理媒体上的码元传输速率是多少码元/秒?

3-17  为什么LLC 子层的标准已制定出来了但现在却很少使用?

3-18    试说明10BASE-T 中的“10”、“BASE”   和 “T”   所代表的意思。

3-19  以太网使用的CSMA/CD   协议是以争用方式接入到共享信道的。这与传统的时分复用 TDM  相比优缺点如何?

3-20    假定1 km  长的CSMA/CD  网络的数据率为1 Gbit/s 。设信号在网络上的传播速率为

200000 km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

3-21  什么叫做比特时间?使用这种时间单位有什么好处?100比特时间是多少微秒?

3-22    假定在使用CSMA/CD  协议的10 Mbit/s 以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞，

执行退避算法时选择了随机数 r=100 。  试问这个站需要等待多长时间后才能再次发 送数据?如果是100 Mbit/s的以太网呢?

3-23  公式(3-3)表示，以太网的极限信道利用率与连接在以太网上的站点数无关。能否由此

推论出：以太网的利用率也与连接在以太网上的站点数无关?请说明你的理由。

3-24  假定站点A 和 B 在同一个10 Mbit/s 以太网网段上。这两个站点之间的传播时延为

225比特时间。现假定A 开始发送一帧，并且在A 发送结束之前 B 也发送一帧。如 果 A 发送的是以太网所容许的最短的帧，那么A 在检测到和 B 发生碰撞之前能否把 自己的数据发送完毕?换言之，如果 A 在发送完毕之前并没有检测到碰撞，那么能 否肯定 A 所发送的帧不会和 B  发送的帧发生碰撞?(提示：在计算时应当考虑到每 一个以太网帧在发送到信道上时，在 MAC 帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧 定界符。)

3-25    在上题中的站点A 和B 在t=0     时同时发送了数据帧。当t=225     比特时间，A  和 B

同时检测到发生了碰撞，并且在t=225+48=273   比特时间完成了干扰信号的传输。 A 和 B 在 CSMA/CD  算法中选择不同的r 值退避。假定A 和 B 选择的随机数分别是  rA=0  和rB=1 。 试问A 和 B 各在什么时间开始重传其数据帧? A 重传的数据帧在什 么时间到达B?A   重传的数据会不会和B 重传的数据再次发送碰撞? B 会不会在预定 的重传时间停止发送数据?

3-26  以太网上只有两个站，它们同时发送数据，产生了碰撞。于是按截断二进制指数退避

算法进行重传。重传次数记为i,i=1,2,3, … 。      试计算第1次重传失败的概率、第2 次重传失败的概率、第3次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重 传次数I。

3-27  有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

(1)10个站都连接到一个10 Mbit/s   以太网集线器；

(2)10个站都连接到一个100 Mbit/s以太网集线器；

(3)10个站都连接到一个10 Mbit/s以太网交换机。

3-28  10 Mbit/s以太网升级到100 Mbit/s、1 Gbit/s和10 Gbit/s时，都需要解决哪些技术问

题?为什么以太网能够在发展的过程中淘汰掉自己的竞争对手，并使自己的应用范围 从局域网一直扩展到城域网和广域网?

3-29  以太网交换机有何特点?用它怎样组成虚拟局域网?

3-30  在图3 - 30 中，某学院的以太网交换机有三个接口分别和学院三个系的以太网相连，

另外三个接口分别和电子邮件服务器、万维网服务器以及一个连接互联网的路由器相 连。图中的 A,B    和 C  都是100 Mbit/s   以太网交换机。假定所有的链路的速率都是

100  Mbit/s,并且图中的9台主机中的任何 一 个都可以和任何 一 个服务器或主机通 信。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么?

万维网 服务器

路由器     至互联网

以太网 交换机

电子邮件 服务器

A

一系

二系   B

三系     C

图3-30 习题3-30的图

3-31     假定在图3-30中的所有链路的速率仍然为100 Mbit/s,    但三个系的以太网交换机都换

成为100 Mbit/s  的集线器。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大 值。为什么?

3-32     假定在图3-30中的所有链路的速率仍然为100 Mbit/s,    但所有的以太网交换机都换成

为100 Mbit/s   的集线器。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大 值。为什么?

3-33  在图3- 31中，以太网交换机有6个接口，分别接到5台主机和 一个路由器。

A

以太网 交换机

B□

cC            D广

5

2

3

E

16

4

1

图3-31 习题3-33的图

在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了4个帧。假定在开始时，以太网交换 机的交换表是空的。试把该表中其他的栏目都填写完。

| 动作 | 交换表的状态 | 向哪些接口转发帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A发送帧给D |  |  |  |
| D发送帧给A |  |  |  |
| E发送帧给A |  |  |  |
| A发送帧给E |  |  |  |

3-34    有两台主机A 和B 接在800m 长的电缆线的两端，并在t=0    时各自向对方发送一个

帧，长度为1500 bit (包括首部和前同步码)。假定在A 和 B 之间有4个转发器，在 转发帧时会产生20 比特的时延。设传输速率为100 Mbit/s, 而 CSMA/CD  的退避时 间是随机数r 倍的争用期，争用期为512 bit,在发生第一次碰撞后，在退避时 A 选 择r=0   而 B 选择 r=1 。 忽略发生碰撞后的人为干扰信号和帧间最小间隔。

(1)设信号的传播速率是2×108m/s。试计算从 A 到 B (包括4个转发器)的传播时 延。

(2)在什么时间(以秒为单位)B 完全收到了A 发送的帧?

(3)现在假定只有A 发送帧，帧长仍为1500 bit,  但4个转发器都用交换机来代替。 交换机在进行存储转发时还要产生额外的20 bit 的处理时延。在什么时间(以秒为单 位 )B 完全收到了A 发送